import numpy as np

L   = 3.0          # m

EI  = 5800e3       # N·m^2

q0  = 24e3         # N/m

F0  = 60e3         # N

M0  = 0.0          # N·m

ne  = 2

divisions = 16

#  Mesh & DOF accounting

تقسیم طول تیر LLL به تعداد ne المان

این همان تقسیم‌بندی المان‌ها در بخش مونتاژ  ص 152–153، معادلات 4.16 و 4.19  است که نویسنده می‌گوید برای دو المان سه گره داریم

x_nodes = np.linspace(0.0, L, ne+1)

nn   = ne + 1              # تعداد نود ها

ndof = 2 * nn

این سه خط صفحه 147 تا 153 را پیاده سازی میکنه

این تابع انتگرال‌گیری عددی (Gaussian Quadrature) را پیاده‌سازی می‌کند.

def gauss_legendre(n=3):

if n == 3:

xi = np.array([-np.sqrt(3/5), 0.0, np.sqrt(3/5)])

wi = np.array([5/9, 8/9, 5/9])

elif n == 2:

a = 1/np.sqrt(3); xi = np.array([-a, a]); wi = np.array([1.0, 1.0])

elif n == 1:

xi = np.array([0.0]); wi = np.array([2.0])

else:

raise ValueError("Supported: n=1,2,3")

return xi, wi

در روش اجزاء محدود، باید انتگرال‌های زیر (روی هر المان) را محاسبه کنیم:

## نقش این تابع در کد

تابع gauss_legendre فقط کارش اینه که:

- بگه در چه نقاطی (xi) باید تابع رو حساب کنیم.

- و هر نقطه چه وزنی (wi) داره.

بعد ما در حلقه‌ی المان‌ها می‌ریم در این نقاط ϕ و مشتق‌هاشون رو حساب می‌کنیم، ضرب می‌کنیم در وزن‌ها، و جمع می‌کنیم   میشه مقدار انتگرال.

این تابع کمک می‌کنه انتگرال‌های داخل FEM رو راحت و دقیق حساب کنیم.

xi   مکان‌هایی که باید تابع رو بررسی کنیم.

wi   سهم هر مکان در انتگرال.

تابع gauss_legendre خودش داخل کتاب نوشته نشده، و مربوط به همون جایی از فصل  هست که نویسنده داره انتگرال‌های ماتریس سختی و بردار نیرو رو معرفی می‌کنه و می‌گه باید انتگرال‌گیری روی المان انجام بشه.

صفحه 150   معادله (4.12c)

در کتاب روش حل نیاورده ولی ما به روش انتگرال گیری گاوس استفاده کردیم و به جواب رسیدیم

این تابع H(s) همون توابع شکل Hermite مکعبی هست

صفحه 148–149

معادلات  4.9a,b  و 4.10a,b

شرط‌های درون‌یابی  صفحه 149، معادله 4.11

def H(s):

return np.array([

1 - 3*s**2 + 2*s**3,

s - 2*s**2 + s**3,

3*s**2 - 2*s**3,

-s**2 + s**3

], float)

ورودی: s مختصات نرمال‌شده داخل المان [1,0]

خروجی: چهار تابع Hermite مکعبی که پایه‌ی تقریب تغییرمکان تیر هستند.

چون هر المان تیر دو گره داره و در هر گره دو درجه آزادی (DOF):

- جابجایی قائم  w

- دوران (شیب) θ-

این تابع dH_ds(s) مشتق اول همان توابع Hermite مکعبی  در تابع H(s)

صفحه 149    معادلات  4.10a,b

def dH_ds(s):

return np.array([

-6*s + 6*s**2,

1 - 4*s + 3*s**2,

6*s - 6*s**2,

-2*s + 3*s**2

], float)

این تابع d2H_ds2(s) درواقع مشتق دوم توابع شکل Hermite مکعبی نسبت به مختصات نرمال‌شده  s است.

صفحه 149 معادلات 4.10b

استفاده اصلی  در ساخت ماتریس سختی المان  معادله 4.12c.

def d2H_ds2(s):

return np.array([

-6 + 12*s,

-4 +  6*s,

6 - 12*s,

-2 +  6*s

], float)

این کد به ما می‌گوید توابع شکل Hermite وقتی دوبار نسبت به مختصات نرمال  s مشتق بگیریم چه می‌شوند.
این دقیقاً همان چیزی است که برای محاسبه‌ی ماتریس سختی تیر در FEM لازم داریم

این تابع d3H_ds3(s) مشتق سوم توابع شکل هرمیتی مکعبی نسبت به مختصات نرمال‌شده  s را می‌دهد.

(4.29a–c) در صفحه  157–158

def d3H_ds3(s):

return np.array([12.0, 6.0, -12.0, 6.0], float)

این بخش از کد مربوط به شروع مونتاژ ماتریس سختی کلی K و بردار نیروی کلی F و همچنین آماده‌سازی برای انتگرال‌گیری عددی گاوس–لژاندر است.

این همان ماتریس سختی کلی [K] است که در معادله‌ی (4.19a) (صفحه 153) هست

K = np.zeros((ndof, ndof))

F=UK

بردار {F} در معادله (4.19b)

Fvec = np.zeros(ndof)

گرفتن نقاط و وزن‌های قاعده‌ی گاوس  برای 3 = n روی بازه استاندارد [1,1].

تابع را هم بلا توضیح دادم

xi, wi = gauss_legendre(3)

si = 0.5*(xi + 1.0)

wi = 0.5*wi

for e in range(ne):

i, j = e, e+1

x1, x2 = x_nodes[i], x_nodes[j]

Le = x2 - x1

ke = np.zeros((4,4))

fe = np.zeros(4)

تا اینجا پیمایش المان و طول آن

انتگرال‌گیری گاوسی روی بازهٔ محلی s ∈ [1,0]

for s, wgt in zip(si, wi):

Hs  = H(s)

d2s = d2H_ds2(s)

برای چند نقطهٔ گاوس، مقادیر توابع Hermite و مشتق دومشان نسبت به s را می‌گیرد.  توابع توضیح دادم

N  = np.array([Hs[0], -Le*Hs[1], Hs[2], -Le*Hs[3]])

B2 = np.array([

d2s[0]/Le**2,

-d2s[1]/Le,

d2s[2]/Le**2,

-d2s[3]/Le

])

ke += EI * np.outer(B2, B2) * Le * wgt

fe += N * q0 * Le * wgt

edofs = np.array([2*i, 2*i+1, 2*j, 2*j+1])

K[np.ix_(edofs, edofs)] += ke

Fvec[edofs] += fe

کد قبل شامل معادلات 4.9a  و  4.10b   و 4.12c  و 4.15  و 4.19a,b

اعمال شرایط مرزی  و «  بلوکی دستگاه    بخش اویلر–برنولی

اعمال بارهای نوک تیر

tip = 2*(nn-1)

Fvec[tip]     += +F0

Fvec[tip + 1] += -M0

fixed = np.array([0, 1], dtype=int)

free_mask = np.ones(ndof, dtype=bool); free_mask[fixed] = False

free = np.where(free_mask)[0]

جداسازی بلوکی دستگاه و تشکیل معادله‌ی بخش آزاد

Kff = K[np.ix_(free, free)]

Kfc = K[np.ix_(free, fixed)]

Uf_known = np.zeros_like(fixed, float)  # U1=U2=0

Ff = Fvec[free] - Kfc @ Uf_known

Uf = np.linalg.solve(Kff, Ff)

U = np.zeros(ndof)

U[free] = Uf

U[fixed] = Uf_known

رابطه  4.25b و نتایج واکنش‌ها در (4.28)، ص 157

R = K @ U - Fvec

reactions_at_fixed = R[fixed]

این تابع evaluate_fields کار «پس‌پردازش» جواب FEM را انجام می‌دهد: از بردار جابجایی‌های گره‌ای  Uمقدارهای میدانی  w, θ, κ, M, V را در نقاط دلخواه x  حساب می‌کند.

ورودی‌ها:
U   بردار DOFهای سراسری  [w,−θ] در همه‌ی گره‌ها 
xs   آرایه‌ی نقاطی که می‌خواهی در آن‌ها میدان را بسنجی.

خروجی‌ها: دیکشنری شامل x, w, θ, κ, M, V.

این تابع فقط همان فرمول‌های فصل را روی نقاطی که به او می‌دهی اجرا می‌کند و همه‌ی کمیت‌های مهم تیر را برمی‌گرداند.

def evaluate_fields(U, xs):

xs = np.asarray(xs, float)

w = np.zeros_like(xs); th = np.zeros_like(xs); kap = np.zeros_like(xs)

for k, x in enumerate(xs):

# host element

e = np.searchsorted(x_nodes, x) - 1

if e == ne: e -= 1

e = max(0, min(e, ne-1))

i, j = e, e+1

x1, x2 = x_nodes[i], x_nodes[j]

Le = x2 - x1

s = (x - x1)/Le

s = min(max(s, 0.0), 1.0)

Hs  = H(s)

dHs = dH_ds(s)

d2s = d2H_ds2(s)

# N, dN/dx, d2N/dx2 matching nodal DOFs [w1, -θ1, w2, -θ2]

N    = np.array([Hs[0], -Le*Hs[1], Hs[2], -Le*Hs[3]])

dNdx = np.array([

(dHs[0]/Le),         # dφ1/dx

-(dHs[1]),           # d(-Lφ2~)/dx = -(dφ2~/ds)

(dHs[2]/Le),         # dφ3/dx

-(dHs[3])            # d(-Lφ4~)/dx

])

d2Ndx2 = np.array([

d2s[0]/Le**2,

-d2s[1]/Le,

d2s[2]/Le**2,

-d2s[3]/Le

])

ue = U[[2*i, 2*i+1, 2*j, 2*j+1]]

w[k]   = N @ ue

th[k]  = dNdx @ ue                 # θ = +dw/dx

kap[k] = d2Ndx2 @ ue               # κ = d²w/dx²

M = EI * kap

if xs.size >= 3:

V = np.gradient(M, xs, edge_order=2)

elif xs.size == 2:

V = np.gradient(M, xs, edge_order=1)

else:

x = xs[0]

e = np.searchsorted(x_nodes, x) - 1

if e == ne: e -= 1

e = max(0, min(e, ne-1))

i, j = e, e+1

x1, x2 = x_nodes[i], x_nodes[j]; Le = x2 - x1

s = (x - x1)/Le

d3 = d3H_ds3(s)

d3Ndx3 = np.array([d3[0]/Le**3, -d3[1]/Le**2, d3[2]/Le**3, -d3[3]/Le**2])

ue = U[[2*i, 2*i+1, 2*j, 2*j+1]]

V = np.array([EI * (d3Ndx3 @ ue)])

return dict(x=xs, w=w, theta=th, kappa=kap, M=M, V=V)

این تابع element_end_forces    نیروهای تعمیم‌یافته‌ی سرِ المان  را با فرمول‌های کتاب محاصبه می کند

def element_end_forces(U, e):

i, j = e, e+1

x1, x2 = x_nodes[i], x_nodes[j]

Le = x2 - x1

ue = U[[2*i, 2*i+1, 2*j, 2*j+1]]

d2s0 = d2H_ds2(0.0); d2s1 = d2H_ds2(1.0)

d3s0 = d3H_ds3(0.0); d3s1 = d3H_ds3(1.0)

d2Ndx2_0 = np.array([d2s0[0]/Le**2, -d2s0[1]/Le, d2s0[2]/Le**2, -d2s0[3]/Le])

d2Ndx2_1 = np.array([d2s1[0]/Le**2, -d2s1[1]/Le, d2s1[2]/Le**2, -d2s1[3]/Le])

d3Ndx3_0 = np.array([d3s0[0]/Le**3, -d3s0[1]/Le**2, d3s0[2]/Le**3, -d3s0[3]/Le**2])

d3Ndx3_1 = np.array([d3s1[0]/Le**3, -d3s1[1]/Le**2, d3s1[2]/Le**3, -d3s1[3]/Le**2])

M_left  = EI * (d2Ndx2_0 @ ue)

M_right = EI * (d2Ndx2_1 @ ue)

V_left  = EI * (d3Ndx3_0 @ ue)

V_right = EI * (d3Ndx3_1 @ ue)

Q1 = -V_left

Q2 =  M_left

Q3 =  V_right

Q4 = -M_right

return Q1, Q2, Q3, Q4, M_left, M_right, V_left, V_right

## ورودی‌ها

- x   نقاطی که می‌خواهی پاسخ در آن‌ها محاسبه شود  می‌تواند یک عدد یا آرایه باشد

- L   طول تیر

- E, I  مدول یانگ و ممان دوم سطح

- P  نیروی نوک

- q   بار گسترده یکنواخت

## خروجی‌ها

- یک دیکشنری با این چهار میدان در همان نقاط x:

- w   خمش (جابجایی عمودی)

- theta  شیب

- M   لنگر خمشی

- V   نیروی برشی

سهم نیروی نوک  p  جداگانه محاسبه می‌شود: wP, thP, MP, VP

سهم بار یکنواخت  q جداگانه محاسبه می‌شود: wq, thq, Mq, Vq

در پایان، هر کدام جمع می‌شوند:

- w = wP + wq

- theta = thP + thq

- M = MP + Mq

- V = VP + Vq

def exact_fields_cantilever_P_q(x, L, E, I, P, q):

x = np.asarray(x, float)

wP  = P * x**2 * (3*L - x) / (6*E*I)

thP = P * x * (2*L - x) / (2*E*I)

MP  = -P * (L - x)

VP  = -P * np.ones_like(x)

wq  = q * x**2 * (6*L**2 - 4*L*x + x**2) / (24*E*I)

thq = q * x * (3*L**2 - 3*L*x + x**2) / (6*E*I)

Mq  = -0.5 * q * (L - x)**2

Vq  = -q * (L - x)

return dict(w=wP+wq, theta=thP+thq, M=MP+Mq, V=VP+Vq)

xs = np.linspace(0.0, L, divisions+1)

fem   = evaluate_fields(U, xs)

exact = exact_fields_cantilever_P_q(xs, L, E=1.0, I=EI, P=F0, q=q0)

print("Reactions at the clamp (x=0): [Q1^1 (shear), Q2^1 (moment)]  — via equilibrium (4.25b)/(4.28)")

print("  Q1^1 = %+9.3f kN,  Q2^1 = %+9.3f kN·m" % (reactions_at_fixed[0]/1e3, reactions_at_fixed[1]/1e3))

print("\nFEM vs Exact (Table-like: w, -θ, -M/EI, M, V)")

header = (f"{'x (m)':>7} | {'w_FEM (m)':>12} {'w_Exact':>12} | "

f"{'-θ_FEM':>12} {'-θ_Exact':>12} | "

f"{'-M/EI_FEM (1/m)':>18} {'-M/EI_Ex':>12} | "

f"{'M_FEM (kN·m)':>14} {'M_Ex':>10} | "

f"{'V_FEM (kN)':>12} {'V_Ex':>10}")

print(header)

print("-"*len(header))

for i, x in enumerate(xs):

wF, thF, MF, VF = fem['w'][i], fem['theta'][i], fem['M'][i], fem['V'][i]

we, the, Me, Ve = exact['w'][i], exact['theta'][i], exact['M'][i], exact['V'][i]

print(f"{x:7.4f} | {wF:12.6f} {we:12.6f} | "

f"{-thF:12.6f} {-the:12.6f} | "

f"{-MF/EI:18.6e} {-Me/EI:12.6e} | "

f"{MF/1e3:14.3f} {Me/1e3:10.3f} | "

f"{VF/1e3:12.3f} {Ve/1e3:10.3f}")

print("\nElement-end generalized forces  (4.3)):")

for e in range(ne):

Q1,Q2,Q3,Q4,Ml,Mr,Vl,Vr = element_end_forces(U, e)

xl, xr = x_nodes[e], x_nodes[e+1]

print(f"  Element {e+1}   x∈[{xl:.3f},{xr:.3f}] m : "

f"Q1={Q1/1e3:+7.3f} kN,  Q2={Q2/1e3:+7.3f} kN·m,  "

f"Q3={Q3/1e3:+7.3f} kN,  Q4={Q4/1e3:+7.3f} kN·m")

فرمول اصلی

هسته‌ی FEM معادله 4.12c

ke += EI * np.outer(B2, B2) * Le * wgt

fe += N * q0 * Le * wgt

ساخت N  و  2B معادلات  4.9  و  4.10b

N  = np.array([Hs[0], -Le*Hs[1], Hs[2], -Le*Hs[3]])       # 4.9a

B2 = np.array([d2s[0]/Le**2, -d2s[1]/Le, d2s[2]/Le**2, -d2s[3]/Le])  # 4.10b

4.19a , b

K[np.ix_(edofs, edofs)] += ke

Fvec[edofs] += fe

4.25 , 4.24 , 4.22 , 4.21

Fvec[tip] += F0; Fvec[tip+1] += -M0   # شرایط مرزی طبیعی 4.21

fixed = [0,1]                         # شرایط ضروری 4.22

Uf = np.linalg.solve(Kff, Ff)         # 4.25a

پس‌پردازش —  4.30  4.32a

w = N@ue                 # 4.30a

theta = dNdx@ue

kappa = d2Ndx2@ue

M = EI*kappa             # 4.32a