بیان مسئله:

با توجه به حضور فزاینده خودروهای برقی (EVs) در شبکه‌های توزیع برق شهری، اپراتورهای شبکه توزیع با چالش مدیریت انرژی روبرو هستند. در این مطالعه، یک پارکینگ هوشمند (SPL)، منابع انرژی تجدیدپذیر (RESs) مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و توربین‌های بادی (WT)، و ژنراتورهای محلی قابل کنترل (LDGs) مانند میکروتوربین‌ها (MT) و پیل‌های سوختی (FC) به عنوان یک ریزشبکه (MG) ادغام شده‌اند، در حالی که یک سیستم مدیریت انرژی ارائه می‌شود که عدم قطعیت‌های سرعت باد، تابش خورشید و مصرف بار را در نظر می‌گیرد.

عملیات بهینه پارکینگ هوشمند (SPL)، که به عنوان یک بار و منبع تولید انرژی برای شبکه توزیع عمل می‌کند، در این مقاله با هدف کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود. برای کاهش هزینه‌ها، از برنامه پاسخگویی به تقاضا (DRP) مبتنی بر تعرفه زمان استفاده (TOU) استفاده می‌شود که بخشی از بار را از بازه‌های زمانی اوج به زمان‌های غیر اوج منتقل کرده و منحنی بار را هموار می‌کند. هدف، کاهش هزینه‌های عملیاتی شبکه بالادستی UG، LDGsها و SPL با در نظر گرفتن محدودیت‌های فنی و فیزیکی واحدها است.

مدل پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار General Algebraic Modeling System (GAMS) بررسی شده و به صورت برنامه‌ریزی غیرخطی مختلط  فرموله شده است. مدل پیشنهادی شامل ذخیره چرخان (spinning reserve) هم برای LDGs و هم برای SPL است و نتایج شبیه‌سازی تأیید کردند که DRP تأثیر خوبی بر کاهش هزینه‌های عملیاتی دارد.

مدل سازی ریاضی:

اندیس ها:

t: شاخص زمان

j: شاخص LDG (تولید پراکنده قابل کنترل)

i: شاخص EV (خودروی الکتریکی)

k: شاخص WT (توربین بادی)

p: شاخص سلول PV (فتوولتائیک)

f: متغیر کمکی

پارامترها:

PRk: توان نامی توربین بادی

PWk,t: توان خروجی توربین بادی در زمان t

Vck: حداقل سرعت توربین بادی

VRk: سرعت نامی توربین بادی

VFk: حداکثر سرعت توربین بادی

Vt: سرعت پیش بینی شده توربین بادی

PPVp,t: توان خروجی سلول PV در زمان t

ηp: بازده تبدیل PV

sp: مساحت PV

Ta: دمای محیط PV

Gt: تابش خورشیدی PV

aj, bj: ضرایب هزینه توان LDG

PLDG,maxj: حداکثر توان LDG

PLDG,minj: حداقل توان LDG

MUTj: حداقل زمان روشن بودن LDG

MDTj: حداقل زمان خاموش بودن LDG

tONj,t: مدت زمان روشن بودن مداوم LDG

tOFFj,t: مدت زمان خاموش بودن مداوم LDG

UDCj: هزینه راه اندازی LDG

RDj, RUj: نرخ کاهش/افزایش توان LDG

ψLDGj,t: هزینه رزرو LDG

ψEVi,t: هزینه رزرو EV

TUj,n: حداقل زمان روشن بودن LDG

TDj,n: حداقل زمان خاموش بودن LDG

πUGt: قیمت بازار برق

NEv: تعداد EV های پارک شده در SPL (ایستگاه شارژ هوشمند)

PUGmax: حداکثر توان قابل تبادل بین MG و UG

Δt: زمان نمونه برداری برای شمارش EV های موجود در SPL

PCh,maxi: حداکثر توان شارژر هنگام شارژ EV

PDch,maxi: حداکثر توان شارژر هنگام دشارژ EV

SOCmaxi: حداکثر SOC (وضعیت شارژ) EV

SOCmini: حداقل SOC EV

ΔSOCmaxi: حداکثر میزان شارژ/دشارژ ممکن EV

Tpi: زمان تقریبی حضور EV در SPL

πCh,Evi: قیمت بهینه شارژ EV در SPL

πDch,Evi: قیمت بهینه دشارژ EV در SPL

ηV2G: بازده باتری EV در حالت V2G (Vehicle-to-Grid)

ηG2V: بازده باتری EV در حالت G2V (Grid-to-Vehicle)

SOCArrivali,t: SOC اولیه EV در زمان ورود به SPL

Nmax: حداکثر تعداد دفعات مجاز برای سوئیچ بین شارژ و دشارژ

ωW: خطای پیش بینی سرعت باد

ωPv: خطای پیش بینی تابش خورشیدی

Load0t: بار پایه

DRmax: حداکثر اندازه بار مشارکت کننده در DRP (برنامه پاسخگویی بار)

incmax: حداکثر افزایش اندازه بار

Mi,t: متغیر کمکی برای وضعیت حضور EV ها در SPL

: α درصد توان دشارژ شده EV برای مشارکت در رزرو چرخان

tai: زمان تخمینی ورود EV به SPL

tdi: زمان تخمینی خروج EV از SPL

متغیرها:

PUGt: تبادل توان بین MG و UG

CLDGj,t: هزینه توان برنامه ریزی شده LDG

SCLDGj,t: هزینه راه اندازی LDG

SRLDGj,t: رزرو چرخان برنامه ریزی شده LDG

PCh,Evi,t: توان شارژ شده EV

PDch,Evi,t: توان دشارژ شده EV

SREvi,t: رزرو چرخان برنامه ریزی شده برای EV

PLDGj,t: توان برنامه ریزی شده LDG

SOCi,t: (وضعیت شارژ) EV

ΔSOCi,t: میزان تغییرات انرژی در دو بازه زمانی متوالی

SOCDeparturei,t:SOC  نهایی EV هنگام خروج از SPL

Upj,f: متغیرهای کمکی مورد استفاده در مدل حداقل زمان روشن بودن LDG

Dnj,f: متغیرهای کمکی مورد استفاده در مدل حداقل زمان خاموش بودن LDG

loadt: بار با در نظر گرفتن اعمال DRP

DRt: میزان مشارکت DRP

idrt: بار منتقل شده بین دو بازه زمانی

loadinct: میزان افزایش بار

inct: افزایش اندازه بار

Uj,t: متغیر باینری مورد استفاده برای تعیین وضعیت روشن/خاموش LDG در SPL

Wchi,t: متغیر باینری مورد استفاده برای تعیین وضعیت شارژ EV در SPL

WDchi,t: متغیر باینری مورد استفاده برای تعیین وضعیت دشارژ EV در SPL

SRSi,t: متغیر باینری مورد استفاده برای تعیین مشارکت EV در رزرو چرخان

معادله(1) تابع هدف شامل سه بخش است:

1.  هزینه‌های تبادل توان با شبکه بالادست (upstream network).

2.  هزینه‌های راه‌اندازی و تولید توان توسط ژنراتورهای توزیع‌شده محلی (LDGs).

3.  هزینه‌های تبادل توان بین ریزشبکه و پارکینگ هوشمند (SPL) و هزینه‌های شارژ و دشارژ خودروهای برقی (EVs).

معادله (2) نشان می‌دهد که توان تولیدی توسط توربین بادی  به سرعت باد  بستگی دارد. این معادله حالات مختلفی را بر اساس سرعت باد نشان می‌دهد:

- اگر سرعت باد کمتر از سرعت برش (Vk c) یا بیشتر از سرعت توقف (Vk F) باشد، توان تولیدی صفر است.

- اگر سرعت باد بین سرعت برش و سرعت نامی (Vk R) باشد، توان تولیدی به صورت خطی با سرعت باد افزایش می‌یابد.

- اگر سرعت باد بین سرعت نامی و سرعت توقف باشد، توان تولیدی برابر با توان نامی (Pk R) است.

معادله (3) نشان می‌دهد که توان تولیدی توسط سیستم فتوولتائیک  به تابش خورشیدی ، دما  و راندمان سیستم  بستگی دارد.

معادلات (4) تا (6) هزینه‌های تولید توان و راه‌اندازی LDGها را نشان می‌دهند.

محدودیت‌های (7) تا (12) محدودیت‌های مربوط به واحدهای LDG را نشان می‌دهند:

محدودیت (7) و (8) حداکثر و حداقل توان خروجی توسط این واحدها را محدود می‌کنند.

محدودیت‌  (9) و (10) نرخ افزایش و کاهش توان تولیدی توسط LDGها را محدود می‌کنند.

محدودیت  (11) و (12) حداقل زمان روشن و خاموش بودن هر واحد را محدود می‌کنند.

معادلات (13) و (14) حداقل زمان روشن و خاموش بودن هر واحد را محدود می‌کنند.

به دلیل محدودیت‌های خطوط انتقال و فیدرها، توان دریافتی از شبکه بالادست باید کمتر از مقدار مشخص‌شده باشد.

محدودیت‌های شارژ و دشارژ: معادلات (16) و (17) مقدار توان شارژ و دشارژ در هر بازه زمانی را محدود می‌کنند. این مقدار باید کمتر از مقدار حداکثر تعیین‌شده باشد.

محدودیت همگام‌سازی: معادله (18) مشخص می‌کند که خودروهای برقی نمی‌توانند به طور همزمان در حالت شارژ و دشارژ باشند.

محدودیت سوئیچینگ: معادله (19) تعداد دفعات تغییر حالت باتری بین شارژ و دشارژ را محدود می‌کند تا عمر باتری کاهش نیابد.

محدودیت‌های ذخیره چرخان EV: معادلات (20) و (21) محدودیت‌های مربوط به ذخیره چرخان خودروهای برقی را تعیین می‌کنند.

SOC خودروهای برقی: معادله (22) وضعیت شارژ (SOC) هر خودرو برقی را در هر بازه زمانی تعیین می‌کند و به راندمان شارژ و دشارژ هر EV بستگی دارد.

محدودیت‌های SOC EV: معادله (23) سطح SOC هر EV را بین مقادیر حداکثر و حداقل آن محدود می‌کند.

محدودیت‌های نرخ شارژ و دشارژ: معادله (24) تغییرات سطح SOC خودروهای برقی را به مقادیر حداکثر و حداقل محدود می‌کند.

SOC خروج EV: معادلات (25) و (26) تضمین می‌کنند که EV هنگام خروج از SPL حداکثر توان را داشته باشد و سطح SOC آن در طول حضور در SPL بالاتر از سطح شارژ اولیه باشد.

معادلات (27) و (28) فرمول‌بندی DRP را نشان می‌دهند که از برنامه TOU (Time-of-Use) برای انتقال بار از دوره‌های اوج مصرف به دوره‌های غیر اوج مصرف استفاده می‌کند. این انتقال باعث هموار شدن پروفایل بار و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

معادلات (29) تا (32) محدودیت‌های عملی مربوط به برنامه TOU را ارائه می‌دهند، از جمله محدودیت‌هایی برای مقدار بار منتقل شده، افزایش بار و درصد بار قابل انتقال.

معادله (33) تضمین می‌کند که در صورت بروز مشکل و عدم توانایی منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) در تزریق توان به MG، ژنراتورهای پراکنده محلی (LDG) و SPL باید توان را تزریق کنند تا بین توان تولیدی و مصرف تعادل ایجاد شود.

معادله (34) نشان می‌دهد که برای عملکرد مطمئن ریزشبکه، باید بین توان خروجی و بار تقاضا تعادل وجود داشته باشد.

نتایج عددی:

برای بررسی حضور پارکینگ هوشمند (SPL) در بازار انرژی و رزرو و همچنین تأثیر برنامه‌های پاسخگویی به تقاضا (DRP) بر منحنی تقاضا، تابع هدف مسئله در ۴ حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته است:

حالت اول: تابع هدف با در نظر گرفتن محدودیت‌های شبکه بالادستی (UG)، ژنراتورهای محلی قابل کنترل (LDGs) و خودروهای برقی (EVs) و بدون در نظر گرفتن تأثیر DRP و ذخیره چرخان (spinning reserve) تجزیه و تحلیل شده است.

حالت دوم: برای مشاهده تأثیر DRP بر سمت تقاضا و هزینه‌های عملیاتی، تابع هدف با در نظر گرفتن تأثیر DRP و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ذخیره چرخان مورد بررسی قرار گرفته است.

حالت سوم: SPL در بازار ذخیره چرخان شرکت می‌کند اما در DRP شرکت نمی‌کند، بنابراین محدودیت‌های ذخیره چرخان در نظر گرفته شده اما محدودیت‌های DRP نادیده گرفته شده‌اند.

حالت چهارم: تابع هدف ارائه شده با در نظر گرفتن تأثیر DRP و مشارکت در بازار ذخیره چرخان تدوین شده است. بنابراین، تأثیرات DRP بر منحنی بار و هزینه‌های عملیاتی ریزشبکه (MG) در این حالت مورد مطالعه قرار گرفته است.

جدول (1) هزینه عملیات ریزشبکه (MG) را در ۴ حالت مختلف نشان می‌دهد.

جدول (1) هزینه عملیات ریزشبکه (MG)

| مقدار تابع هدف | حالت اول | حالت دوم | حالت سوم | حالت چهارم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1979.989 | 1792.618 | 2254.632 | 1798.120 |

بر اساس نتایج جدول (1)، در حالت اول که SPL فقط در بازار انرژی شرکت کرده و در بازار رزرو مشارکتی نداشته و DRP نیز در نظر گرفته نشده است، هزینه عملیات 1979.989  دلار است. در حالت دوم، تابع هدف به منظور مشاهده تأثیر مثبت DRP بر پروفایل تقاضا و کاهش هزینه عملیات MG مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت بین حالت‌های ۱ و ۲ نشان می‌دهد که DRP باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. لازم به ذکر است که DRP با هموارسازی پروفایل تقاضا و جابجایی تقاضا ازساعت‌های اوج به ساعت‌های غیر اوج، باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. همچنین، در حالت اول از هر سه میکروتوربین استفاده شده،که هزینه عملیاتی آنها بالاتر از میکروتوربین اول است و در نتیجه، کاهش استفاده از میکروتوربین ها وجایگزینی آن با میکروتوربین اول، هزینه عملیاتی را کاهش می‌دهد.

در حالت سوم، تابع هدف پیشنهادی بدون در نظر گرفتن DRP مورد مطالعه قرار گرفته است تا تأثیر مشارکت در بازار رزرو بر هزینه‌های عملیاتی MG مشاهده شود. با مقایسه حالت‌های ۱ و ۳، مشاهده می‌کنیم که ذخیره چرخان (spinning reserve )درصد هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل در نظر گرفتن خطای ۲۰ درصدی شرایط آب و هوایی و احتمال کاهش توان تولیدی توسط توربین بادی (WT) و فتوولتائیک (PV) است.

نهایتاً، در حالت چهارم، برای مشاهده تأثیر DRP بر منحنی بار و هزینه‌های عملیاتی MG و با در نظر گرفتن مشارکت SPL در بازار رزرو، محدودیت‌های مربوط به DRP و ذخیره چرخان به تابع هدف اضافه شده است. با مقایسه حالت‌های ۱ و ۴، مشاهده می‌کنیم که هزینه‌های عملیاتی کاهش یافته و تفاوت بین حالت‌های ۲ و ۴ ناشی از مشارکت در بازار رزرو است که هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد.

به طور کلی، همانطور که دیدیم، DRP هزینه‌های عملیاتی MG را کاهش داده است، در حالی که ذخیره چرخان علاوه بر مزایای خود، هزینه‌های عملیاتی MG را افزایش داده است.

شکل (1) منحنی بار را با در نظر گرفتن DRP در چهار حالت نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که فقط در حالت‌های ۲ و ۴ DRP تأثیرگذار بوده و در حالت ۳ DRP تأثیری نداشته است، به همین دلیل پروفایل تقاضای حالت ۳ با حالت ۱ یکسان است. با مشاهده این شکل، متوجه می‌شویم که DRP در حالت دوم، پروفایل تقاضا را بیشتر از سایر حالت‌ها هموار کرده است. هرچه پروفایل تقاضا بیشتر هموار شود، هزینه‌های عملیاتی بیشتر کاهش می‌یابد.در واقع، در ساعات اوج مصرف، SPL به عنوان یک منبع عمل می‌کند و توان مورد نیاز MG را برای خرید توان کمتر از UG فراهم می‌کند و در ساعات غیر اوج مصرف، زمانی که قیمت توان UG پایین‌تر است، SPL به عنوان یک بار عمل می‌کند و خودروهای برقی را شارژ می‌کند.

شکل (1) منحنی بار

توان مبادله شده بین MG و UG در شکل (2) نشان داده شده است. در حالت دوم، DRP در طول دوره‌های اوج مصرف توان از UG خریداری نمی کندو باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی MG می‌شود. در حالت سوم، MG به جای مبادله توان با UG در دوره‌های اوج مصرف، با ذخیره چرخان توان مبادله می‌کند و این باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی MG می‌شود.

شکل(2)توان مبادله شده بین MG و UG

شکل‌های (3) تا (5) توان خروجی MT 1، MT 2 و FC را نشان می‌دهند که ژنراتورهای پراکنده محلی مورد مطالعه هستند. علاوه بر این، در جدول(2) ذخیره چرخان ساعتی LDG ارائه شده است. همانطور که در شکل‌های (3) تا (5) و جدول (2) مشاهده می‌کنیم، به دلیل این واقعیت که MT اول هزینه کمتری دارد، در حالت‌های ۲ 3,و ۴، ظرفیت MT اول آزاد می‌شود و توان بیشتری برای MG فراهم می‌شود. در نتیجه، با کاهش خرید توان از UG، هزینه‌های عملیاتی کاهش می‌یابد. همچنین در شکل (4) مشاهده می‌شود که به دلیل این واقعیت که MT دوم هزینه بالایی برای تامین توان دارد، در حالت ۲و4 ، تولید MT دوم صفر است و هزینه MG کاهش می‌یابد.مطابق جدول (2) تولید ذخیره چرخان ساعتی LDG در حالت 3 بیشتر است حالت چهارم است ، جون در حالت سوم از برنامه پاسخگویی بار استفاده نشده است و این تولید ذخیره چرخان ساعتی LDG باعث افزایش هزینه نسبت به حالت چهارم می باشد.

شکل‌ (3) توان خروجی MT1

شکل‌ (4) توان خروجی MT2

شکل‌ (5) توان خروجی FC

جدول(2) ذخیره چرخان ساعتی LDG

| case3 | case4 | case3 | case4 | case3 | case4 | srldg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mt1 | mt1 | mt2 | mt2 | fc | fc |  |
| 655.4117 | 124.2645 | 655.4117 | 124.2645 | 3189.177 | 201.471 | 1 |
| 655.4117 | 124.2645 | 655.4117 | 124.2645 | 3189.177 | 201.471 | 2 |
| 450.9994 | 90.05624 | 450.9994 | 90.05624 | 2098.001 | 119.8875 | 3 |
| 2453.689 | 102.4603 | 523.1558 | 102.4603 | 523.1558 | 144.6684 | 4 |
| 595.2825 | 112.8922 | 595.2825 | 112.8922 | 2809.435 | 174.2155 | 5 |
| 513.7311 | 103.036 | 513.7311 | 103.036 | 2472.538 | 143.928 | 6 |
| 2472.538 | 103.036 | 513.7311 | 103.036 | 513.7311 | 143.928 | 7 |
| 926.8716 | 168.0752 | 926.8716 | 168.0752 | 4646.257 | 313.8496 | 8 |
| 751.4171 | 149.4558 | 3996.078 | 149.4558 | 751.4171 | 251.0885 | 9 |
| 5537.756 | 193.7789 | 1028.607 | 193.7789 | 1028.607 | 371.1933 | 10 |
| 1215.637 | 221.797 | 1215.637 | 221.797 | 6568.726 | 456.406 | 11 |
| 7742.804 | 251.9932 | 1428.598 | 251.9932 | 1428.598 | 555.4049 | 12 |
| 1819.074 | 303.7341 | 1819.074 | 303.7341 | 9861.852 | 741.2757 | 13 |
| 9870.376 | 303.6437 | 1814.463 | 303.6437 | 1814.463 | 740.9009 | 14 |
| 1617.751 | 277.5586 | 1617.751 | 277.5586 | 8762.831 | 644.4639 | 15 |
| 1564.482 | 270.4414 | 8469.864 | 270.4414 | 1564.482 | 619.1172 | 16 |
| 1468.041 | 249.7969 | 1468.041 | 249.7969 | 7663.918 | 559.9437 | 17 |
| 1430.86 | 241.7493 | 7338.28 | 241.7493 | 1430.86 | 536.5014 | 18 |
| 7023.671 | 233.7482 | 1388.164 | 233.7482 | 1388.164 | 512.0926 | 19 |
| 1375.464 | 234.0897 | 7049.072 | 234.0897 | 1375.464 | 511.144 | 20 |
| 1334.528 | 236.3215 | 7130.267 | 236.3215 | 1334.528 | 507.357 | 21 |
| 1358.611 | 234.8948 | 7082.778 | 234.8948 | 1358.611 | 510.2103 | 22 |
| 7023.671 | 233.826 | 1388.164 | 233.826 | 1388.164 | 512.348 | 23 |
| 1405.737 | 233.4208 | 1405.737 | 233.4208 | 6988.526 | 513.1584 | 24 |