عنوان: کدنویسی

روش کلی کار مدل آپدیتینگ در رشته عمران می باشد.

ما با نرم افزار آباکوس یک سازه(شمع و خاک) مدلسازی می کنیم و با تحلیل آنالیز مودال مشخصات دینامیکی آن را که فرکانس طبیعی و شکل مود می باشد را بدست می آوریم.

یک شمعی که 20 متر در داخل خاک می باشد و 2 متر بالای خاک، اطراف شمع ساه ای را فنر قرار میدهیم. یعنی بیست متر طول شمع با فنر احاطه میشود.  برای فنرها یک سختی تعریف می کنیم با علامت k . با آنالیز مودال فرکانس و شکل مودهای 20 فنر اطرف شمع ها را بدست می آوریم.   سپس 2 متر از شمع های بالا را حذف می کیم و مجددا آنالیز مودال انجام میدهیم. مشاهده میشود فرکانس ها و شکل مودهای جدید متفاوت هستند.

برای تمامی فنرها یک متغییر Ɵ تعریف می کنیم که حاصل تفاضل سختی اولیه با سختی دچار آسیب شده(کاهش یافته) تقسیم بر سختی اولیه

اگر تتا برابر 1 شود یعنی سازه هیچ آسیبی ندیده است و اگر تتا برابر صفر شود یعنی سازه در آن المان کاملا آسیب دیده است.

در متلب برنامه ای نوشته شود که فرکانس ها و شکل مودهای حالت آسیب دیده را با فرکانس ها و شکل مودهای حالت اولیه(سالم) مقایسه کند. اگر باهم متفاوت بودند یعنی آسیب وجود دارد. در برنامه یک ضریبی مثلا ./9 به سختی ضرب کند و این ضریب که همان مقدار تتا از صفر تا 1 می باشد تا زمانیکه به اندازه واقعی برسد این تتا تغییر می کند و تکرار میشود.

تتاهای مختلف برای 20 متر طول شمع تعریف می کنیم و آن ها را تاجایی که به جواب درست برسند تغیر میدهیم.  ممکن هست این تکرارها زیاد باشند.

به ازای تغییر تتاها به فرکانس و شکا مود برسیم و این روند را ادامه میدهیم تا به فرکانس و شکل مود همان خواهد بود که آبشستگی تعریف شده است.