يك سيستم شامل 4 زير سيستم در نظر بگيريد.

| -زيرسيستم P وزن هر گزينه برابر 100 گرم است و بايد فقط يك واحد از يكي از گزينه ها انتخاب شود. | گزينه ها; قابليت اطمينان; هزينه. P1; 0.99; 98. P2; 0.97; 96. |
| --- | --- |

| -زيرسيستم W وزن هر گزينه برابر 90 گرم است و بايد فقط يك واحد از يكي از گزينه ها انتخاب شود. | گزينه ها; قابليت اطمينان; هزينه. W1; 0.985; 101. W2; 0.981; 100. |
| --- | --- |

| -زيرسيستم G وزن هر گزينه برابر 25 گرم است و مي توان 1 تا 4 واحد انتخاب شود ولي فقط از يك گزينه. (بصورت موازي در داخل زيرسيستم) | گزينه ها; قابليت اطمينان; هزينه. G1; 0.65; 23. G2; 0.59; 20. |
| --- | --- |

| -زيرسيستم B وزن هر گزينه برابر 15 گرم است و مي توان 1 تا 5 واحد انتخاب شود ولي فقط از يك گزينه. (بصورت موازي در داخل زيرسيستم) | گزينه ها; قابليت اطمينان; هزينه. B1; 0.69; 23. B2; 0.66; 18. |
| --- | --- |

اين 4 زيرسيستم بصورت سري بهم وصل مي شوند. وزن سيستم نبايد از 320 گرم تجاوز كند. ابتدا با توجه به محدودیت وزن، مشخص کنید چه ترکیباتی از تعداد اجزای زیرسیستم های G و B امکان پذیر است. سپس موارد زیر را تعیین کنید:

الف) تمام جواب هاي پارتو با توجه به دو هدف قابليت اطمينان و هزينه را شناسايي کنید.

ب) با توجه به (الف)، اگر بودجه 325 واحدي داشته باشيم، حداكثر قابليت اطمينان چقدر است و با چه تركيبي از گزينه ها براي هر زيرسيستم و چند واحد براي زيرسيستم هاي G و B؟

ج) با توجه به (الف)، اگر بخواهيم قابليت اطمينان سيستم حداقل برابر 0.90 باشد ، حداقل با چه بودجه اي مي توان به اين هدف رسيد و با چه تركيبي از گزينه ها براي هر زيرسيستم و چند واحد براي زيرسيستم هاي G و B؟

د) با توجه به اينكه اين سيستم بعنوان يك زيرسيستم از سيستم بزرگتري است، استفاده تكي از آن در سيستم بزرگتر، از حداقل قابليت اطمينان قابل قبولي برخوردار نيست. در صورتي كه بتوان از اين سيستم بصورت موازي بهره برد، با توجه به پاسخ (الف)، حداقل بودجه لازم براي رسيدن به قابليت اطمينان 0.98 چقدر است؟

ه) مشابه قسمت (د)، با توجه به پاسخ (الف)، حداقل بودجه لازم براي رسيدن به قابليت اطمينان 0.998 چقدر است؟