بسمه تعالی

پروژه شبیه سازی

دیتا فایلی تهیه نمایید که درآن یک مخزن شکافدار با تعداد گریدهای ۱۰*۱*۱۰ به ترتیب در جهات x, y, z شامل مشخصات زیر باشد:

اندازه بلوک در جهت x: ۱۳۵ فوت

اندازه بلوک در جهت y: ۱۳۰۰ فوت

اندازه بلوک در جهت z: ۵۵ فوت

تراوایی ماتریس در تمامی جهات : ۶ میلی دارسی

تخلخل ماتریس:‌ ۲۱٪

تراوایی شکاف در لایه های زوج: ۱۰۰۰ میلی دارسی

تراوایی شکاف در لایه های فرد: ۵۰۰ میلی دارسی

فازهای سیالات موجود: نفت – آب

داده های جداول PVT و SCAL و نیز دیگر داده هایی که در این مساله نیامده توسط دانشجو و متناسب با شرایط مخزن فرض شده و وارد دیتا فایل شود.

مقادیر تولید روزانه نفت و آب، نسبت آب به نفت تولیدی ، بازیافت نهایی، فشار مخزن و فشار ته چاهی را به عنوان خروجی شبیه سازی در نظر بگیرید.

یک چاه تولیدی در مرکز مخزن و دو چاه تزریقی آب در دو گوشه مخزن (در دو سر یک قطر مخزن) تعریف نموده که لایه اول آن تکمیل نشده باشد.

قید تولید چاه معادل تولید ۳۰۰ بشکه سیال مایع یا Liquid در روز می باشد که در پایان هر سال به میزان ۴۰ بشکه در روز به مقدار آن اضافه می شود.

مدت زمان شبیه سازی ۱۰ سال می باشد.

سیال تزریقی آب بوده بطوری که طی هر سال تنها یکی از چاه های تزریق باز و دیگری بسته می باشد. هر چاه با قید نرخ تزریق ۲۵۰ بشکه در روز به درون مخزن آب تزریق میکند.

فشار ته چاهی برای چاه تولیدی نباید کمتر از ۲۰۰۰ پام و برای چاه های تزریقی نباید بالاتر از ۶۰۰۰ پام را تجربه کند (فشار اولیه مخزن معادل ۵۰۰۰ پام در نظر گرفته شود).

در صورت عدم تزریق آب میزان بازیافت نهایی از  مخزن چه میزان کمتر یا بیشتر از حالت فوق خواهد بود؟

در صورت تزریق آب بصورت پیوسته از هر دو چاه تزریقی میزان بازیافت نهایی از مخزن چه میزان کمتر یا بیشتر از حالت فوق خواهد بود؟

مدل نهایی خود را به همراه گزارشی از نتایج شبیه سازی