دستورالعمل جامع برای استخراج داده و گزارش‌دهی نتایج شبیه‌سازی راه‌ماهی جهت عبور لامپری

۱. سناریوهای شبیه‌سازی

- برای هر شیب (۱۰٪، ۱۵٪، ۲۰٪)، پنج سطح مختلف دبی (شدت جریان) شبیه‌سازی می‌شود.

- شدت جریان می‌تواند به‌صورت یکی از موارد زیر بیان شود:

  - دبی (Q)

  - دبی بی‌بعد نرمال‌شده (Q*)

  - عدد فرود (Fr)

2. تحلیل صفحات طولی (x–z) — شناسایی «دالان امن» برای لامپری

- موقعیت اسلایس‌ها (مقاطع y = ثابت):

  - Y₁ = 0.05W: نزدیک دیواره (مسیر ترجیحی لامپری)

  - Y₂ = 0.15W: لایه کند جریان

  - Y₃ = 0.50W: هسته اصلی جریان

- خروجی‌های هر اسلایس:

  - کانتور اندازه سرعت (|U|) با ماسک سه‌رنگ:

    - سبز: |U| ≤ 0.5 m/s → شنا پایا (مناسب)

    - زرد: 0.5 < |U| ≤ 1.2 m/s و طول ≤ 0.5 m → شنا انفجاری کوتاه (قابل تحمل)

    - قرمز: |U| > 1.2 m/s → خطرناک

  - کانتور TKE (k) برای شناسایی نواحی آرام (مقادیر پایین k)

  - بردارهای سرعت (کم‌تراکم) فقط برای نشان دادن جهت جریان

- شاخص‌های کمّی:

  - پیوستگی طولی ناحیه سبز

  - تعداد و طول گلوگاه‌های زرد

  - نسبت سطح امن = (مساحت سبز / کل مساحت اسلایس)

۴. نقشه دوبعدی سطح دیواره (Wall Map)

- فیلدهای مورد نیاز:

  - |U_tan|: مؤلفه مماسی سرعت در اولین سلول مجاور دیواره

  - τ_w: تنش برشی دیواره (در صورت امکان u* نیز گزارش شود)

  - k: TKE در سلول مجاور دیواره

- نمایش بصری:

  - نقشه |U_tan| با همان ماسک سه‌رنگ (سبز/زرد/قرمز)

  - ایزوکانتورهای τ_w بر اساس صدک‌های P50 و P80 (تا زمان تعیین آستانه زیستی قطعی)

  - هچ (Hatching) روی نواحی با k ≤ P50(k) (مناطق آرام نزدیک دیواره)

- قاعده تشخیص «بهترین مسیر چسبش»:

ناحیه‌ای که همزمان:

  - |U_tan| در محدوده سبز باشد

  - τ_w ≤ P80

  - k ≤ P50

- شاخص‌های کمّی دیواره:

  - درصد طول دیواره با شرایط امن

  - ASI (Adhesion Support Index): ترکیب وزنی مساوی از τ_w، |U_tan| و k

۵. تحلیل انرژی و اتلاف

- مقاطع مرجع:

  - IN: ابتدای سازه

  - OUT: انتهای سازه

- محاسبات:

  - هد کل: (با α ≈ 1 مگر نیاز به اصلاح باشد)    H=Z+V2/2g

  - اتلاف هد: hf=Hin-Hout

  - گرادیان اتلاف انرژی خطی EDRl=hf/L

  - توان اتلاف‌شده:  Pdiss=9806*Q*hf

  - چگالی حجمی اتلاف:   e vol= Pdiss/V

۶. تحلیل اثر شدت جریان (Q* یا Fr)

- برای هر شیب و هر یک از پنج سطح جریان:

  - رسم EDR_ℓ در برابر Fr یا Q* (سه منحنی جداگانه برای هر شیب)

  - رسم میانگین TKE (k̄) یا k_max در برابر Fr/Q*

- در صورت امکان:

  - ارائه کانتورهای دوبعدی در فضای (شیب × Fr) برای EDR_ℓ و k

۷. خروجی‌های نهایی مورد انتظار

- نقشه‌های ایزوولوسیتی طولی (x–z) با ماسک سه‌رنگ برای تمام سناریوها

- نقشه دیواره شامل:

  - |U_tan| با ماسک رنگی

  - ایزوکانتورهای τ_w

  - هچ نواحی k ≤ P50

- جدول جامع شاخص‌ها برای همه سناریوها شامل:

  - Fr / Q*

  - h_f, EDR_ℓ, P_diss, ε_vol

  - k̄, k_max        k=TKEnv

  - درصد طول امن دیواره

  - درصد سطح سبز

  - تعداد و طول گلوگاه‌های زرد

- نمودارهای کلیدی:

  - EDR_ℓ – Fr/Q*

  - K(TKE) – Fr/Q*