شرح پروژه و کاربرد آن
در این پروژه، شما موظف هستید شفت میانی (Intermediate Shaft) یک گیربکس صنعتی دو مرحله‌ای وینچ (Two-Stage Industrial Winch Gearbox) را طراحی کنید.
این شفت وظیفه انتقال توان (kW) را در یک سرعت ثابت (rpm) بر عهده دارد. ابتدا باید با تحقیق، مقادیر مناسب توان و سرعت دورانی (RPM) وینچ را تعیین کنید.
شفت از یک چرخ‌دنده ورودی نیرو دریافت کرده، آن را به چرخ‌دنده خروجی منتقل می‌کند و در دو انتها توسط یاتاقان‌های ساچمه‌ای شیار عمیق (Deep-Groove Ball Bearings) پشتیبانی می‌شود.
از آنجا که چرخ‌دنده‌ها در طول سیکل‌های شروع و توقف (Start-Stop) وینچ تحت بارهای متغیر قرار می‌گیرند، شفت باید به گونه‌ای طراحی شود که هم در برابر تسلیم استاتیکی و هم در برابر شکست ناشی از خستگی با عمر بی‌نهایت (Infinite-Life Fatigue) مقاومت کافی داشته باشد.
علاوه بر این، برای اطمینان از درگیری صحیح چرخ‌دنده‌ها و افزایش عمر یاتاقان‌ها، صلبیت (Rigidity) شفت نیز باید به‌دقت کنترل شود.

⸻

محدودیت‌های طراحی و الزامات تئوری
طراحی شما باید بر اساس اصول و مباحث تدریس‌شده در کلاس، به‌صورت کامل و با محاسبات ریاضی مستند شود.
۱. تحلیل تنش و خستگی
تنش‌های خمشی و پیچشی متغیر را بر اساس نیروهای وارد بر چرخ‌دنده‌ها (نیروهای شعاعی و مماسی) محاسبه کنید.
قطر شفت را در تمام نقاط بحرانی از جمله:
شانه‌ها (Shoulders)
محل شیار خار (Keyways)
محل قرارگیری یاتاقان‌ها (Bearing Seats)
با استفاده از معیار خستگی گودمن (Goodman Fatigue Criterion) طراحی کنید، به‌گونه‌ای که ضریب اطمینان طراحی حداقل برابر مقدار مشخص‌شده در فایل پروژه (blobid2.png) باشد. 

⸻

۲. الزامات صلبیت و تغییر شکل
با استفاده از داده‌های استاندارد ارائه‌شده در درس، باید اطمینان حاصل کنید که شفت پله‌ای طراحی‌شده از صلبیت کافی برخوردار است تا از خرابی زودهنگام یاتاقان‌ها و چرخ‌دنده‌ها جلوگیری شود.
تحلیل خمش و تغییر شکل باید شرایط زیر را برآورده کند:
شیب (Slope) شفت در محل یاتاقان‌های ساچمه‌ای شیار عمیق نباید از مقدار مجاز بیشتر شود.
شیب شفت در محل چرخ‌دنده‌های ساده (Uncrowned Spur Gears) نیز نباید از مقدار مجاز تجاوز کند.

⸻

خروجی‌های موردنیاز پروژه
گزارش نهایی شما باید شامل بخش‌های زیر باشد.
توجه: طراحی یک رابط کاربری گرافیکی (GUI) حرفه‌ای و خلاقانه با پایتون برای انجام تحلیل‌ها، امتیاز ویژه داشته و با معیار سخت‌گیرانه‌تر و سطح بالاتری ارزیابی خواهد شد.

⸻

بخش اول: طراحی رابط کاربری (Python GUI)
یک رابط کاربری گرافیکی با استفاده از ابزارهایی مانند Tkinter، PyQt یا سایر فریم‌ورک‌های مشابه طراحی کنید که بتواند اطلاعات زیر را از کاربر دریافت کند:
ابعاد هندسی شفت
قطرها
طول‌ها
شعاع فیلت‌ها (Shoulder Radii)
خواص مکانیکی ماده
بارهای اعمال‌شده
برنامه باید نتایج زیر را نمایش دهد:
ضریب اطمینان در نقاط بحرانی
نمودار نیروی برشی (Shear Diagram)
نمودار لنگر خمشی (Bending Moment Diagram)
نمودار تغییر شکل (Deflection Diagram)
رابط‌های کاربری با کیفیت بالا که ویژگی‌های زیر را داشته باشند، بیشترین امتیاز را دریافت خواهند کرد:
مدیریت صحیح و دقیق تبدیل واحدها (SI/Metric)
نمایش گرافیکی توزیع تنش (Stress Contours)
طراحی حرفه‌ای و کاربرپسند

⸻

بخش دوم: مونتاژ سه‌بعدی در SolidWorks
موارد زیر باید ارائه شوند:
فایل مونتاژ کامل (.SLDASM)
تمامی فایل‌های قطعات (.SLDPRT)
مونتاژ باید شامل موارد زیر باشد:
شفت پله‌ای کامل
فیلت‌ها
شیار خار
شیار خار فنری (Retaining Ring Groove)
دو چرخ‌دنده ساده (Uncrowned Spur Gears)
دو یاتاقان ساچمه‌ای شیار عمیق (Deep-Groove Ball Bearings)

⸻

بخش سوم: گزارش مهندسی
یک گزارش مهندسی حرفه‌ای تایپ‌شده در قالب PDF تهیه کنید.
این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:
دیاگرام‌های جسم آزاد (Free Body Diagrams)
نمودار گشتاور
نمودار نیروی برشی
نمودار لنگر خمشی
نمونه محاسبات دستی مرحله‌به‌مرحله برای صحت‌سنجی خروجی نرم‌افزار
همچنین باید درباره موارد زیر توضیح داده شود:
دلیل انتخاب جنس شفت
نحوه تعیین ضرایب تمرکز تنش (Stress Concentration Factors) برای هندسه شانه‌های طراحی‌شده

⸻

نحوه تحویل پروژه
تمامی فایل‌ها فقط باید از طریق سامانه ارسال شوند.
پروژه‌هایی که از طریق ایمیل ارسال شوند، پذیرفته نخواهند شد.
تمامی فایل‌های زیر را در یک فایل ZIP قرار دهید:
کدهای منبع GUI
پوشه کامل پروژه SolidWorks (به‌گونه‌ای که تمام قطعات به مونتاژ لینک باشند)
گزارش نهایی PDF
نام فایل فشرده باید به صورت زیر باشد:
Student Name_Design1_Project.zip