به نام خدا

شبیه سازی اینورتر تک فاز متصل به شبکه به همراه فیلتر LCL

با قابلیت تزریق توان های اکتیو و راکتیو

درس : روشهای نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

نام و نام خانوادگی : وحید منجزی

شماره دانشجویی : 4011854109

استاد : دکتر خشوعی

مهر 1402

فهرست

مقدمه و هدف شبیه سازی ............................................................................................................	1

1) شماتیک مدار اینورتر و سیستم کنترل.....................................................................................	2

2) طراحی المان های مدار اینورتر..................................................................................................	4

1-2) طراحی خازن لینک DC ....................................................................................................................................	5

2-2) طراحی خازن فیلتر LCL ..................................................................................................................................	6

3-2) طراحی سلف های فیلتر LCL (سلف سمت شبکه و سلف سمت مبدل) ..............................................	6

4-2) مقاومت دمپینگ .................................................................................................................................................	8

3) سیستم کنترل ..........................................................................................................................	8

1-3) بلوک SOGI .........................................................................................................................................................	9

2-3) واحد محاسبه توان ..............................................................................................................................................	10

3-3) واحد محاسبه پیک ولتاژ ....................................................................................................................................	11

4-3)کنترل کننده PI ....................................................................................................................................................	12

5-3)کنترل کننده PR .................................................................................................................................................	13

6-3)واحد PWM ..............................................................................................................................	15

4) شبیه سازی و نتایج ...................................................................................................................	16

مراجع ..............................................................................................................................................	31

مقدمه و هدف شبیه سازی

امروزه مبدل های الکترونیک قدرت کاربرد زیادی در شبکه های برق و صنایع دارند. یکی از این کاربردها در منابع تولید پراکنده مانند مزارع بادی و نیروگاه های خورشیدی است که مبدل رابط بین شبکه و منبع میباشد. از  کاربرد های مبدل متصل به شبکه میتوان به تزریق توان اکتیو و راکتیو به شبکه و یا جذب از آن اشاره کرد.

در این شبیه سازی به طراحی یک اینورتر تک فاز متصل به شبکه پرداخته شده است که قابلیت تزریق توان اکتیو و راکتیو به شبکه را دارد که مراجع توان درخواستی توسط اپراتور شبکه تعیین میشوند.

1) شماتیک مدار اینورتر و سیستم کنترلی

شکل (1)

شکل (2)

در شکل (1) ساختار مدار اینورتر نشان داده شده که شامل یک منبع DC که میتواند باتری یا پنل خورشیدی باشد، خازن لینک DC، کلیدها که از نوع IGBT هستند، فیلتر LCL جهت تضعیف و حذف هارمونیک های ناشی از کلیدزنی و یک منبع AC که نشان دهنده شبکه است میباشد.

در شکل (2) سیستم کنترلی اینورتر نمایش داده شده است. کنترل مبدل در قاب ساکن صورت گرفته است که از مزیت های آن میتوان به استفاده از تئوری توان لحظه ای نسبت به قاب طبیعی و عدم نیاز به جداسازی محورها نسبت به قاب سنکرون اشاره کرد.

از بلوک SOGI جهت تولید مولفه های آلفا و بتا استفاده شده است. در بسیاری از سیستم های کنترلی از PLL استفاده میشود که میتوان به وسیله ی آن فرکانس و دامنه ولتاژ شبکه را اندازه گیری کرد اما PLL عنصری      غیر خطی است و گاهی میتواند باعث کاهش عملکرد خروجی سیستم شود همچنین میتواند پیچیدگی طراحی سیستم کنترلی و هزینه ها را افزایش دهد.

یکی از مزایای کنترل در قاب سنکرون استفاده از کنترل کننده تناسبی-انتگرال گیر (PI) است. کنترل کننده PI تنها قادر به دنبال کردن مراجع ثابت (DC) است. همانطور که میدانیم در قاب ساکن ما با مولفه های سینوسی سروکار داریم و این باعث میشود نتوان از کنترل کننده PI استفاده کرد. در نتیجه از کنترل کننده تناسبی-تشدیدی (PR) استفاده میکنیم که بر خلاف کنترل کننده PI طراحی پیچیده تری دارد.

2) طراحی المان های مدار اینورتر

برای طراحی المان های مدار مانند خازن لینک DC، خازن و سلف های فیلتر لازم است که اطلاعاتی درباره سطح توان، فرکانس شبکه، سطح ولتاژ شبکه، ریپل جریان و فرکانس کلیدزنی داشته باشیم که در جدول زیر داده شده اند.

| 2000 | S (VA) | توان ظاهری |
| --- | --- | --- |
| 230 | Vg (V-rms) | ولتاژ شبکه |
| 50 | fg (Hz) | فرکانس شبکه |
| 400 | Vdc-link (V) | ولتاژ لینک dc |
| 11550 | fsw (Hz) | فرکانس کلیدزنی |
| 20% | Ripple % | ریپل جریان بر حسب درصد |

جدول (1)

میدانیم در مبدل ها جهت انتخاب مقدار ولتاژ لینک dc باید شرط زیر را در نظر بگیریم. لذا مقدار آن را بر اساس این شرط انتخاب کرده ایم.

در مبدل های سه فاز :

Vdc-link ≥ 2Vm

در مبدل های تک فاز :

Vdc-link ≥ Vm

که Vm دامنه ولتاژ شبکه است.

همچنین مقدار فرکانس کلیدزنی 11550 هرتز انتخاب شده تا mf فرد و مضربی از سه باشد و نتیجه آن حذف هارمونیک های زوج و هارمونیک های ولتاژ خط است.

mf = fswfg  = 231

1-2) طراحی خازن لینک dc

خازن لینک dc را بر اساس توان ظاهری مبدل و ثابت اینرسی (H) محاسبه میکنیم. ثابت اینرسی بیان میکند که مبدلی با توان ظاهری نامی S چه مدت میتواند با انرژی ذخیره شده در لینک dc خود، توان نامی را تامین کند.

در اینجا ثابت اینرسی را برابر 0.2 ثانیه در نظر گرفتیم و میتواند مقداری بین 0.2 تا 2 ثانیه داشته باشد و هرچه این ثابت بیشتر باشد خازن لینک dc بزرگتر و حجیم تر است.

H.S = 12 Cdc-linkVdc-link2     →    0.2×2000 = 12 × Cdc-link × (400)2  →    Cdc-link = 5  mf

2-2) طراحی خازن فیلتر LCL

خازن فیلتر را میتوان براساس توان راکتیو جذب شده در شرایط نامی طراحی کرد. که این توان راکتیو را 5 درصد توان ظاهری نامی در نظر میگیریم.

Q = Vg2XC    →  0.05S =   Vg2 × 2πfg × Cf   →  Cf = 0.05 S Vg2 × 2πfg      →  Cf = 0.05 ×2000(400)2 × 314                                   →   Cf = 6.02 µf

3-2) طراحی سلف های فیلتر LCL

1-3-2) سلف سمت مبدل

سلف سمت مبدل بر اساس حداکثر ریپل مجاز جریان محاسبه میشود. در اینجا ریپل جریان را 20 درصد جریان نامی در نظر گرفته ایم.

Iripple = %20 ×  S Vg  = 0.2 × 8.69 × 2 = 2.458

Li = Vdc-link4 × fsw × Iripple = 4004 × 11550× 2.458 = 3.52   mH

مقاومت سری سلف را به صورت 10 درصد راکتانس آن در نظر میگیریم. پس داریم :

ri = %10 × XLi= 0.1 × 2πfg × Li = 0.1 × 314 × 0.00352 = 0.11  Ω

2-3-2) سلف سمت شبکه

مجموع هر دوسلف (سمت شبکه و مبدل) بر اساس حداکثر افت ولتاژ دو سر سلف ها محاسبه میشود که در اینجا حداکثر افت ولتاژ را 10 درصد ولتاژ نامی در نظر گرفته ایم.

VLi+Lg = I × XLi+Lg = I × 2πfg × (Li + Lg)    →   %10 Vg = I × 2πfg × (Li + Lg)

→   %10 Vg =  S Vg  × 2πfg × (Li + Lg)     →   Li+Lg = %10Vg2 S × 2πfg    →   Li+Lg = 0.1×(230)2 2000 × 314

→   Li+Lg = 8.42   mH     →   Lg = 4.9   mH

مقاومت سری سلف را به صورت 10 درصد راکتانس آن در نظر میگیریم. پس داریم :

rg = %10 × XLg= 0.1 × 2πfg × Lg = 0.1 × 314 × 0.0049 = 0.15  Ω

فیلتر به دلیل وجود سلف و خازن دارای تشدید میباشد که فرکانس تشدید آن از رابطه زیر محاسبه میشود.

fres =  12π × Li + LgLi × Lg × Cf  = 12π × 3.52 + 4.9 × 10-33.52 × 4.9 × 6.02 × 10-12 = 1433.93 Hz

→   ωres = 9005.1 rad/s

برای فیلتر مبدل های متصل به شبکه یک شرط وجود دارد و آن این است که فرکانس تشدید آنها باید در یک بازه مشخص باشد که در زیر نشان داده شده است.

10fg ≤  fres  ≤ 0.5fsw

4-2) مقاومت دمپینگ

فیلتر به دلیل وجود سلف و خازن ممکن است دچار تشدید شود به همین دلیل راهکارهای متفاوتی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد. دو راه رایج آن میرایی پسیو و میرایی اکتیو میباشند. در رایج ترین روش میرایی پسیو از یک مقاومت استفاده میکنند که به صورت های مختلفی میتواند در مدار فیلتر قرار گیرد و ساده ترین شکل آن مقاومت سری با خازن فیلتر است. در میرایی اکتیو از جریان خازن در حلقه کنترل استفاده میکنند و آن را با یک مرجع مقایسه میکنند و در نهایت به یک کنترل کننده میدهند. در این شبیه سازی از میرایی پسیو استفاده شده است که مقدار مقتومت سری آن از رابطه زیر به دست می آید.

Rdamp =  13 × ωres × Cf  = 13 × 9005.1 × 6.02 × 10-6   = 6.148  Ω

3) سیستم کنترل

همانطور که در شکل (2) نشان داده شده کنترل مبدل در قاب ساکن صورت گرفته است. ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه توسط سنسور ها اندازه گیری میشوند و به عنوان ورودی به به سیستم کنترلی داده خواهند شد. در نهایت خروجی سیستم کنترلی پالس هایی هستند که به کلیدهای اینورتر داده میشوند. سیستم کنترل از بخش های مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به معرفی هر بخش و نحوه پیاده سازی و کارکرد آن                 می پردازیم.

1-3) بلوک SOGI (Second Order Generalized Integrator )

همانطور که گفته شد کنترل سیستم در قاب مرجع ساکن است لذا لازم است مولفه های آلفا و بتا ولتاژ و جریان را استخراج کنیم. در سیستم های سه فاز که سه مولفه برای ولتاژ و جریان داریم این کار را به وسیله تبدیل کلارک انجام میدهیم اما در سیستم تک فاز این امکان وجود ندارد درنتیجه از SOGI یا همان انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم استفاده میکنیم. SOGI در اصل یک فیلتر میان گذر میباشد و عملکرد آن به این صورت است که سیگنال ورودی را گرفته و دو سیگنال هم دامنه و هم فرکانس و پالایش شده تولید که میکند که یکی هم فاز با آن و دیگری 90 درجه با آن اختلاف فاز دارد. این دو سیگنال همان مولفه های آلفا و بتا میباشند. بلوک دیاگرام آن در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل (3)

مقادیر کوچک k از لحاظ  rejectionخوب هستند اما حساسیت به تغییر فرکانس بالایی دارند لذا در اینجا k را برابر 2 در نظر گرفته ایم.

2-3) واحد محاسبه توان

از آنجایی که هدف ما تزریق توان به شبکه است لذا لازم است در هر لحظه توان شبکه را اندازه گیری کرده و با مقدار مرجع مقایسه کنیم. باتوجه به اینکه از قاب مرجع ساکن استفاده کرده ایم میتوان به سادگی با استفاده از مولفه های آلفا و بتا ولتاژ و جریان استخراج شده از SOGI، توان های اکتیو و راکتیو را به کمک تئوری توان لحظه ای محاسبه کرد که روابط توان در آن به صورت زیر میباشد.

P = 12 [( Vα ×  Iα ) + ( Vβ ×  Iβ )]

Q = 12 [( Vβ ×  Iα ) - ( Vα ×  Iβ )]

بلوک دیاگرام واحد محاسبه توان نیز به صورت شکل زیر میباشد.

شکل (4)

3-3) واحد محاسبه پیک ولتاژ

با توجه به رابطه زیر میتوان گفت که جریان تزریقی به شبکه از دو جز اکتیو و راکتیو تشکیل شده است که هرکدام از این بخش ها وابسته به مولفه های آلفا و بتا ولتاژ شبکه و خروجی های کنترل کننده های PI مربوط به توان که از جنس جریان هستند، است.

Igref = Ip´ + Iq´ =  Vα × Ip +  Vβ × IqVg

همانطور که دیده میشود در مخرج کسر مقدار دامنه ولتاژ شبکه قرار دارد که میتوان آن را با پیاده سازی فرمول زیر استخراج کرد.

Vg =  Vα2+ Vβ2

باتوجه به اینکه مولفه های آلفا و بتا سینوسی هستند و مدت بسیار کوتاهی زمان میبرد تا به صورت دو سیگنال با اختلاف فاز 90 درجه ظاهر شوند، در لحظه صفر دارای مقدار صفر میباشند در نتیجه حاصل رابطه بالا صفر میشود و نهایتا مخرج کسر صفر شده و سیستم دچار خطا میشود. به همین دلیل در سه سیکل ابتدایی به صورت یک عدد ثابت دامنه ولتاژ شبکه را به سیستم میدهیم (که میدانیم مقداری برابر 325 ولت دارد) و پس از گذشت سه سیکل از رابطه بالا استفاده میکنیم. بلوک دیاگرام واحد محاسبه پیک ولتاژ در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل (5)

4-3) کنترل کننده PI

در این شبیه سازی مرجع توان های تزریقی به شبکه به صورت دستی تعیین میشوند. پس از تعیین مراجع لازم است که این مقادیر با توان های محاسبه شده از طریق تئوری توان لحظه ای مقایسه شوند و اختلاف آن ها (خطا) به یک کنترلر داده شود تا جز جریانی به دست آید. با توجه به اینکه توان ها مقادیر ثابتی هستند از کنترل کننده PI استفاده شده است. به وسیله این کنترل کننده میتوان مراجع ثابت (dc) را به خوبی دنبال کرد. رابطه یک کنترل کننده PI و بلوک دیاگرام مربوطه آن در زیر آمده است.

G(s) = Kp + KiS

شکل (6)

که در آن Kp بهره تناسبی و Ki بهره انتگرال گیر هستند. مقادیر آنها طبق مقاله پایه (مرجع شماره 1) به ترتیب 0.02 و 0.5 میباشد.

5-3) کنترل کننده PR

در این شبیه سازی به این علت که کنترل در قاب مرجع ساکن میباشد ما با سیگنال های سینوسی سروکار داریم لذا نمیتوان از کنترل کننده PI به عنوان کنترل کننده جریان استفاده کرد. در نتیجه برای کنترل جریان از کنترل کننده تناسبی-تشدیدی (Proportional-Resonant Controller) استفاده شده است. کنترل کننده PR میتواند مراجع سینوسی را به خوبی دنبال کند. تابع تبدیل کنترل کننده برای دو حالت ایده آل و واقعی به همراه بلوک دیاگرام مربوطه در زیر آمده است.

G(s) = Kp+ Krss2+ωg2

که Kp بهره تناسبی، Kr بهره تشدیدی و ωg فرکانس زاویه ای شبکه است. تابع تبدیل بالا مربوط به حالت ایده آل میباشد.

شکل (7)

تابع تبدیل حالت واقعی به صورت زیر میباشد.

G(s) = Kp+ 2Krωcss2+2ωcs+ωg2

که Kp بهره تناسبی، Kr بهره تشدیدی، ωg فرکانس زاویه ای شبکه و ωc فرکانس قطع میباشد. وجود فرکانس قطع به پایدار شدن عملکرد کنترلر کمک میکند و مقداری بسیار کمتر از فرکانس زاویه ای شبکه دارد (ωc˂˂ ωg). همچنین میتوان به کنترل کننده تناسبی-تشدیدی یک بخش اضافه کرد که به آن جبران ساز هارمونیکی گویند.

شکل (8)

جهت طراحی کنترل کننده PR به صورت زیر عمل میکنیم.(با توجه به مرجع شماره 2)

1- پارامتری به نام تاخیر زمانی تعریف میکنیم و آن را با نام Td نشان میدهیم. مقدار آن به صورت زیر محاسبه میشود.

Td = 1.5 Tsw = 1.5 × 1fsw = 1.3 × 10-4

2- حاصل جمع اندوکتانس هر دو سلف فیلتر را با  TR نمایش میدهیم.

TR = Li + Lg = (3.52 × 10-3) + (4.9 × 10-3) = 8.42 × 10-3

3- پارامتری به نام K تعریف میکنیم که حاصل تقسیم ولتاژ لینک dc بر مجموع مقاومت سلف های فیلتر میباشد.

K = Vdc-linkri+rg = 4000.11+0.15 = 1538.46

4- پارامتری به نام β تعریف میشود که جهت انتخاب حاشیه فاز (θm) بهینه است. βمیتواند مقداری بین 4 تا 16 داشته باشد که در نتیجه طبق رابطه زیر باعث میشود حاشیه فاز بین 36 تا 60 درجه باشد.

θm = tan-1(β-12β)

5- حال میتوان طبق روابط زیر بهره های تناسبی و تشدیدی کنترل کننده را محاسبه کرد. (در این شبیه سازی مقدار β را 10 در نظر گرفته ایم.)

Kp = TRβ ×K × Td  = 8.42 × 10-310 ×1538.46 × 1.3 × 10-4  = 0.0133

Kr = TRβ × β ×K × Td2  = 8.42 × 10-310 × 10 ×1538.46 × (1.3 × 10-4)2  = 10.24

در این شبیه سازی از حالت ایده آل استفاده شده است.

6-3) واحد PWM

از مدولاسیون عرض پالس سینوسی در این شبیه سازی جهت تولید فرمان های کلیدها استفاده شده است. عملکرد آن به این صورت است که یک موج سینوسی که مرجع ما است با یک موج مثلثی که فرکانسی برابر فرکانس کلیدزنی دارد مقایسه میشود. هرجا که سینوسی بزرگتر از مثلثی بود خروجی یک میشود (کلید روشن) و هرجا سینوسی کوچکتر از مثلثی بود خروجی صفر میشود (کلید خاموش). لازم به ذکر است هر دو کلید یک ساق نمیتوانند همزمان روشن شوند بنابراین عملکردی عکس یکدیگر دارند.(زیرا دو سر منبع تغذیه لینک dc اتصال کوتاه میشود).

شکل (9)

4) شبیه سازی و نتایج

در این بخش نتایج شبیه سازی برای حالت های مختلف تزریق یا جذب توان نشان داده شده است که در ادامه به بررسی آن ها میپردازیم. لازم به ذکر است که از حالات گذرا صرف نظر شده است و نتایجی که نشان داده شده مربوط به حالت ماندگار است.

شبیه سازی ها برای مدت زمان 0.28 ثانیه انجام شده است.

حالت اول :

در این حالت مرجع توان اکتیو برابر 2 کیلووات و مرجع توان راکتیو برابر صفر هستند. در این حالت میتوان گفت شبکه مانند بار اهمی خالص است. شکل موج های ولتاژ شبکه، جریان تزریقی به شبکه، توان اکتیو تزریقی و توان راکتیو تزریقی در زیر نشان داده شده اند.

شکل (10)

شکل موج ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه (به دلیل آسان تر شدن مقایسه دامنه جریان 10 برابر شده است) در زیر نشان داده شده اند.

شکل (11)

شکل موج های جریان سلف سمت مبدل فیلتر و خازن فیلتر (برای این حالت تزریق توان) در زیر نشان داده شده است.

شکل (12)

به کمک آنالیز فوریه THD جریان تزریقی به شبکه برای چهار سیکل حالت ماندگار جریان اندازه گیری شده است و نتیجه آن در زیر نشان داده شده است.

شکل (13)

حالت دوم :

در این حالت مرجع توان اکتیو برابر 1500 وات و مرجع توان راکتیو برابر 1500 وار هستند. در این حالت میتوان گفت شبکه مانند بار اهمی_سلفی است. شکل موج های ولتاژ شبکه، جریان تزریقی به شبکه، توان اکتیو تزریقی و توان راکتیو تزریقی در زیر نشان داده شده اند.

شکل (14)

شکل موج ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه (به دلیل آسان تر شدن مقایسه دامنه جریان 10 برابر شده است) در زیر نشان داده شده اند.

شکل (15)

حالت سوم :

در این حالت مرجع توان اکتیو برابر 1500 وات و مرجع توان راکتیو برابر 1500- وار هستند. در این حالت میتوان گفت شبکه مانند بار اهمی_خازنی است. شکل موج های ولتاژ شبکه، جریان تزریقی به شبکه، توان اکتیو تزریقی و توان راکتیو تزریقی در زیر نشان داده شده اند.

شکل (16)

شکل موج ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه (به دلیل آسان تر شدن مقایسه دامنه جریان 10 برابر شده است) در زیر نشان داده شده اند.

شکل (17)

حالت چهارم :

در این حالت مرجع توان اکتیو برابر 1500-  وات و مرجع توان راکتیو برابر 1500- وار هستند. شکل موج های ولتاژ شبکه، جریان تزریقی به شبکه، توان اکتیو تزریقی و توان راکتیو تزریقی در زیر نشان داده شده اند.

شکل (18)

شکل موج ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه (به دلیل آسان تر شدن مقایسه دامنه جریان 10 برابر شده است) در زیر نشان داده شده اند.

شکل (19)

حالت پنجم :

در این حالت مرجع توان اکتیو برابر 1500-  وات و مرجع توان راکتیو برابر 1500 وار هستند. شکل موج های ولتاژ شبکه، جریان تزریقی به شبکه، توان اکتیو تزریقی و توان راکتیو تزریقی در زیر نشان داده شده اند.

شکل (20)

شکل موج ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه (به دلیل آسان تر شدن مقایسه دامنه جریان 10 برابر شده است) در زیر نشان داده شده اند.

شکل (21)

حالت ششم :

در این حالت مرجع توان اکتیو برابر صفر و مرجع توان راکتیو برابر 2 کیلووار هستند. در این حالت میتوان گفت شبکه مانند بار سلفی خالص است. شکل موج های ولتاژ شبکه، جریان تزریقی به شبکه، توان اکتیو تزریقی و توان راکتیو تزریقی در زیر نشان داده شده اند.

شکل (22)

شکل موج ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه (به دلیل آسان تر شدن مقایسه دامنه جریان 10 برابر شده است) در زیر نشان داده شده اند.

شکل (23)

حالت هفتم :

در این حالت مراجع توان به صورت شیب و پله در طول شبیه سازی تغییر میکنند. شکل موج توان های تزریقی در مقایسه با مراجع توان در زیر نشان داده شده است.

شکل (24)

شکل (25)

مراجع

- Xiao Li , S. Balog , “PLL-less Robust Active and Reactive Power Controller for Single Phase Grid-Connected Inverter with LCL Filter”

- Ahmad Ali Nazeri , Federico Martin Ibanez , Sakda Somkun , Peter Zacharias , “Design of Proportional-Resonant Controller with Zero Steady-State Error for a Single-Phase Grid-Connected Voltage Source Inverter with an LCL Output Filter”

- Aleksandr Reznik, Marcelo Godoy Simões, Ahmed Al-Durra, S. M. Muyeen, “LCL Filter Design and Performance Analysis for Grid-Interconnected Systems”

4- جزوه درسی و فیلمهای یوتیوب