نوع تحلیل عددی پروژه:

در این پروژه تحلیل رفتار خارج از صفحه دیوار با استفاده از نرم‌افزار Abaqus انجام شده است. تحلیل انتخاب‌شده از نوع Static, General بوده و با درنظر گرفتن غیرخطی هندسی (NLGEOM=ON) اجرا گردیده است. انتخاب تحلیل استاتیکی به دلیل ماهیت بارگذاری تدریجی و هدف بررسی ظرفیت خمشی خارج از صفحه دیوار صورت گرفته است.

در این روش، بارگذاری به‌صورت جابجایی کنترل‌شده و به‌صورت تدریجی افزایش یافته تا منحنی کامل نیرو–جابجایی استخراج گردد. استفاده از جابجایی کنترل‌شده موجب پایداری عددی بیشتر و امکان بررسی رفتار پس از اوج مقاومت می‌شود.

مدل‌سازی هندسی:

مدل دیوار به‌صورت سه‌بعدی و حجمی ایجاد شده است. ابعاد دیوار، ضخامت، موقعیت بازشو و نسبت‌های هندسی مطابق اطلاعات پروژه تعریف گردیده‌اند. بازشو به‌صورت دقیق در هندسه اعمال شده و تمرکز تنش در اطراف آن در تحلیل لحاظ شده است.

به‌منظور افزایش دقت، نواحی اطراف بازشو با مش ریزتر مدل شده‌اند تا توزیع تنش و تغییرشکل در این مناطق بحرانی به‌درستی ثبت شود.

تعریف مصالح:

مصالح دیوار به‌صورت همگن و الاستیک تعریف شده‌اند. مدول الاستیسیته و ضریب پواسون مطابق مشخصات طراحی وارد شده است. رفتار مصالح در این مرحله به‌صورت خطی در نظر گرفته شده تا ظرفیت خمشی کلی دیوار تحت بار خارج از صفحه استخراج گردد.

شرایط مرزی:

در مدل‌سازی، لبه‌های بالا و پایین دیوار به‌صورت تکیه‌گاه مفصلی تعریف شده‌اند. در این شرایط، جابجایی خارج از صفحه در نواحی تکیه‌گاهی مقید و دوران آزاد در نظر گرفته شده است. این نوع شرایط مرزی رفتار واقعی دیوار بین دو تکیه‌گاه ساده را شبیه‌سازی می‌کند.

نحوه اعمال بارگذاری:

بارگذاری به‌صورت جابجایی کنترل‌شده در راستای خارج از صفحه اعمال شده است. نقطه کنترل در مرکز سطح دیوار انتخاب گردیده است. جابجایی به‌صورت تدریجی افزایش یافته و در هر گام، واکنش تکیه‌گاهی استخراج شده است.

استخراج نتایج:

نیروی واکنشی از تکیه‌گاه پایین دیوار استخراج شده و به‌عنوان نیروی مقاوم دیوار در برابر بار خارج از صفحه در نظر گرفته شده است. با ترسیم منحنی نیرو–جابجایی، پارامترهای زیر تعیین گردیده‌اند:

- سختی اولیه دیوار

- ظرفیت نهایی (Pu)

- رفتار پس از اوج

- میزان تغییرشکل متناظر با ظرفیت

تعریف پارامترهای خروجی:

U1 و U2: مولفه‌های جابجایی نقطه کنترل در راستاهای سیستم مختصات سراسری مدل می‌باشند و واحد آن‌ها متر (m) است.

δ (دلتا): تغییرمکان نسبی دیوار بوده و به‌صورت نسبت جابجایی خارج از صفحه به ارتفاع دیوار تعریف شده است. این پارامتر بدون بعد بوده و برای مقایسه مدل‌ها استفاده شده است.

تعریف محورها در نمودار نیرو–جابجایی:

محور افقی: جابجایی خارج از صفحه نقطه کنترل (m)

محور عمودی: نیروی واکنشی تکیه‌گاه پایین دیوار (kN)

میرایی و تحلیل زمانی:

با توجه به استاتیکی بودن تحلیل، میرایی دینامیکی در مدل لحاظ نشده است. تحلیل انجام‌شده از نوع شبه‌استاتیکی بوده و هدف آن بررسی ظرفیت مقاومتی دیوار تحت بارگذاری تدریجی خارج از صفحه می‌باشد. در این مرحله از تحلیل، شتابنگاشت زلزله یا تحلیل تاریخچه زمانی مورد استفاده قرار نگرفته است.

جمع‌بندی :

نتایج حاصل از تحلیل عددی نشان می‌دهد که رفتار خارج از صفحه دیوار به هندسه، شرایط مرزی و موقعیت بازشو وابسته می‌باشد. منحنی نیرو–جابجایی استخراج‌شده مبنای ارزیابی ظرفیت مقاومتی و سختی اولیه دیوار قرار گرفته است.