یک ژنراتور سنکرون داریم که این ژنراتور یه ولتاژ و جریان تحریک داره و یه ولتاژ ترمینال و جریان بار این ژنراتور توسط موتور به حرکت در میاد میخواهیم رفتار ژنراتر را بهبود بدهیم یعنی وقتیکه بار قرار میدیم ولتاژ افت میکند و میخواهیم تنظیم سرعت و تنظیم ولتاژ را انجام بدهیم. گام اول میشه توضیح و شناخت سیستم و اجزای آن مدل سازی می کنیم معادله دیفرانسیل را می نویسیم هم برای قسمت مکانیکی و هم برای قسمت الکتریکی تابع تبدیل را بدست میاریم و بلوک دیاگرام را رسم میکنیم. قدم سوم میشه شناسایی و تعیین مقادیر عددی پارامترهای مدل که باید آزمایش انجام بدیم تا بتوانیم پارامتر هارو بدست بیاریم پس به صورت تحلیلی مدل سازی می کنیم و به صورت تجربی پارامترهای مدل را بدست میاریم. قدم چهارم میشه برسی رفتار سیستم ژنراتور را راه اندازی کرده و بار گذاری میکنیم که ولتاژ و سرعت افت میکندپس نیاز به کنترل کننده داریم که گاورنر و AVR باید مدل شود. قدم پنجم میشه بهبود رفتار سیستم اول حلقه فیدبک سرعت را می بندیم سرعت اندازه گیری شده و با مقدار مرجع سنجیده می شود که سیگنال خطا میره به کنترل کننده فرمان گشتاور را تغییر می دهد که حول نقطه کار است از کنترل کننده PID استفاده می کنیم بار را تغیر میدهیم و نشان میدهیم که کنترل کننده داره عمل میکندبعد کنترل ولتاژ را می بندیم ولتاژ ترمینال اندازه گیری می شود از ولتاژ مرجع کم شده میشه سیگنال خطا که با تغییر بار ولتاژ هم تغییر می کند و کنترل کننده باید ولتاژ را ثابت نگه دارد با این شرایط میخوام این سیستم را در متلب پیاده سازی کنم و یه گزارش جامع به صورت PDF

| عنوان: مدل‌سازی و کنترل ژنراتور سنکرون (AVR و گاورنر) |
| --- |
| ۲ | مقدمه و تشریح مسئله | معرفی ژنراتور سنکرون و ارتباط با شبکه (شین بی‌نهایت). مشکل: تغییر بار P باعث افت ω و تغییر بار Q باعث افت Vt​ می‌شود. |
| ۳ | مدل‌سازی الکتریکی (تبدیل پارک) | معرفی تبدیل پارک (d−q Axis Theory) به عنوان ابزار تحلیل دینامیک. |
| ۴ | معادلات دیفرانسیل ژنراتور | ارائه معادلات محورهای d−q برای سیم‌پیچ‌های آرمیچر، تحریک و میراگرها (مانند معادلات Eq′​ و Ed′​). |
| ۵ | مدل مکانیکی (معادله نوسان) | ارائه معادله نوسان (Swing Equation) به صورت مشتق مرتبه دوم یا اول (برای Simulink) و معرفی پارامتر H. |
| ۶ | پارامترها و پاسخ حلقه باز | جدول پارامترهای عددی (شامل Xd​,Xd′​,Td0′​,H). نمودار: پاسخ ω و Vt​ به پله توان فعال (P). (نشان دادن نوسان و سپس افت ω) |
| ۷ | بلوک دیاگرام مدل نهایی | رسم شماتیک بلوک دیاگرام کامل شامل ژنراتور، AVR و گاورنر. |
| ۸ | طراحی کنترل AVR | هدف: تنظیم Vfd​ برای کنترل Vt​. استفاده از PID و معرفی ضرایب. |
| ۹ | نتایج شبیه‌سازی AVR | نمودار مقایسه‌ای Vt​ در برابر پله بار راکتیو (Q). (مقایسه حلقه باز و حلقه بسته) |
| ۱۰ | طراحی کنترل گاورنر | هدف: تنظیم τm​ برای کنترل ω. استفاده از PID و معرفی ضرایب. |
| ۱۱ | نتایج شبیه‌سازی گاورنر | نمودار مقایسه‌ای ω و زاویه δ در برابر پله توان فعال (P). (مقایسه حلقه باز و حلقه بسته) |
| ۱۲ | جمع‌بندی و نتیجه‌گیری | تأکید بر موفقیت کنترل‌کننده‌های AVR (حفظ ولتاژ) و گاورنر (حفظ فرکانس/سرعت). |