دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

پاسخ نامه پروژه مدلسازی و تحلیل غیرخطی

طراحی عملکردی

نام و نام خانوادگی:؟؟؟؟

شماره دانشجویی : ؟؟؟؟

شماره گروه : ؟؟

پاییز و زمستان 1404

سازه‌ای n طبقه (n-1 طبقه روی پیلوت) را به شکل قاب دوبعدی در نظر بگیرید. مشخصات کلی قاب‌ها در ادامه آمده است. بر اساس اطلاعات داده شده و با استناد به خواسته‌های پروژه، خروجی‌ها موردنظر را به کمک نرم‌افزار ETABS2021 محاسبه و ارائه نمایید. سایر مشخصات پروژه بر اساس گروه‌بندی به تفکیک سازه فولادی و که در انتهای صورت پروژه آمده است.

مشخصات بارگذاری قاب

- شهر و نوع خاک: مشهد و 2

- نوع سیستم مقاوم جانبی

  - قاب خمشی بتنی (a) و دیوار برشی (b)

  - قاب خمشی فولادی (a) و مهاربند (b)

- کاربری: مسکونی

- شدت بار مرده: 2000 کیلوگرم بر متر

- شدت بار زنده: 1000 کیلوگرم بر متر

- تعداد دهانه: (c)

- عرض دهانه: (d) متر

- ارتفاع طبقه: 2/3 متر

- فولاد مصرفی تیر و ستون و مهاربند: ST37

- بتن با مقاومت فشاری 30 مگاپاسکال

- میل‌گردهای طولی و عرضی سازه بتنی: AIII

خواسته‌های پروژه

- طراحی کامل قاب فولاد به کمک ETABS-V21 با کنترل ضوابط شکل‌پذیری AISC360-16 (مبحث 10 ویرایش 1401) و دریفت (هر 2 طبقه یک تیپ برای تیر، ستون و مهاربند انتخاب گردد). برای تیرها از پروفیل‌های IPE و برای ستون‌ها می‌توانید از مقاطع جعبه‌ای (قوطی با دو بال مساوی و ضخامت 10، 12، 15، 20، 25، 30 و 40 میلی‌متر استفاده نمایید). برای مهاربندها از دوبل ناودانی روبروی هم (به شکل جعبه) از شماره 8 تا 20 استفاده نمایید.

- طراحی کامل قاب بتنی ETABS-V21 بر اساس ACI318-19 و به کمک ترکیبات بار مبحث 9 ویرایش 99 و با رعایت ضوابط شکل‌پذیری و دریفت (هر 2 طبقه یک تیپ برای تیر، ستون انتخاب گردد). در طراحی دیوار برشی حداقل ضخامت دیوار را 15 سانتی‌متر در نظر بگیرید. در صورت نیاز به المان مرزی، ضوابط المان مرزی را به‌دقت کنترل و در طراحی در نظر بگیرید.

- به تفکیک قاب فولادی و بتنی مراحل 1 و 2 را برای 7 عدد شتاب‌نگاشت نزدیک گسل پالس‌گونه که مشخصات آنها به‌زودی برای شما اعلام خواهد شد (زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه منطبق بر پیشنهاد FEMAP695) که به کمک seismomatch برای طیف طرح استاندارد 2800 ویرایش 4 (برای مشخصات خاک نوع 1 و منطقه لرزه‌خیزی تهران) هم‌پایه شده‌اند (روش response spectrum matching) را بروش غیرخطی تحلیل نموده و سطح عملکرد محاسبه نمایید؟ برای هر زلزله دو مؤلفه افقی وجود دارد که شما باید بزرگ‌ترین مؤلفه افقی را برای تحلیل انتخاب نمایید.

- میانگین حداکثر ضریب رفتار، حداکثر شکل‌پذیری بام، حداکثر دریفت و حداکثر تغییر مکان طبقات قاب را به تفکیک قاب بتنی و فولادی محاسبه نمایید. برای این کار باید قدر مطلق حداکثر هر یک از بازتاب‌های فوق‌الذکر که از هر زلزله به‌دست‌آمده محاسبه باهم جمع بسته و بر تعداد زلزله‌های تقسیم کنید. نمودارهای مربوط به توزیع تغییر مکان مطلق در ارتفاع، توزیع دریفت در ارتفاع، توزیع دریفت ماندگار در ارتفاع، وضعیت مفصل پلاستیک برای بحرانی‌ترین رکورد، توزیع برش پایه در ارتفاع و توزیع لنگر واژگونی در ارتفاع ترسیم نمایید.

- با استفاده از سه الگوی بارگذاری آیین‌نامه 2800 ویرایش 4، مود اول و یکنواخت قاب را بروش استاتیکی غیرخطی (به کمک مفاصل غیرخطی در ETABS2021) تحلیل نموده و نمودار ظرفیت را ترسیم و پارامترهای ضریب رفتار، شکل‌پذیری، دریفت و تغییر مکان طبقات قاب را برای هر الگوی بار جداگانه محاسبه نمایید. تغییر مکان هدف مقداری است که به تفکیک برای قاب بتنی و فولادی از مرحله 4 محاسبه شده است. در واقع تغییر مکان هدف برابر است با متوسط بیشینه تغییر مکان سازه‌های فولادی و بتنی به‌دست‌آمده از تحلیل در برابر 7 تاریخچه زمانی گام 4.

- وضعیت سطح عملکرد قاب‌های فولادی و بتنی (ازنظر ایمنی جانی، آستانه فروریزش و قابلیت بهره‌برداری) به طور جداگانه بررسی نمایید؟

- قدر مطلق حداکثر مقادیر به‌دست‌آمده از مرحله 5 را با نتایج مرحله 4 مقایسه کنید.

بخش 2 خواسته های پروژه

- طراحی کامل قاب فولاد به کمک ETABS-V21 با کنترل ضوابط شکل‌پذیری AISC360-16 (مبحث 10 ویرایش 1401) و دریفت (هر 2 طبقه یک تیپ برای تیر، ستون و مهاربند انتخاب گردد). برای تیرها از پروفیل‌های IPE و برای ستون‌ها می‌توانید از مقاطع جعبه‌ای (قوطی با دو بال مساوی و ضخامت 10، 12، 15، 20، 25، 30 و 40 میلی‌متر استفاده نمایید). برای مهاربندها از دوبل ناودانی روبروی هم (به شکل جعبه) از شماره 8 تا 20 استفاده نمایید.

- طراحی کامل قاب بتنی ETABS-V21 بر اساس ACI318-19 و به کمک ترکیبات بار مبحث 9 ویرایش 99 و با رعایت ضوابط شکل‌پذیری و دریفت (هر 2 طبقه یک تیپ برای تیر، ستون انتخاب گردد). در طراحی دیوار برشی حداقل ضخامت دیوار را 15 سانتی‌متر در نظر بگیرید. در صورت نیاز به المان مرزی، ضوابط المان مرزی را به‌دقت کنترل و در طراحی در نظر بگیرید.

| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| --- | --- |
| 1) نمای قاب بهمراه مقاطع طراح شده | 2) نمای قاب با نمایش نسبت تنش المان ها |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل 1- خروجی قاب فولادی طراحی شده |
| 3) پروفیل زاویه دریفت طبقات و مقایسه آن با دریفت مجاز |  |

| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| --- | --- |
| 1) نمای قاب بهمراه مقاطع طراح شده | 2) نمای قاب با نمایش مساحت آرماتورهای طولی |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. |
| 3) نمای قاب بهمراه درصد آرماتورهای طولی | 4) پروفیل زاویه دریفت طبقات و مقایسه آن با دریفت مجاز |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | شکل 2- خروجی قاب بتنی طراحی شده |
| 5) نمای قاب بهمراه آرماتورهای برشی محاسبه شده (Av/S) |  |

| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| --- | --- |
| 1) نمای قاب بهمراه مقاطع طراح شده برای دیوار | 2) نمای قاب با نمایش مساحت آرماتورهای قائم دیوار |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| 3) نمای قاب بهمراه ابعاد المان مرزی (در صورت نیاز) | 4) نمای قاب بهمراه آرماتورهای برشی محاسبه شده (Av/S) در دیوار |
| شکل 3- خروجی بخش طراحی دیوار برشی بتنی |  |

- به تفکیک قاب فولادی و بتنی مراحل 1 و 2 را برای 7 عدد شتاب‌نگاشت نزدیک گسل پالس‌گونه که مشخصات آنها به‌زودی برای شما اعلام خواهد شد (زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه منطبق بر پیشنهاد FEMAP695) که به کمک seismomatch برای طیف طرح استاندارد 2800 ویرایش 4 (برای مشخصات خاک نوع 4 و منطقه لرزه‌خیزی اهواز) هم‌پایه شده‌اند (روش response spectrum matching) را بروش غیرخطی تحلیل نموده و سطح عملکرد محاسبه نمایید؟ برای هر زلزله دو مؤلفه افقی وجود دارد که شما باید بزرگ‌ترین مؤلفه افقی را برای تحلیل انتخاب نمایید.

| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. |
| --- | --- |
| 1 ) طیف رکورد همپایه شده شماره 1 با رکورد طیف طرح استاندارد 2800 | 2 ) طیف رکورد همپایه شده شماره 2 با رکورد طیف طرح استاندارد 2800 |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. |
| 3 ) طیف رکورد همپایه شده شماره 3 با رکورد طیف طرح استاندارد 2800 | 4 ) طیف رکورد همپایه شده شماره 4 با رکورد طیف طرح استاندارد 2800 |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. |
| 5 ) طیف رکورد همپایه شده شماره 5 با رکورد طیف طرح استاندارد 2800 | 6 ) طیف رکورد همپایه شده شماره 6 با رکورد طیف طرح استاندارد 2800 |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل 4- طیف الاستیک رکوردهای همپایه شده بروش Spectral matching در کنارطیف طرح استاندارد 2800 ویرایش 4 |
| 7 ) طیف رکورد همپایه شده شماره 7 با رکورد طیف طرح استاندارد 2800 |  |

| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| --- | --- |
| 1 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 1 | 2 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 2 |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| 3 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 3 | 4 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 4 |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| 5 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 5 | 6 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 6 |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | شکل 5- وضعیت مفصل پلاستیک در قاب فولادی (به تفکیک هر رکورد) |
| 7 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 7 |  |

| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| --- | --- |
| 1 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 1 | 2 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 2 |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| 3 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 3 | 4 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 4 |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. |
| 5 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 5 | 6 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 6 |
| برای قراردادن تصویر کافی است از طریق ابزار snipping tool ویندوز، از محیط ETABS عکس گرفته و در این قسمت paste کنید. دقت کنید که حتما background نرم افزار سفید باشد. | شکل 6- وضعیت مفصل پلاستیک در قاب بتنی (به تفکیک هر رکورد) |
| 7 ) وضعیت مفصل پلاستیک در پیک رکورد 7 |  |

- میانگین حداکثر ضریب رفتار، حداکثر شکل‌پذیری بام، حداکثر دریفت و حداکثر تغییر مکان طبقات قاب را به تفکیک قاب بتنی و فولادی محاسبه نمایید. برای این کار باید قدر مطلق حداکثر هر یک از بازتاب‌های فوق‌الذکر که از هر زلزله به‌دست‌آمده محاسبه باهم جمع بسته و بر تعداد زلزله‌های تقسیم کنید. نمودارهای مربوط به توزیع تغییر مکان مطلق در ارتفاع، توزیع دریفت در ارتفاع، توزیع دریفت ماندگار در ارتفاع، وضعیت مفصل پلاستیک برای بحرانی‌ترین رکورد، توزیع برش پایه در ارتفاع و توزیع لنگر واژگونی در ارتفاع ترسیم نمایید.

| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید. |
| --- | --- |
| 1 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع تغییر مکان مطلق در ارتفاع | 2 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع دریفت در ارتفاع |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. |
| 3 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع دریفت ماندگار | 4 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع برش پایه در ارتفاع |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل 7- نمودار توزیع نیازهای نیرویی و تغییرشکلی در ارتفاع سازه فولادی |
| 5 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع لنگر واژگونی |  |

جدول 1 – ضریب رفتار، شکلپذیری، بیشینه زاویه دریفت طبفات و بیشینه تغییر مکان بام در قاب فولادی

| ضریب شکلپذیری (Du/Dy) | تغییر مکان حداکثر بام Du | تغییر مکان تسلیم عمومی Dy | حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات | ضریب رفتار R=Ve/Vy | برش پایه ارتجاعی Ve | برش پایه تسلیم Vy | شماره رکورد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | متوسط قدرمطلق بیشینه مقادیر |

| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید. |
| --- | --- |
| 1 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع تغییر مکان مطلق در ارتفاع | 2 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع دریفت در ارتفاع |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. |
| 3 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع دریفت ماندگار | 4 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع برش پایه در ارتفاع |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل 8- نمودار توزیع نیازهای نیرویی و تغییرشکلی در ارتفاع سازه بتنی |
| 5 ) نمودار متوسط بیشینه توزیع لنگر واژگونی |  |

جدول 2 – ضریب رفتار، شکلپذیری، بیشینه زاویه دریفت طبفات و بیشینه تغییر مکان بام در قاب بتنی

| ضریب شکلپذیری (Du/Dy) | تغییر مکان حداکثر بام Du | تغییر مکان تسلیم عمومی Dy | حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات | ضریب رفتار R=Ve/Vy | برش پایه ارتجاعی Ve | برش پایه تسلیم Vy | شماره رکورد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | متوسط قدرمطلق بیشینه مقادیر |

- با استفاده از سه الگوی بارگذاری آیین‌نامه 2800 ویرایش 4، مود اول و یکنواخت قاب را بروش استاتیکی غیرخطی (به کمک مفاصل غیرخطی در ETABS2021) تحلیل نموده و نمودار ظرفیت را ترسیم و پارامترهای ضریب رفتار، شکل‌پذیری، دریفت و تغییر مکان طبقات قاب را برای هر الگوی بار جداگانه محاسبه نمایید. تغییر مکان هدف مقداری است که به تفکیک برای قاب بتنی و فولادی از مرحله 4 محاسبه شده است. در واقع تغییر مکان هدف برابر است با متوسط بیشینه تغییر مکان سازه‌های فولادی و بتنی به‌دست‌آمده از تحلیل در برابر 7 تاریخچه زمانی گام 4.

| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید. |
| --- | --- |
| 1 ) نمودار ظرفیت برای الگوی بار اول | 2 ) نمودار ظرفیت برای الگوی بار دوم |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل9- منحنی ظرفیت در سازه فولادی |
| 3 ) نمودار ظرفیت برای الگوی بار سوم |  |

جدول 3 – ضریب رفتار، شکلپذیری، بیشینه زاویه دریفت طبفات و بیشینه تغییر مکان بام در قاب فولادی

| ضریب شکلپذیری (Du/Dy) | تغییر مکان حداکثر بام Du | تغییر مکان تسلیم عمومی Dy | حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات | ضریب رفتار R=Ve/Vy | برش پایه ارتجاعی Ve | برش پایه تسلیم Vy | الگوی بار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |

| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید. |
| --- | --- |
| 1 ) نمودار ظرفیت برای الگوی بار اول | 2 ) نمودار ظرفیت برای الگوی بار دوم |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل 10- منحنی ظرفیت در سازه بتنی |
| 3 ) نمودار ظرفیت برای الگوی بار سوم |  |

جدول 4 – ضریب رفتار، شکلپذیری، بیشینه زاویه دریفت طبفات و بیشینه تغییر مکان بام در قاب بتنی

| ضریب شکلپذیری (Du/Dy) | تغییر مکان حداکثر بام Du | تغییر مکان تسلیم عمومی Dy | حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات | ضریب رفتار R=Ve/Vy | برش پایه ارتجاعی Ve | برش پایه تسلیم Vy | الگوی بار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |

- وضعیت سطح عملکرد قاب‌های فولادی و بتنی (ازنظر ایمنی جانی، آستانه فروریزش و قابلیت بهره‌برداری) به طور جداگانه بررسی نمایید؟

| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید. |
| --- | --- |
| 1 ) وضعیت مفاصل پلاستیک در الگوی بار 1 | 2 ) وضعیت مفاصل پلاستیک در الگوی بار 2 |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل 11- وضعیت تشکیل مفصل پلاستیک در تغییر مکان هدف الگوهای بار مختلف (سازه فولادی) |
| 3 ) وضعیت مفاصل پلاستیک در الگوی بار 3 |  |

| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید. |
| --- | --- |
| 1 ) وضعیت مفاصل پلاستیک در الگوی بار 1 | 2 ) وضعیت مفاصل پلاستیک در الگوی بار 2 |
| برای قرار دادن تصویر ابتدا شکل را در اکسل ساخته و سپس از طریق copy و سپس کلید های ctrl+alt+v گزینه paste as enhanced meta file فایل را جانمایی کنید.. | شکل 12- وضعیت تشکیل مفصل پلاستیک در تغییر مکان هدف الگوهای بار مختلف (سازه بتنی) |
| 3 ) وضعیت مفاصل پلاستیک در الگوی بار 3 |  |

- قدر مطلق حداکثر مقادیر به‌دست‌آمده از مرحله 5 را با نتایج مرحله 4 مقایسه کنید.

جدول 5 – مقایسه بین نتایج پوش آور و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

| حداکثر تغییر مکان نسبی ماندگار طبقات |  | ضریب شکلپذیری (Du/Dy) |  | حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات |  | ضریب رفتار |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تحلیل غیرخطی | تحلیل پوش آور | تحلیل غیرخطی | تحلیل پوش آور | تحلیل غیرخطی | تحلیل پوش آور | تحلیل غیرخطی | تحلیل پوش آور |