## نتایج به دست آمده

### میانگین پاداش

بررسی کمی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری تقویتی معمولاً با استفاده از دو نمودار توضیح داده می‌شود، یکی نمودار میانگین پاداش هر سعی‌و‌خطا و دیگری نمودار درصد موفقیت. شکل 5-۱ نمودار پاداش میانگین را نشان می‌دهد. همان‌طور که پیداست، پس از گذشت حدود یک میلیون اپیزود، عامل یادگیری تقویتی عمیق یاد می‌گیرد تا جسم را جابجا کند و تا پیش از آن تغییرات پاداشی که مشاهده می‌شود تنها مربوط به دور یا نزدیک شدن اندافکتور بازوی رباتیکی به جسم است. پس از آن مشاهده می‌شود که میزان پاداش به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد، این بدان معناست که عامل یادگیری تقویتی توانسته با به حرکت درآوردن جسم میزان پاداش را افزایش دهد. همانطور که در فصل پیشین اشاره شد، تابع پاداش استفاده شده در این پژوهش از دو بخش فاصلهٔ جسم تا هدف و فاصلهٔ اندافکتور تا جسم تشکیل یافته است و بخش نخست ضریبش ده‌برابر بخش دوم است و این امر تغییر فاحش پاداش به علت جابجایی جسم را توجیه می‌کند.

شکل ۵- 1- نمودار میانگین پاداش

### درصد موفقیت

درصد موفقیت به این معناست که الگوریتم یادگیری تقویتی ما تا چه حد توانسته در سعی‌و‌خطاهایش به هدف مطلوب برسد. هدف مطلوبی که برای محیط رباتیک این پژوهش تعریف شده بود، جابجاکردن جسم به بازهٔ پنج‌سانتی‌متری نقطهٔ هدف بوده است. درصد موفقیت عددی بین ۰ تا ۱ است که نشان می‌دهد در سعی‌وخطاهای در حال انجام، چند درصد موارد به موفقیت ختم می‌شوند.

شکل 5-۲ نمودار درصد موفقیت را برای این عامل نشان می‌دهد. همانطور که پیداست پس از حدود یک میلیون سعی و خطا میزان درصد موفقیت در حال افزایش است و این مقدار تا حوالی ۹۰ درصد افزایش می‌یابد. یعنی عامل یادگیری تقویتی عمیق توانسته است با سعی و خطا در یک فضای کور، با استفاده از تابع پاداش تعریف‌شده به درصد موفقیت حدود نود درصد برسد.

شکل ۵- 2- نمودار درصد موفقیت

### عملکرد تابع پاداش

از سوی دیگر نکته‌ای که قابل توجه است تاثیر تابع پاداش تعریف‌شده است. همان‌طور که اشاره گردید دو نوع تابع پاداش وجود دارد: پراکنده (که تنها هنگامی پاداش را می‌دهد که فرایند به صورت تمام و کمال انجام شده باشد) و چگال (که به صورت نسبی پاداش را اختصاص می‌دهد). تابع پاداشی که برای این پژوهش انتخاب شد را می‌توان از نوع دوم دانست. شکل 5-۳ مقایسهٔ نمودار میانگین پاداش را در دو حالت (قیاس با شکل 5-1) نشان می‌دهد، یکی هنگامی که از فاصلهٔ اندافکتور تا جسم در تابع پاداش استفاده کرده‌ایم و دیگری در حالتی که صرفاً فاصلهٔ جسم تا هدف را مد نظر قرار داده‌ایم. همان‌طور که پیداست، تشویق عامل یادگیری تقویتی به نزدیک‌ترکردن خود به جسم احتمال جابجاکردن جسم را افزایش می‌دهد. با این کار ما به جای محدودکردن ربات خود (برای مثال ثابت‌نگه‌داشتن بستر متحرک در این پژوهش)، به نوعی با تشویق نزدیک‌تر کردن اندافکتور به جسم از تابع پاداش برای محدودکردن فضا استفاده کرده‌ایم.

شکل ۵- 3- مقایسهٔ تاثیر عملکرد توابع پاداش

شکل ۵- 4- موقعیت ربات و جسم در حالت اولیه در قیاس با حالت نهایی پس از کنترل

شکل 5-4 نمایی از عملکرد عامل یادگیری تقویتی قبل و بعد از کنترل را نشان می‌دهد. همانطور که پیداست، عامل یادگیری تقویتی از پایهٔ متحرک استفاده کرده و جسم را تا نقطهٔ هدف جابجا کرده است.

### بررسی خروجی عامل

همان‌طور که اشاره گردید، در یک سامانهٔ یادگیری تقویتی، عامل به مثابهٔ کنترلر ربات است. همچنین گفته شد که خروجی عامل ما (دستور ورودی به رباتِ داخل محیط) آرایه‌ای از ۹ عدد بین ۱- تا ۱ است و هر کدام از این اعداد، دستور کنترلی مفصل متناظر در ربات هستند. در نمودارهای شکل ۵-۵ نمونه‌ای از این نمودارها برای یک عملیات موفقیت‌آمیز نشان داده شده است.

نمودارهای مفاصل ۱ تا ۳، به ترتیب خروجی‌های مربوط به جابجایی خطی در راستای x و y و چرخش حول راستای z برای بستر متحرک را نشان می‌دهند. نمودارهای مفاصل ۴ تا ۷ نیز به ترتیب میزان چرخش مفاصل فعال در بازوی رباتیک را نشان می‌دهند و دو نمودار مفاصل ۸ و ۹ مربوط به گریپرهای انگشتی هستند. هر کدام از این خروجی‌ها توسط کنترلر PD (موجود در شبیه‌ساز فیزیکی) به گشتاور و نیروی متناظر هر مفصل تبدیل می‌شوند. این نکته واضح است که با توجه به خروجی عامل، از بستر متحرک برای جابجاکردن جسم استفاده شده است.

شکل ۵- 5- خروجی عامل در یک عملیات موفقیت‌آمیز

راستای افقی نمودارهای شکل ۵-۵ نشانگر گام‌های زمانی است که در این مورد به‌خصوص ۳۰ گام زمانی داریم؛ این بدان معناست که عامل توانسته در ۳۰ گام زمانی (یعنی۳۰ بار تعامل بین عامل و محیط) جسم را طوری جابجا کند تا شرط تعریف‌شده برای موفقیت در محیط (نزدیک‌کردن جسم به بازهٔ ۵ سانتی‌متری نقطهٔ هدف) ارضا شود.