| مجموعه ها |  |
| --- | --- |
| T | مجموعه دوره زمانی |
| N | مجموعه انبارها |
| I | مجموعه پایانه بین وجهی |
| C | مجموعه از انواع کانتینرها |
| W | مجموعه ای از واگن ها |
| R | مجموعه ای از کامیونها |
| X | مجموعه ای از پایانه ریلی |
| M | مجموعه ای از پایانه کانتینری |
| L | مجموعه ای از سناریو اختلال |
| S | مجموعه تامین کنندگان |
| پارامترها |  |
| фm | ظرفیت پایانه کانتینری |
| δR | ظرفیت کامیون ها |
| αW | ظرفیت واگن ها |
| Ψc | ظرفیت کانتینرها |
| ec | وزن کانتینر خالی |
| ARnt | تعداد کامیون R که در انبار اولیه N در دسترس می باشد در دوره زمانی T |
| σwit | تعداد واگن ها که در دوره زمانی در محوطه پایانه بین وجهی قرار گرفته است. |
| پارامترهای مربوط به هزینه و فاصله |  |
| HAni | هزینه حمل جاده ای به ازای هر کیلومتر بین انبار اولیه و محوطه بین وجهی(یک دهم دلار به ازای هر کیلومتر) |
| HBim | هزینه حمل و نقل کامیون به ازای هر کیلومتر بین محوطه پایانه بین وجهی و ترمینال کانتینری(یک دهم دلار به ازای هر کیلومتر) |
| HCnm | هزینه حمل و نقل جاده ای از انبار به ترمینال کانتینری(یک دهم دلار به ازای هر کیلومتر) |
| HDix | هزینه حمل از پایانه بین وجهی به ریلی(حمل ریلی 900 هزار تومان) |
| UAni | فاصله از انبار اولیه تا پایانه بین وجهی |
| UBim | فاصله از پایانه بین وجهی تا ترمینال کانتینری |
| UCnm | فاصله از انبار تا ترمینال کانتینری |
| UDix | فاصله از بین وجهی تا ریلی |
| KAniR | هزینه ثابت استفاده از کامیون از انبار به محوطه بین وجهی(150میلیون تومان ماهانه است به ازای هر تن در هر کیلومتر 890 تومان است) |
| KBimR | هزینه ثابت استفاده از کامیون از پایانه بین وجهی به ترمینال کانتینری(150میلیون تومان ماهانه است به ازای هر تن در هر کیلومتر 890 تومان است) |
| KCnmR | هزینه ثابت کامیون از انبار اولیه به ترمینال کانتینری (150میلیون تومان ماهانه است به ازای هر تن در هر کیلومتر 890 تومان است) |
| KDixW | هزینه ثابت واگن از پایانه بین وجهی به ریلی(ماهانه 50 میلیون تومان ، به به ازای هر کیلومتر 16000 تومان) |
| λic | هزینه نگهداری موجودی به ازای هر کانتینر در انبار پایانه بین وجهی.(1 دلار در هر مترمربع) |
| fn | هزینه نگهداری موجودی به ازای هر واحد وزن به ازای هر واحد زمان در انبار(هر متر مربع 135000) |
| ꞵn | هزینه عملیاتی به ازای هر واحد وزن در محل انبار اولیه یا سیلوهای اولیه(هر مترمربع150000تومان ماهانه) |
| ɯnc | هزینه بارگیری محموله از انبار به داخل کانتینر (300 هزار تومان) |
| ∂Anc | هزینه بارگیری کانتینرها بر روی کامیونها در محل انبارها یا سیلوها(800 هزار تومان) |
| ∂Bic | هزینه تخلیه و بارگیری کانتینرها بر روی کامیون یا واگن در محوطه بین وجهی (800هزارتومان) |
| ∂Cmc | هزینه تخلیه کانتینرها از روی کامیون در ترمینال کانتینری(800هزار تومان) |
| ∂Dxc | هزینه بارگیری کانتینرها بر روی واگن در ریلی(800هزارتومان) |
| Bnt | مقدار کالای فله موجود در انبار در دوره زمانی |
| dAmt | مقدار تقاضای پایانه کانتینری در دوره زمانی |
| dBxt | مقدار تقاضای پایانه ریلی در دوره زمانی |
| Zic | ظرفیت در محوطه بین وجهی برای کانتینرها |
| L | یک سناریو با مجموعه یکتا از محوطه بین وجهی که بدون اختلال است و انهایی که در حال حاضر دچار اختلال شده است. |
| μAL | احتمال وقوع هر سناریو |
| μBi | احتمال وقوع اینکه محوطه بین وجهی دچار اختلال شود. |
| متغیرهای پیوسته |  |
| Vnit | میزان کالای فله که از انبار اولیه تا پایانه بین وجهی حمل می شود. |
| Wimt | میزان کالای فله که در دوره زمانی از پایانه بین وجهی به ترمینال کانتینری حمل می شود . |
| Yixt | میزان کالای فله ای که در دوره زمانی از بینوجهی به پایانه ریلی حمل می شود. |
| Qnmt | میزان کالای فله که در دوره زمانی از انبار به ترمینال کانتینری حمل می شود. |
| Git | مقدار بار فله در پایانه بین وجهی در دوره زمانی. |
| متغیر صحیح |  |
| gict | تعداد کانتینرهای بارگیری شده که در محوطه بین وجهی در دوره زمانی در دسترس هستند. |
| FAniRt | تعداد کامیون که برای حمل و نقل از انبار اولیه به محوطه بین وجهی در دوره زمانی استفاده می شود. |
| FBnmRt | تعداد کامیون که از انبار اولیه به ترمینال کانتینری در دوره زمانی استفاده می شود. |
| FCimRt | تعداد کامیون هایی که از محوطه بین وجهی به کانتینری می رود. |
| jAnict | تعداد کانتینرهایی که از انبار اولیه به محوطه بین وجهی در دوره زمانی |
| jBnmct | تعداد کانتینرهایی که از انبار اولیه به پایانه بندری در دوره زمانی. |
| jCimct | تعداد کانتینرها از محوطه بین وجهی به کانتینری در دوره زمانی. |
| jDixct | تعداد کانتینرها از محوطه بین وجهی به ریلی در دوره زمانی. |
| dixwt | تعداد واگن هایی که از محوطه بین وجهی به ریلی در دوره زمانی. |

تابع هدف1 :

Minz=هزینه کل حمل‌ونقل (K1​)+هزینه‌های عملیاتی (K2​)+هزینه نگهداری موجودی (K3(

K1:هزینه حمل نقل از انبار به پایانه چندوجهی و ترمینال کانتینری یا ریلی

K2:هزینه عملیاتی در انبارها و پایانه

K3:هزینه نگهداری موجودی ها در انبارها

تابع هدف 2:

Minz=آلایندگی حمل‌ونقل (E1​)+مصرف انرژی(E2​)+اثرات انبارداری(E3)

i,jeR.Dij.XijR+ew.Dij.Xijw E1=

e : بر حسب گرم به ازای هر کیلومتر برای کامیون( R )و برای واگن( W )، CO2 نرخ انتشار

Dij : فاصله بین مبدا i و مقصد j

Xij:تعداد سفرهای انجام توسط هر وسیله

E2=n,i,m,xEN+EI+EM+EX

E3=KWK.αK+PK.βK

:WKبر حسب تن K میزان ضایعات فله در محل

:αK ضریب تبدیل ضایعات به آلایندگی

:PK میزان الودگی ناشی از بسته بندی پلاستیکی یا مواد ضد افت

:βKاثر زیست محیطی هر واحد پلاستیک/مواد شیمیایی

| K1=n=1Ni=1Ir=1Rc=1Ct=1TKAniRFAniRt+ UAniHAni Vni t+ ec jAnict+i=1Im=1MR=1Rc=1Ct=1TKBimRFCimRt+(UBimHBim Wimt+ec jCimct)+n=1Nm=1Mr=1Rc=1Ct=1TKCnmRFBnmRt+UCnmHCnm Qnmt+ec jBnmct+i=1Ix=1Xw=1Wc=1Ct=1TKDixw dixwt+ UDixHDix Yix t+ ec jDixct | 1 |
| --- | --- |
| n=1Nt=1TBnt βn+ i=1Ic=1CjAnict ωc+m=1Mc=1CjBnmct ωci=1Ic=1CjAnict ∂nc+m=1Mc=1CjBnmct ∂nc+t=1 Ti=1Ic=1Cn=1NjAnict ∂ic+ m=1MjCimct ∂ic+m=1Mc=1Ct=1Tn=1NjBnmct ∂mc+i=1IjCimct ∂mc+x=1Xc=1Ct=1Ti=1IjDixct ∂xc | 2 |
| K3=n=1Nt=1Tfn Bn +t-1 Bnt2 +i=1In=1Nm=1Mc=1Ct=1Tλic gic(t-1)+ gict2 | 3 |
| m=1MQnmt+i=1IVni t≤Bnt ∀n,t | 4 |
| m=1MWimt≤Git ∀I,t | 5 |
| x=1XYixt≤Git ∀I,t | 6 |
| Bn t=Bnt-1 -m=1MQnmt-i=1IVnit ∀n,t | 7 |
| Git=0=0 ∀I,t | 8 |
| Git=Git-1-m=1MWimt+n=1NVnit-X=1XYixt ∀I,t | 9 |
| gic(t-1)+n=1NjAni ct≤Zic ∀I,t,c | 10 |
| gic(t=0)=0 ∀i,t,c | 11 |
| gict=gic(t-1)+n=1Nm=1M(jAnict-jCimct-jDixct) ∀I,t,c | 12 |
| i=1iWimt+n=1NQnmt≤dAmt ∀m,t | 13 |
| i=1iYixt≤dBx t ∀x,t | 14 |
| Vnit≤R=1RFAniRt ×δR ∀I,t,n | 15 |
| Qnmt≤R=1RFBnmRt×δR ∀n,t,m | 16 |
| m=1MFAniRt+i=1iFBnmRt≤ARnt ∀n,t,R | 17 |
| YiXt≤w=1wdixwt×αw ∀I,t,x | 18 |
| x=1xdixwt≤σwit ∀I,t,w | 19 |
| jAnic1t=2FAniR1t+FAniR2t ∀n,t,I | 20 |
| jBnmc1t=2FBnmR1t+FBnmR2t ∀ n,t,m | 21 |
| jDixc1t=2dixw1t ∀I,t,x | 22 |

1)هزینه حمل و نقل ( کامیون) از انبار به پایانه بین وجهی +هزینه حمل و نقل (کامیون) از پایانه بین وجهی به ترمینال کانتینری +هزینه حمل (کامیون) از انبار به ترمینال کانتینری+هزینه حمل (واگن) از پایانه بین وجهی به پایانه ریلی.

(2هزینه عملیاتی :هزینه عملیاتی در انبار +هزینه عملیانی در محوطه چند وجهی+هزینه عملیاتی در ترمینال کانتینری +هزینه عملیاتی در پایانه ریلی.

3)هزینه موجودی :ذخیره بار فله در انبار +ذخیره کانتینرها در پایانه بین وجهی.

محدودیت 4) محدودیتی را بر مقدار مواد فله ای  که از یک ایستگاه تولید (N) به یک پایانه بین وجهی (I) و یک پایانه کانتینری بندری (M) ارسال می‌شود، اعمال می‌کند.
این محدودیت برابر است با حداکثر میزان  مواد فله  موجود در ایستگاه (N) در هر دوره زمانی  .

محدودیت( 5) محدودیتی را اعمال می کند که  مقدار مواد فله ای  که در دوره زمانی T از پایانه بین وجهی به ترمینال کانتینری حمل می شود از مقدار بار فله در پایانه بین وجهی بیشتر نشود .این محدودیت برابر است با حداکثر میزان مواد فله موجود در پایانه بین وجهی (I) در هر دوره زمانی.

محدودیت( 6)محدودیتی را اعمال می کند که مقدار مواد فله ای که در دوره زمانی T از پایانه بین وجهی به پایانه ریلی حمل می شود از مقدار بار فله در پایانه بین وجهی بیشتر نشود.

محدودیت (7) تضمین می‌کند که موجودی کل در مرکز جمع‌آوری (N) در این دوره، برابر است با مقدار مواد فله  موجود در دوره قبل منهای مقداری که در این دوره به پایانه بین وجهی و از انبار به ترمینال کانتینری ارسال شده است.

محدودیت (8) تضمین می‌کند که موجودی مواد فله در پایانه بین وجهی (I) در شروع دوره T برابر با صفر تنظیم شده است.

محدودیت (9) بیان می‌کند که موجودی دوره جاری در پایانه بین وجهی (I) حاصل جمع موجودی دریافتی در دوره جاری و مانده دوره قبل، پس از کسر مقدار ارسالی به ترمینال کانتینری و ریلی می‌باشد.

در واقع مقدار بار فله در انبار اولیه برابر است با مقدار پایانه بین وجهی منهای مقادیر ارسالی به پایانه کانتینری و ریلی.

محدودیت( 10) تضمین می کند که تعداد کانتینرها در محوطه بین وجهی به اضافه محموع کانتینرها از انبار اولیه به محوطه بین وجهی بیشتر از ظرفیت در محوطه بین وجهی برای کانتینرها نباشد.

محدودیت (11) تضمین می‌کند که تعداد کانتینرها در پایانه بین وجهی در دوره زمانی t=0 برابر با صفر تنظیم شده است.

محدودیت (12) تضمین می‌کند که موجودی کل در پایان دوره جاری، برابر است با مجموع کانتینرهای دریافتی در همین دوره به اضافه موجودی باقیمانده از دوره قبل، منهای مقداری که در طول این دوره به پایانه کانتیری و ریلی ارسال شده است.

محدودیت( 13)تضمین می کند که میزان تقاضای پایانه کانتینری در دوره زمانی T می تواند بیشتر از  مقدار بار فله از انبار اولیه تا ترمینال کانتینری به اضافه مقدار بار فله از پایانه بین و جهی به ترمینال کانتینری در دوره زمانی.

محدودیت( 14) تضمین می کند که میزان تقاضا پایانه ریلی در دوره زمانی T می تواند بیشتر از  مقدار بار فله که از پایانه بین وجهی به پایانه ریلی حمل می شود.

محدودیت‌های (15) و (16) بیانگر محدودیت‌های ظرفیت کامیون هستند.

محدودیت (17) حداکثر تعداد کامیون‌های قابل استفاده برای حمل‌ونقل در هر دوره را معادل تعداد کامیون‌های موجود در انبار اولیهN تعیین می‌نماید.

محدودیت (18) میزان مواد فله ی قابل انتقال از پایانه بین وجهی به ریلی را به حداکثر ظرفیت کل واگن‌های مورد استفاده در یک دوره مشخص محدود می‌کند.

محدودیت( 19)تضمین می کند تعداد واگن هایی که از محوطه بین وجهی به پایانه ریلی در دوره زمانی حمل میشود از تعداد واگن هایی که در دوره زمانی در محوطه بین وجهی هستند بیشتر نشود.

محدودیتهای (20) تا (22)، تعداد کانتینرهای مورد استفاده در حمل ونقل را تعیین میکنند. در این مدل، استفاده از کانتینرهای ۲۰فوتی (c1) در نظر گرفته شده است.

توضیحات: ضریب 2k برای R1 نشان می دهد که استفاده از کامیون پرظرفیت R1 دو برابر بیشتر از نوع R2 بر خروجی تاثیر می گذارد.مدل کامیونهای R1 به دلیل صرفه جویی در هزینه تر جیح می دهد. R1 مناسب برای مسیرهای پرتردد ، ظرفیت های استاندارد ، هزینه عملیاتی پایین و در دسترس بودن نسبت به R2 که در شرایط اضطرار استفاده می شود . کامیون 1کانتینر 20 فوتی حمل می کند و واگن 2 کانتینر 20 فوتی حمل می کند.

C1:کانتنیر 20فوتی

کامیون‌های کم‌ظرفیت/جایگزینR2:

ویژگی‌ها: ظرفیت مشابه یا کمتر، هزینه عملیاتی بالاتر (مثلاً به دلیل سوخت سبز یا محدودیت‌های فنی).

کاربرد: استفاده در شرایط خاص (مانند کمبود R₁، مسیرهای ثانویه، یا الزامات زیست‌محیطی

محدودیت( 22)تضمین می کند که تعداد کانتینرها از محوطه بین وجهی به پایانه ریلی برابر است با دوبرابر تعداد واگن هایی  که از محوطه بین وجهی به پایانه ریلی حمل می شود.