پروژه طراحی سازه‌های فولادی

گردآورنده:

امین رمضانی نژاد

شماره دانشجویی:

99442018

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر ترک زاده

نقشه‌های معماری

پلان طبقه همکف

پلان تیپ طبقات

مشخصات پروژه

| کاربری | محل احداث | نوع خاک | تعداد طبقات | زیربنای کل (m2) | سیستم سازه‌ای در راستای X | سیستم سازه‌ای در راستای Y | سیستم سقف | نوع اتصالات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسکونی | کرمان | تیپ 3 | 7 طبقه | 2240 | قاب خمشی ویژه | قاب ساختمانی به علاوه مهاربند همگرای ویژه | عرشه فولادی | جوشی |

اطلاعات ارتفاعی طبقات ساختمان

| کف | کد معماری کف طبقه (m) | کد سازه‌ای کف طبقه (m) | ارتفاع سازه‌ای طبقه (m) | ارتفاع سازه‌ای از روی شالوده (m) | ارتفاع دیوار پیرامونی طبقه (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خرپشته | 28.5 | 28.25 | 3.6 | 28.65 | 3.2 |
| بام | 24.9 | 24.65 | 3.6 | 25.05 | 1 |
| 6 | 21.3 | 21.05 | 3.6 | 21.45 | 3.2 |
| 5 | 17.7 | 17.45 | 3.6 | 17.85 | 3.2 |
| 4 | 14.1 | 13.85 | 3.6 | 14.25 | 3.2 |
| 3 | 10.5 | 10.25 | 3.6 | 10.65 | 3.2 |
| 2 | 6.9 | 6.65 | 3.6 | 7.05 | 3.2 |
| 1 | 3.3 | 3.05 | 3.6 | 3.45 | 3.2 |
| همکف | 0.00 | -0.4 | 3.45 | - | 3.05 |

- تراز روی تیر به عنوان تراز سازه‌ای در نظر گرفته شده است. برای رسیدن به تراز سازه‌ای 25 سانتی‌متر از تراز معماری کم شده است.

- ارتفاع تیرهای اصلی 40 سانتی‌متر فرض شده است. در نتیجه ارتفاع دیوارهای پیرامونی به میزان 40 سانتی‌متر کمتر از ارتفاع سازه‌ای طبقه است.

- ارتفاع دیوارهای داخلی به اندازه ضخامت سقف (60 سانتی‌متر) کمتر از ارتفاع سازه‌ای طبقه در نظر گرفته شده‌ است.

مشخصات مصالح مصرفی

| مصالح بتنی از نوع C30 |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم (wc) | 2300 kgm3 |
| مدول الاستیسیته (Ec) | 257430 kgcm2 |
| ضریب پواسون(vc) | 0.2 |
| ضریب انبساط حرارتی(αc) | 0.00001 1°C |
| مقاومت فشاری بتن(fc) | 300 kgcm2 |

طبق بند (9-3-6) مبحث نهم مدول الاستیسیته بتن به شکل زیر محاسبه می شود:

Ec=4700f'c=25743 Mpa

| مشخصات میلگردهایS400 |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم (ws) | 7850 kgm3 |
| مدول الاستیسیته (Es) | 2×106 kgcm2 |
| ضریب انبساط حرارتی (αs) | 0.000012 1°C |
| تنش تسلیم (fy) | 4000 kgcm2 |
| مقاومت نهایی(fu) | 6000 kgcm2 |

| مشخصات عمومی فولاد مصرفی (ST-37) |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم(γs) | 7850 kgm3 |
| مدول الاستیسیته(Es) | 2×106 kgcm2 |
| ضریب پواسون(vs) | 0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی(αs) | 0.000012 1°C |
| تنش تسلیم فولاد(Fy) | 2400 kgcm2 |
| مقاومت نهایی فولاد(Fu) | 3700 kgcm2 |

بار مرده سقف بام و خرپشته

| جنس لایه | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| عایق رطوبتی | - | - | 15 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بتن سبک جهت شیب‌بندی | 0.1 | 1300 | 130 |
| تیرآهن | - | - | 15 |
| دال بتن آرمه | 0.1 | 2500 | 250 |
| عرشه | - | - | 11 |
| سقف کاذب | - | - | 50 |
| جمع کل =534 (Kgm2) |  |  |  |

بار مرده سقف طبقات

| جنس لایه | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک | 0.01 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بتن سبک جهت شیب‌بندی | 0.07 | 1300 | 91 |
| تیرآهن | - | - | 15 |
| دال بتن آرمه | 0.1 | 2500 | 250 |
| عرشه | - | - | 11 |
| سقف کاذب | - | - | 50 |
| جمع کل =501 (Kgm2) |  |  |  |

بار مرده دیوارهای پیرامونی دارای نما

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| آجر کاری با نمای آجر دوغابی | 0.03 | 1650 | 49.5 |
| ملات دوغاب ماسه و سیمان | 0.04 | 2100 | 84 |
| آجر مجوف و ملات ماسه ‌سیمان | 0.2 | 850 | 170 |
| پلاستر با ملات ماسه‌ و سیمان | 0.025 | 2100 | 52.5 |
| اندود گچ | 0.01 | 1300 | 13 |
|  |  |  | مجموع=369kgm2 |

بار مرده دیوارهای پیرامونی بدون نما

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه‌ سیمان | 0.2 | 850 | 170 |
| پلاستر با ملات ماسه و ‌سیمان | 0.055 | 2100 | 115.5 |
| اندود گچ | 0.01 | 1300 | 13 |
|  |  |  | مجموع=298.5 kgm2 |

بار مرده دیوارهای داخلی 10 سانتی

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| سفال تیغه‌ای با ملات ماسه سیمان | 0.1 | 850 | 85 |
| اندود گچ و خاک | 0.04 | 1600 | 64 |
| اندود سفیدکاری | 0.02 | 1300 | 26 |
|  |  |  | مجموع=175 kgm2 |

بار مرده دیوارهای داخلی 20 سانتی (راه پله)

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| سفال تیغه‌ای با ملات ماسه سیمان | 0.2 | 850 | 170 |
| اندود گچ و خاک | 0.04 | 2100 | 64 |
| اندود سفیدکاری | 0.02 | 1300 | 26 |
|  |  |  | مجموع=260 kgm2 |

بار مرده دیوارهای جان پناه بام با نما با ارتفاع 1 متر

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| عایق رطوبتی | 0.005 | 1200 | 6 |
| پلاستر ‌سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه ‌سیمان | 0.2 | 850 | 170 |
| نمای آجری با آجر دوغابی | 0.03 | 1650 | 49.5 |
| ملات دوغاب ماسه و سیمان | 0.04 | 2100 | 84 |
|  |  |  | مجموع=372.5 kgm2 |

محاسبه وزن یک متر طول جان پناه با نما:

پناه جان طول متر یک برای درپوش سنگ وزن=2800×0.3×0.03=25.2 kgm

⇨پناه جان طول متر یک وزن :q=372.5×1+25.2=397.7 kgm

بار مرده دیوارهای جان پناه بام بدون نما با ارتفاع 1 متر

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| عایق رطوبتی | 0.005 | 1200 | 6 |
| پلاستر ‌سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
|  | 0.025 | 2100 | 52.5 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه ‌سیمان | 0.2 | 850 | 170 |
|  |  |  | مجموع=291.5kgm2 |

محاسبه وزن یک متر طول جان پناه بدون نما:

پناه جان طول متر یک برای درپوش سنگ وزن=2800×0.3×0.03=25.2 kgm

⇨پناه جان طول متر یک وزن :q=291.5×1+25.2=316.7 kgm

بار مرده پله

برای رمپ پله

| جنس لایه | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن واحد سطح (kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ | 0.01 | 1300 | 13 |
| رابیتس و گچ و خاک | 0.02 | 1600 | 32 |
| تیر های شمشیری | تعداد: 2 | 18.8 | 18.8×2=37.6 |
| بتن مسلح | 0.1 | 2500 | 250 |
| =335 (Kgm2) جمع کل |  |  |  |

برای پاخورهای پله

| جنس لایه | مساحت (m2) | وزن واحد حجم (kg/m3 ) | وزن برای یک متر عرض پله (kg/m ) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ کف (گرانیت) | 0.03×0.33 | 2800 | 27.7 |
| سنگ پیشانی (گرانیت) | 0.02×0.15 | 2800 | 8.4 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02× (0.3+0.18) | 2100 | 20.2 |
| آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 12×(0.26×0.13) | 1850 | 31.3 |
| =90 (Kgm) جمع کل |  |  |  |

محاسبه شیب رمپ پله

شیب

α=tan-11830≃31°

با توجه به محاسبات فوق، وزن هر یک از پاخورهای پله برابر 90 کیلوگرم بر متر می‌باشد که در طول 35 سانتی‌متر از شیب قرار گرفته است. بنابراین مقدار بار معادل پاخورهای پله برای یک متر طول در امتداد شیب برابر است با:

مربع متر یک در پاخورها وزن= 10.35×90≃260 kgm2

کل بار مرده پله :

=335+260=595 kgm2 بار پاخورهای پله + بار رمپ پله = مجموع بار مرده پله

افق امتداد در پله مرده بار=  595cos31°=695≃700 kgm2

باید توجه داشت که مقدار 700 kgm2 تنها بار مرده پله‌ها می‌باشد و می‌توان بار مرده پاگردها را نیز جداگانه محاسبه نمود، اما از آنجا که وزن واحد سطح پاگردها معمولا کمتر از وزن واحد سطح پله‌ها است، بنابراین می‌توان در جهت اطمینان برای کل باکس راه پله مقدار 700 kgm2 را در نظر گرفت.

وزن تیغه‌ها و دیوارها

کلیه تیغه‌ها و دیوارها با وزن هر متر مربع سطح بیش از یک کیلو نیوتن بر متر مربع به عنوان بار مرده در محاسبات منظور می‌شوند. در صورتی که هر متر مربع تیغه یا دیوار بین 1 تا 2 کیلو نیوتن بر متر مربع باشد، بار معادل تیغه را می‌توان به صورت بارگسترده یکنواخت بر مساحت کف اعمال نمود. وزن معادل بار مرده تیغه ها که بر مساحت هر فضا اعمال می شود از تقسیم وزن کل تیغه‌ها بر مساحت فضای مورد نظر به دست می‌آید. اما در هر صورت نباید کمتر از یک کیلو نیوتن بر متر مربع منظور شود. چنانچه وزن تیغه یا دیوار بیشتر از 2 کیلو نیوتن بر متر مربع باشد لازم است بار مرده تیغه یا دیوار در محل واقعی خود اعمال شود.

تعیین بار مرده پارتیشن‌ها

با توجه به اینکه وزن هر متر مربع دیوارهای داخلی (تیغه‌ها) در این پروژه 175 کیلوگرم بر مترمربع بوده و بین 1 تا 2 کیلو نیوتن بر متر مربع می‌باشد، بار معادل تیغه را می‌توان به صورت بارگسترده یکنواخت بر مساحت کف اعمال نمود درنتیجه:

qpart=maxq, 100kgm2

بار گسترده معادل که برای تیغه بندی لحاظ می شود.=qpart

وزن معادل تیغه ها در هر مترمربع از کف.=q

q= ها تیغه واحد وزن ×ها تیغه ارتفاع×ها تیغه طولنظر مورد قسمت مساحت

بار معادل گسترده نظیر تیغه‌ها

| طبقات | طول (m) | ارتفاع (m) | وزن تیغه ها (kg/m2) | مساحت طبقه (m2) | بار معادل گسترده نظیر تیغه ها (kg/m2) | qpart (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اول تا ششم | 42.9 | 3 | 175 | 294 | 76.61 | 100 |

محاسبه بار ناشی از دیوارهای خارجی

| نوع دیوار | بار خطی ناشی از دیوار(kg/m) |
| --- | --- |
| دیوار طبقه همکف با نما و بازشو | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع ×بازشو درصد q=369×3.05×2/3 =750.3 kg/m |
| دیوار طبقه همکف بدون نما | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع =298.5 ×3.05=911 kg/m |
| دیوار طبقات با نما و بازشو | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع ×بازشو درصد q=369 ×3.2×2/3 =787.2 kg/m |
| دیوار طبقات بدون نما | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع q=298.5×3.2=956 kg/m |
| دیوار اطراف خرپشته با نما و بازشو | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع ×بازشو درصد q=369×3.2×2/3 =787.2 kg/m |
| دیوار اطراف خرپشته بدون نما | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع q=298.5×3.2=956 kg/m |
| دیوار جان پناه با نما | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع=397.7 kg/m |
| دیوار جان پناه بدون نما | q=دیوار سطح واحد وزن ×دیوار ارتفاع=316.7 kg/m |

جزئیات بارهای زنده پروژه

با توجه به پلان‌های معماری ارائه شده در این ساختمان، کاربری‌های مختلفی برای فضا‌های آن مشخص شده که با کمک جدول (6-5-1) از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش1398) بارهای زنده‌ای که باید به سازه اعمال شود، به صورت جدول زیر است:

| ردیف | نوع کاربری | بارگسترده kgm2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | بام معمولی تخت | 150 |
| 2 | راه پله و راهرو منتهی به درب های خروجی | 500 |
| 3 | اتاق ها و سایر فضا های خصوصی شامل (سرویس ها- انبار-راهروها) | 200 |
| 4 | محل عبور و پارک خودروهایی با وزن حداکثر تا 4000 کیلوگرم | 300 |
| 5 | اتاق آسانسور | 360 |

بار برف

بار برف بام، Pr  با توجه به بار برف مبنا، شیب و دمای بام، برف گیری و اهمیت سازه برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین می‌شود:

Pr=IsCnChCsPs

مبنا برف بار=Ps

برف بار اهمیت ضریب=Is

گیری برف ضریب=Cn

دمایی شرایط ضریب=Ch

شیب ضریب=Cs

| ردیف | مقدار پارامتر | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ps=100kgm2 | شهر کرمان در جدول 6-7-1 مبحث ششم مقررات در دسته مناطق با برف متوسط است. |
| 2 | Is=1 | پروژه مورد نظر، ساختمانی با کاربری مسکونی است که در گروه خطر پذیری 3 طبقه بندی می شود. |
| 3 | Cn=1 | ساختمان مورد نظر در منطقه با تراکم ساختمانی شهری بوده ( ناحیه پر تراکم). از سوی دیگر چون اطلاعی از ارتفاع ساختمان های اطراف این پروژه نداریم و در آینده نیز تضمینی برای وضعیت آنها نیست، ساختمان را با بام نیمه برف گیر در نظر می‌گیریم. |
| 4 | Ch=1 | ساختمان های مسکونی از نظر شرایط دمایی، به صورت عادی محسوب می شوند. |
| 5 | Cs=1 | در بام های تخت که α برابر صفر است، ضریب شیب همواره برابر واحد می باشد. |

حال با استفاده از مقادیر جدول مقدار بار برف را محاسبه می کنیم:

Pr=1×1×1×1×100=100 kgm2

بارگذاری آسانسور

بار زنده آسانسور

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار :360×3×24=540 kg

بار مرده آسانسور

بتنی سکوی مرده بار : 2500 ×0.2×(1.4×1.9)=1330 kg

آسانسور تجهیزات  مرده بار :1890 ×2=3780 kg

گاه تکیه هر مرده بار :1330+37804=1278 kg

جمع بندی بارهای ثقلی پروژه

خلاصه بار ثقلی سقف ‌ها

| موقعیت | بار مرده گسترده (kgm2) | بار زنده گسترده (kgm2) | بار تیغه بندی (kgm2) | بار برف (kgm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طبقه بام و خرپشته | 534 | 150 | - | 100 |
| طبقات | 501 | 200 | 100 | - |
| راه پله | 700 | 500 | 260 (دیوار اطراف پله) | - |

خلاصه بار مرده دیوارها

| موقعیت | ارتفاع دیوار (m) | نوع دیوار | بار واحد سطح (kg⁄m2) | بار خطی ناشی از دیوار (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| دیوار اطراف خرپشته | 3.2 | دیوار خارجی با نما و بازشو | 369 | 788 |
|  |  | دیوار خارجی بدون نما | 298.5 | 956 |
| جان‌پناه بام | 1 | دیوار خارجی با نما | - | 398 |
|  |  | دیوار جان پناه بدون نما | - | 317 |
| طبقات اول تا ششم | 3.2 | دیوار خارجی با نما و بازشو | 369 | 788 |
|  |  | دیوار خارجی بدون نما | 298.5 | 956 |
| همکف | 3.05 | دیوار خارجی با نما و بازشو | 369 | 751 |
|  |  | دیوار خارجی بدون نما | 298.5 | 911 |

نیروی زلزله

کنترل مقدماتی بندهای نامنظمی

توجه شود که بررسی تعدادی از بندهای نامنظمی نیاز به تحلیل و طراحی سازه در نرم افزار دارد و در این مرحله نمی‌توان درباره آنها به درستی تصمیم گرفت، اما برخی از انواع نامنظمی را می‌توان به صورت مقدماتی و با کمک قضاوت مهندسی بررسی کرد.

بررسی حالت‌های نامنظمی در پلان

الف- نامنظمی هندسی: در این پلان پس رفتگی وجود ندارد و سازه از نظر هندسی منظم است.

ب- نامنظمی پیچشی: برای کنترل نامنظمی پیچشی، باید سازه مدل سازی و تحلیل گردد که در حال حاضر امکان بررسی آن نمی‌باشد.

ج- نامنظمی در دیافراگم : در مواردی که تغییر ناگهانی در مساحت دیافراگم به میزان مجموع سطوح بازشوی بیشتر از 50% سطح طبقه یا تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم به میزان 50% سختی طبقات مجاور وجود داشته باشد، بحث نامنظمی در دیافراگم موضوعیت دارد. با توجه به اینکه در پلان بازشوهای خیلی کمی وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم طبقات رخ نداده است می‌توان نتیجه گرفت که  برای ساختمان این پروژه نامنظمی در دیافراگم وجود ندارد.

ت- نامنظمی خارج از صفحه: در این ساختمان جابه جایی خارج از صفحه اجزای باربر جانبی وجود ندارد و از این جهت هم ساختمان منظم است.

ث- نامنظمی سیستم های غیر موازی: در این ساختمان تمامی مهاربند‌ها و قاب های خمشی در جهت‌های اصلی پلان باهم موازی هستند و ساختمان از این جهت هم منظم می باشد.

بررسی حالت‌های نامنظمی در ارتفاع

الف- نامنظمی هندسی: در این پروژه محل ستون‌ها و طول تیرهای قاب خمشی در طبقات یکسان است و در نتیجه ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه ثابت می باشد و همچنین ابعاد دهانه مهاربندی در تمام ارتفاع ساختمان یکسان بوده و نامنظمی هندسی در آن وجود ندارد.

ب- نامنظمی جرمی: در این پروژه با توجه به کاربری یکسان طبقات، بار زنده آنها برابر است (تنها بار زنده بام اندکی متفاوت می‌باشد). همچنین جزئیات اجرایی به کار رفته در سقف طبقات نیز یکسان بوده و بار مرده طبقات نیز برابر خواهد بود. بنابراین جرم لرزه‌ای طبقات مجاور باهم اختلاف چندانی نداشته و تقریبا برابر هستند و این سازه منظم جرمی است .

پ- نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: سیستم‌های باربر جانبی این ساختمان یعنی مهاربندها و قاب‌های خمشی در ارتفاع قطع نشده‌اند و به طور پیوسته تا شالوده ساختمان ادامه یافته‌اند. در نتیجه  این نوع نامنظمی شامل این پروژه نمی‌شود.

ت- نامنظمی مقاومت جانبی: دراین سازه تعداد قاب‌های خمشی و قاب‌های مهاربندی در همه طبقات یکسان است و فقط ممکن است ابعاد تیرها و ستون‌ها در طبقات اختلاف کمی داشته باشند. بنابراین می‌توان گفت که سازه از این نظر هم منظم است.

ث- نامنظمی سختی جانبی: وقوع این مورد نیز مانند مورد قبل، در این ساختمان بسیار بعید است و با رعایت تناسب ابعادی و در نظر گرفتن المان های مناسب برای اعضای باربر جانبی به راحتی قابل کنترل است. به طو کلی بعد از طراحی اعضا باید به صورت دقیق کنترل شود.

با توجه به کنترل های فوق می توان گفت ساختمان این پروژه هم در پلان و هم در ارتفاع منظم بوده و در نتیجه ساختمان منظم می باشد.

ضریب نامعینی سازه

این ساختمان منظم در پلان بوده، و در طبقاتی که برش در آنها از 35 درصد برش پایه تجاوز می کند، دارای حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم در هر دو امتداد عمود برهم، می‌باشد درنتیجه ساختمان دارای نامعینی کافی بوده و ضریب نامعینی سازه برابر 1 منظور می‌شود.

تراز پایه

بنا به تعریف، به ترازی در ساختمان اطلاق می شود که در هنگام زلزله از آن تراز به پایین اختلاف حرکتی بین ساختمان و زمین وجود نداشته باشد. تراز پایه برای طراحی ساختمان ها به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

1- برای ساختمان های بدون زیرزمین یا ساختمان های دارای زیر زمینی که دیوارهای نگهبان آن به سازه متصل نباشند، تراز پایه باید در سطح بالای شالوده در نظر گرفته شود.

2- برای ساختمان‌های دارای زیرزمینی که دیوارهای نگهبان آن به سازه متصل باشند و فضای بین خاکبرداری و دیوار نگهبان زیرزمین با خاک متراکم پر شده باشد، تراز پایه می تواند در نزدیک ترین سقف زیرزمین به زمین طبیعی اطراف در نظر گرفته شود، منوط بر آنکه اولاً خاک طبیعی موجود در اطراف ساختمان متراکم باشد و ثانیاً دیوار های نگهبان زیرزمین بتن آرمه بوده و آخرین سقف زیرزمین نیز دارای صلبیت کافی باشد. در این راستا می توان از صلبیت تیر ها و یا مجموعه تیر و دال سقف ها برای افزایش صلبیت سقف استفاده نمود.

توجه1: این پروژه شرایط بند 1 را دارا بوده و تراز پایه در سطح بالای شالوده در نظر گرفته می شود.

روش‌های تحلیل خطی

روش استاتیکی معادل را می‌توان در ساختمان های سه طبقه و کوتاه ‌تر از تراز پایه و یا ساختمان‌های زیر به کار گرفت:

الف – ساختمان‌های منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه

ب – ساختمان‌های نامنظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه که دارای:

- نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پلان نباشد

- نامنظمی جرمی، نرم و خیلی نرم در ارتفاع نباشد

توجه2: در این پروژه ارتفاع سازه از تراز پایه 05/25 متر بوده و ساختمان منظم بوده در نتیجه شرایط بند الف را ارضا می کند لذا می توان از روش استاتیکی معادل استفاده نمود.

محاسبه پارامترهای لرزه‌ای پروژه (روش تحلیل استاتیکی معادل)

| ردیف | موضوع | مقدار پارامتر | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ضریب اهمیت ساختمان | I=1 | ساختمان این پروژه با کاربری مسکونی بوده و در گروه اهمیت متوسط دسته بندی می‌شود. |
| 2 | نسبت شتاب مبنای طرح | A=0.35 | شهر کرمان جزء مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد محسوب می شود. |
| 3 | ارتفاع ساختمان از روی تراز پایه | H=28.65 m | تراز پایه ساختمان روی شالوده و بالاترین تراز آن، تراز بام است. |
| 4 | زمان تناوب تجربی سازه در جهت X | Ta=0.08×H0.75 0.08×28.650.75=0.99 s | در جهت X سازه، از سیستم قاب خمشی ویژه استفاده شده است. با فرض اینکه جداگرهای میانقابی مانعی ایجاد نکنند. |
| 5 | زمان تناوب تجربی سازه در جهت Y | Ta=0.05H0.75 0.05×28.650.75=0.62 s | در جهت Y سازه، از سیستم قاب ساختمانی به علاوه مهاربند همگرای ویژه استفاده شده است. |
| 6 | زمان تناوب محاسباتی سازه در جهت X,Y | TX=1.25×0.99=1.24s TY=1.25×0.62=0.775s | زمان تناوب محاسباتی ساختمان را می توان از رابطه T=min{1.25Ta ,Tm} به دست آورد. درحال حاضر چون زمان تناوب اصلی رو نداریم از 1.25 برابر تجربی استفاده می‌کنیم و آخر سر کنترل می‌نماییم. |
| 7 | پارامترهای مرتبط با خاک | Ts=0.7 , T0=0.15 S=1.75 , S0=1.1 | شهر کرمان جزء مناطق با خطر نسبی زلزله بسیار زیاد محسوب می شود و خاک زیر ساختمان نیز از نوع III است. |
| 8 | ضریب بازتاب ساختمان در جهت X | Ts<TX<4 s B1=S+1TsTX=1.552 N=0.74-TsTX-Ts+1=1.115 BX=B1N=1.552×1.115=1.73 | از روابط (2-2) و (3-2) استاندارد 2800 استفاده شده است. |
| 9 | ضریب بازتاب ساختمان در جهت Y | Ts<TY<4s B1=s+1TsTy B1=1.75+1(0.70.775)=2.484 N=0.74-TsTy-Ts+1=1.016 BY=B1N=2.484×1.016=2.52 | از روابط (2-2) و (3-2) استاندارد 2800 استفاده شده است. |
| 10 | ضریب رفتار سازه در جهت X | Ru.X=7.5 | ضریب رفتار سازه قاب خمشی فولادی ویژه از جدول 3-4 استاندارد 2800 برداشته شده است. پارامترهای دیگری نیز هستند که در طراحی و کنترل سازه کاربرد دارند: Xجهت در :Ω0=3, Cd=5.5,Hm=200 m |
| 11 | ضریب رفتار سازه در جهت Y | Ru.Y=5.5 | ضریب رفتار سازه قاب ساختمانی به همراه مهاربند همگرای ویژه از جدول 3-4 استاندارد 2800 برداشته شده است. پارامترهای دیگری نیز هستند که در طراحی و کنترل سازه کاربرد دارند : Yجهت در :Ω0=2, Cd=5,Hm=50 m |
| 12 | ضریب زلزله در جهت X | CX=ABIRu 0.35×1.73×17.5=0.081 | لازم است ضریب زلزله به دست آمده از ضریب زلزله حداقل کمتر نباشد : Cmin=0.12AI=0.042<CX OK |
| 13 | ضریب زلزله در جهت Y | CY=ABIRu 0.35×2.52×15.5=0.16 | لازم است ضریب زلزله به دست آمده از ضریب زلزله حداقل کمتر نباشد : Cmin=0.12AI=0.042<CY OK |

توجه: در روش تحلیل استاتیکی معادل برای توزیع برش پایه در ارتفاع سازه، نیاز به پارامتری به نام K داریم که برای ساختمان این پروژه در هر دو جهت برابر مقدار زیر می باشد:

0.5<TX<2.5 s ⇨KX=0.5TX+0.75=0.5×1.24+0.75=1.37 s

0.5<TY<2.5 s ⇨KX=0.5TY+0.75=0.5×0.775+0.75=1.14 s

محاسبه وزن لرزه‌ای ساختمان

به منظور محاسبه نیروهای جانبی ناشی از زلزله، باید ابتدا وزن ساختمان محاسبه شود. از سوی دیگر می‌دانیم که وزن موثر لرزه‌ای در محاسبات زلزله به صورت مجموع زیر بیان می‌شود:

درصدی از بار زنده و برف + کل بار تیغه بندی‌ها + کل بار مرده = وزن موثر لرزه‌ای

توجه: براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800 بند 3-3-1-1 جدول 3-1، در ساختمان‌های مسکونی مانند این پروژه، درصد مشارکت بار زنده در محاسبه نیروی زلزله برابر 20 درصد است. همچنین برای بام ساختمان‌ها در مناطق با برف متوسط (شهر کرمان)، نیازی به در نظر گرفتن مشارکت بار برف و زنده در محاسبات وزن موثر لرزه‌ای نیست.

محاسبه بار ثقلي خرپشته ساختمان

| ƩAiqDi=534×22+100×22×10-3=13.948 ton | بار مرده كف |
| --- | --- |
| ƩLwiqLi =(14×478)+(3×590.5)×10-3=8.463 ton | بار مرده ديوار‌ها |

محاسبه بار ثقلي بام ساختمان

| ƩAiqDi=534×294+700×22+100×320×10-3+4×1.278=209.508 ton | بار مرده كف |
| --- | --- |
| ƩAiqpart=50×294×10-3=14.7 ton | بار مرده تیغه بندی |
| ƩLwiqLi =(25×398)+(30.5×317+(14×478)+(3×590.5)+36×478+(28×394))×10-3=56.29 ton | بار مرده ديوار‌ها |

محاسبه بار ثقلي طبقات دوم تا ششم

| ƩAiqDi=501×294+700×22+100×320×10-3=194.694 ton | بار مرده كف |
| --- | --- |
| ƩAiqLi=200×294+500×22×10-3=69.8 ton | بار زنده كف |
| ƩAiqpart=100×294×10-3=29.4 ton | بار مرده تیغه بندی |
| ƩLwiqLi =36×956+28×788+5.5×780×10-3=60.77 ton | بار مرده ديوار‌ها |

محاسبه بار ثقلي طبقه اول

| ƩAiqDi=501×294+700×22+100×320×10-3=194.694 ton | بار مرده كف |
| --- | --- |
| ƩAiqLi=200×294+500×22×10-3=69.8 ton | بار زنده كف |
| ƩAiqpart=50×294×10-3=14.7 ton | بار مرده تیغه بندی |
| ƩLwiqLi =36×933+28×769+5.5×780×10-3=59.41 ton | بار مرده ديوار‌ها |

جمع بندی محاسبه وزن لرزه‌ای ساختمان

| کف | نوع بار | مقدار بار (ton) | درصد مشارکت لرزه‌ای | بار موثر لرزه‌ای (ton) | وزن موثر لرزه‌ای طبقه (ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خرپشته | بار مرده کف | 13.948 | 1 | 13.948 | 22.412 |
|  | بار مرده دیوارها | 8.464 | 1 | 8.464 |  |
| بام | بار مرده کف | 204.401 | 1 | 204.401 | 280.498 |
|  | بار مرده تیغه‌بندی | 14.7 | 1 | 14.7 |  |
|  | بار مرده دیوارها | 56.322 | 1 | 56.322 |  |
| طبقات دوم تا ششم | بار مرده کف | 194.694 | 1 | 194.694 | 298.824 |
|  | بار زنده کف | 69.8 | 0.2 | 13.96 |  |
|  | بار مرده تیغه‌بندی | 29.4 | 1 | 29.4 |  |
|  | بار مرده دیوارها | 60.77 | 1 | 60.77 |  |
| طبقه اول | بار مرده کف | 194.694 | 1 | 194.694 | 282.764 |
|  | بار زنده کف | 69.8 | 0.2 | 13.96 |  |
|  | بار مرده تیغه‌بندی | 14.7 | 1 | 14.7 |  |
|  | بار مرده دیوارها | 59.41 | 1 | 59.41 |  |
| ƩWi=2079.793 ton (وزن موثر لرزه‌ای ساختمان) |

محاسبه برش پایه ساختمان

Vu,X=CxW=0.081×2079.793=168.463 ton

Vu,Y=CYW=0.160×2079.793=332.767 ton

توجه: مقدار برش پایه Vu در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار زیر در نظر گرفته شود.

Vu min=0.12AIW=0.12×0.35×1×2079.793=87.351 ton     OK

توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان و یافتن برش و لنگر واژگونی در طبقات

Fui=Wihikj=1nWjhjkVux

محاسبه نیروی جانبی زلزله و لنگر واژگونی در راستای X

| Moi(ton.m) | Vui(ton) | Fui(ton) | Wihik(ton.m) | Wi(ton) | hik(m) | ارتفاع سازه‌ای از روی شالوده | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.728 | 4.369 | 4.369 | 2221.937 | 22.412 | 99.143 | 28.65 | خرپشته |
| 195.224 | 49.860 | 45.491 | 23136.472 | 280.498 | 72.483 | 25.05 | بام |
| 515.781 | 89.044 | 39.183 | 19928.328 | 298.824 | 66.689 | 21.45 | ششم |
| 946.009 | 119.50 | 30.464 | 15493.867 | 298.824 | 51.849 | 17.85 | پنجم |
| 1456.789 | 141.883 | 22.376 | 1379.989 | 298.824 | 38.083 | 14.25 | چهارم |
| 2021.622 | 156.898 | 15.015 | 7636.326 | 298.824 | 25.555 | 10.65 | سوم |
| 2617.172 | 165.430 | 8.532 | 4339.449 | 298.824 | 14.522 | 7.05 | دوم |
| 3198.370 | 168.463 | 3.033 | 1542.539 | 282.764 | 5.455 | 3.45 | اول |
| j=18Wjhjk=85678.907 |

محاسبه نیروی جانبی زلزله و لنگر واژگونی در راستای Y

| Moi(ton.m) | Vui(ton) | Fui(ton) | Wihik(ton.m) | Wi(ton) | hik(m) | ارتفاع سازه‌ای از روی شالوده | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.695 | 7.693 | 7.693 | 1027.053 | 22.412 | 45.827 | 28.65 | خرپشته |
| 352.8158 | 90.311 | 82.618 | 11029.894 | 280.498 | 39.322 | 25.05 | بام |
| 943.427 | 164.059 | 73.747 | 9845.609 | 298.824 | 32.948 | 21.45 | ششم |
| 1749.361 | 223.871 | 59.812 | 7985.149 | 298.824 | 26.722 | 17.85 | پنجم |
| 2721.856 | 270.137 | 46.267 | 6176.813 | 298.824 | 20.670 | 14.25 | چهارم |
| 3813.8598 | 303.334 | 33.197 | 4431.942 | 298.824 | 14.831 | 10.65 | سوم |
| 4980.535 | 324.077 | 20.742 | 2769.179 | 298.824 | 9.267 | 7.05 | دوم |
| 6128.581 | 332.767 | 8.690 | 1160.213 | 282.764 | 4103 | 3.45 | اول |
| j=18Wjhjk=44425.853 |

- برش طبقه i ام (Vui) به صورت مجموع نیروی جانبی آن طبقه و طبقات بالاتر از آن محاسبه می‌شود.

- برش طبقه اول که مجموع همه نیرو‌های جانبی است، باید برابر برش پایه ساختمان باشد.

توزیع نیروهای برشی طبقات بین عناصر مقاوم

توزیع نیروی زلزله در امتداد X بین عناصر باربر جانبی

فرض:

توزیع نیروی برشی طبقات با فرض یکسان بودن سختی قاب‌ها در آن طبقه صورت گرفته است.

با توجه به اینکه در خرپشته در این جهت دو قاب با سختی جانبی یکسان داریم:

V3=V4=4.3692=2.184 ton

در مابقی طبقات 4 قاب خمشی با سختی جانبی برابر وجود دارد بنابراین:

V1=V2=(Vui-4.369)4

V3=V4=V1+2.184

نیروی برشی هر طبقه در قاب 2 برابر است با برش آن طبقه بدون لحاظ برش طبقات بالایی:

Fi=Vui-Vui-1

توزیع نیروی زلزله در امتداد X بین عناصر مقاوم باربر جانبی طبقه

| Fi(ton) | V3=V4 (ton) | V1=V2 (ton) | Vui (ton) | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2.184 | - | 4.369 | خرپشته |
| 11.373 | 13.557 | 11.373 | 49.860 | بام |
| 9.796 | 23.353 | 21.169 | 89.044 | ششم |
| 7.616 | 30.969 | 28.785 | 119.508 | پنجم |
| 5.594 | 36.563 | 34.379 | 141.883 | چهارم |
| 3.754 | 40.317 | 38.132 | 156.898 | سوم |
| 2.133 | 42.450 | 40.265 | 165.430 | دوم |
| 0.758 | 43.208 | 41.024 | 168.463 | اول |

توزیع نیروی زلزله در امتداد Y بین عناصر باربر جانبی

در امتداد Y، دو قاب مهاربندی داریم و هر قاب دو دهانه‌ی مهاربندی دارد. با فرض سختی جانبی یکسان نیروی برشی به شکل زیر توزیع می‌شود و همچنین با توجه به اینکه در خرپشته مهاربند نداریم کل سهم برش در خرپشته را به طبقات پایین‌تر قاب D می‌دهیم. سهم هر دهانه مهاربندی برای هر قاب در هر طبقه به شکل زیر بدست می‌آید:

VA=Vui-7.6934

VD=VA+(7.6932)

توزیع نیروی زلزله در امتداد Y بین عناصر مقاوم باربر جانبی طبقه

| Fi(ton) | VD (ton) | VA (ton) | Vui (ton) | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 7.693 | خرپشته |
| 24.501 | 24.501 | 20.655 | 90.311 | بام |
| 18.437 | 42.938 | 39.091 | 164.059 | ششم |
| 14.953 | 57.891 | 54.044 | 223.871 | پنجم |
| 11.567 | 69.458 | 65.611 | 270.137 | چهارم |
| 8.299 | 77.757 | 73.910 | 303.334 | سوم |
| 5.186 | 82.942 | 89.096 | 324.077 | دوم |
| 2.173 | 85.115 | 81.269 | 332.767 | اول |

تحلیل تقریبی قاب‌های خمشی تحت بار جانبی با استفاده از روش پرتال

توجه: واحدهای همه مقادیر بدست آمده در این تحلیل بر حسب کیلوگرم و متر تنظیم شده اند.

نتایج تحلیل تقریبی قاب 2:

تحلیل تقریبی مهاربندهای قاب D بین محورهای D-1 و D-2 تحت بارهای جانبی

به عنوان نمونه محاسبات برای طبقه همکف داریم:	
α=tan-1(3.457)=26.237°

Fx=0 ⇒2FBrcosα=V⇒ FBr=V2cosα=85.1152cos26.237°=47.446 ton

نتایج تحلیل تقریبی مهاربندها در دهانه مورد نظر تحت بار جانبی

| طبقه | FBr |
| --- | --- |
| ششم | 24.5012cos27.216°=13.776 ton |
| پنجم | 42.9382cos27.216°=24.142 ton |
| چهارم | 57.8912cos27.216°=32.549 ton |
| سوم | 69.4582cos27.216°=39.052 ton |
| دوم | 77.7572cos27.216°=43.719 ton |
| اول | 82.9422cos27.216°=46.634 ton |
| همکف | 85.1152cos26.237°=47.446 ton |

محاسبه نیروی محوری ستون‌های(D-1)  و (D-2) تحت بار جانبی

به عنوان نمونه برای طبقه همکف داریم:

MO=0⇒5.186×3.6+8.299×7.2+11.567×10.8+14.953×14.4+18.437×18+24.501×21.6+47.446sin26.237×7=7FCol⇒ FCol=203.798 ton

| طبقه | FCol(ton) |
| --- | --- |
| ششم | 6.300 |
| پنجم | 23.641 |
| چهارم | 49.569 |
| سوم | 82.316 |
| دوم | 120.171 |
| اول | 161.494 |
| همکف | 203.798 |

تحلیل تقریبی مهاربندهای قاب D بین محورهای D-2 و D-3 تحت بارهای جانبی

به عنوان نمونه محاسبات برای طبقه همکف داریم:	
α=tan-1(3.456.5)=27.958°

Fx=0 ⇒2FBrcosα=V⇒ FBr=V2cosα=85.1152cos27.958°=48.181 ton

نتایج تحلیل تقریبی مهاربندها در دهانه مورد نظر تحت بار جانبی

| طبقه | FBr |
| --- | --- |
| ششم | 24.5012cos28.980°=14.004 ton |
| پنجم | 42.9382cos28.980°=24.542 ton |
| چهارم | 57.8912cos28.980°=33.088 ton |
| سوم | 69.4582cos28.980°=39.700 ton |
| دوم | 77.7572cos28.980°=44.443 ton |
| اول | 82.9422cos28.980°=47.407 ton |
| همکف | 85.1152cos27.958°=48.181 ton |

محاسبه نیروی محوری ستون‌های(D-2)  و (D-3) تحت بار جانبی

به عنوان نمونه برای طبقه همکف داریم:

MO=0⇒5.186×3.6+8.299×7.2+11.567×10.8+14.593×14.4+18.437×18+24.501×21.6+48.181sin27.958×6.5=6.5FCol⇒ FCol=218.332

| طبقه | FCol(ton) |
| --- | --- |
| ششم | 6.570 |
| پنجم | 25.084 |
| چهارم | 52.875 |
| سوم | 87.84 |
| دوم | 128.335 |
| اول | 172.592 |
| همکف | 218.677 |

تحلیل تقریبی قاب‌ 2 تحت بار‌های ثقلی با روش یک‌دهم دهانه

عرض بارگیر برای همه دهانه‌ها:

72+6.52=6.75 m

بام

الف) بارهای مرده خطی

534×6.75=3605 kgm

ب) بارهای زنده خطی

150×6.75=1013 kgm

کف طبقات اول تا ششم

الف) بارهای مرده خطی

(501+100)×6.75=4057 kgm

ب) بارهای زنده خطی

200×6.75=1350 kgm

نتایج تحلیل یک‌دهم دهانه قاب 2 تحت بار مرده

توجه: واحد های همه مقادیر بدست آمده در این تحلیل بر حسب کیلوگرم و متر تنظیم شده اند.

نتایج تحلیل یک‌دهم دهانه قاب 2 تحت بار زنده بام

توجه: واحد های همه مقادیر بدست آمده در این تحلیل بر حسب کیلوگرم و متر تنظیم شده اند.

نتایج تحلیل یک‌دهم دهانه قاب 2 تحت بار برف

توجه: واحد های همه مقادیر بدست آمده در این تحلیل بر حسب کیلوگرم و متر تنظیم شده اند.

نتایج تحلیل یک‌دهم دهانه قاب 2 تحت بار زنده طبقات

توجه: واحد های همه مقادیر بدست آمده در این تحلیل بر حسب کیلوگرم و متر تنظیم شده اند.

تحلیل تقریبی تیرهای قاب مهاربندی D تحت بارهای ثقلی

بارهای خطی روی تیرهای دهانهD-3  و D-4

| تراز تیر | بار دیوارها (kgm) | طول تیر (m) |
| --- | --- | --- |
| بام | q=317 | 6 |
| طبقات اول تا ششم | q=956 | 6 |

بارهای خطی روی تیرهای دهانهD-2  و D-3

| تراز تیر | بار دیوارها (kgm) | طول تیر (m) |
| --- | --- | --- |
| بام | q=317 | 6.5 |
| طبقات اول تا ششم | q=956 | 6.5 |

بارهای خطی روی تیرهای دهانهD-1  و D-2

| تراز تیر | بار دیوارها (kgm) | طول تیر (m) |
| --- | --- | --- |
| بام | q=317 | 7 |
| طبقات اول تا ششم | q=956 | 7 |

محاسبه نیروی برشی و لنگر خمشی حداکثر در تیرهای دو سر مفصل

نیروی برشی حداکثر در تیکه‌گاه ها رخ داده و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

Vmax=ql2

لنگر خمشی حداکثر در وسط تیر رخ داده و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

Mmax=ql28

مقدار نیروی برشی و لنگر خمشی حداکثر در تیرهای دهانهD-3  و D-4

| تراز تیر | بار مرده |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vmax (ton) | Mmax (ton.m) |
| بام | 0.951 | 1.427 |
| کف اول تا ششم | 2.868 | 4.302 |

مقدار نیروی برشی و لنگر خمشی حداکثر در تیرهای دهانهD-2  و D-3

| تراز تیر | بار مرده |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vmax (ton) | Mmax (ton.m) |
| بام | 1.030 | 1.674 |
| کف اول تا ششم | 3.107 | 5.049 |

مقدار نیروی برشی و لنگر خمشی حداکثر در تیرهای دهانهD-1  و D-2

| تراز تیر | بار مرده |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vmax (ton) | Mmax (ton.m) |
| بام | 1.110 | 1.942 |
| کف اول تا ششم | 3.346 | 5.856 |

تعیین نیروی محوری ستون D-2 تحت بارهای ثقلی

سطح بارگیر ستون D-2:

| طبقه | سطح بارگیر (m2) | بار مرده به علاوه تیغه‌بندی |  |  | بار دیوار پیرامونی |  |  | بار زنده طبقات |  |  | بام | بار برف |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بارگسترده (kgm2) | نیروی طبقه (ton) | نیروی تجمعی (ton) | بار خطی (kgm) | نیروی طبقه (ton) | نیروی تجمعی (ton) | بارگسترده (kgm2) | نیروی طبقه (ton) | نیروی تجمعی (ton) | نیروی تجمعی (ton) | بارگسترده (kgm2) | نیروی طبقه (ton) | نیروی تجمعی (ton) |
| ششم | 11.8125 | 534 | 6.308 | 6.308 | 317 | 2.140 | 2.140 | 150 | 1.772 | - | 1.772 | 100 | 1.181 | 1.181 |
| پنجم | 11.8125 | 601 | 7.099 | 13.407 | 956 | 6.453 | 8.593 | 200 | 2.363 | 2.363 | 1.772 |  | - | 1.181 |
| چهارم | 11.8125 | 601 | 7.099 | 20.506 | 956 | 6.453 | 15.046 | 200 | 2.363 | 4.726 | 1.772 |  | - | 1.181 |
| سوم | 11.8125 | 601 | 7.099 | 27.605 | 956 | 6.453 | 21.499 | 200 | 2.363 | 7.089 | 1.772 |  | - | 1.181 |
| دوم | 11.8125 | 601 | 7.099 | 34.704 | 956 | 6.453 | 27.952 | 200 | 2.363 | 9.452 | 1.772 |  | - | 1.181 |
| اول | 11.8125 | 601 | 7.099 | 41.803 | 956 | 6.453 | 34.405 | 200 | 2.363 | 11.815 | 1.772 |  | - | 1.181 |
| همکف | 11.8125 | 601 | 7.099 | 48.902 | 956 | 6.453 | 40.858 | 200 | 2.363 | 14.178 | 1.772 |  | - | 1.181 |

طراحی اولیه و تقریبی ستونA-2

به عنوان نمونه محاسبات برای ستون در طبقه همکف داریم:

ترکیب بارها مطابق مبحث ششم:

1)1.4D

2)1.2D+1.6L+0.5×max(Lr,S)

3)1.2D+1.6×max(Lr,S)+L

4)1.2D±E+L+0.2S

5)0.9D±E

نیروهای داخلی برای زلزله در جهت X حاکم شدند و در بین ترکیب بارهای بالا ترکیب بار بحرانی، ترکیب بار شماره 4 بوده است. حداکثر نیروی‌های داخلی در این ستون در زیر آورده شده‌اند:

Pux=219.339 ton,    Mux=103.098 ton.m,    Vux=7.940 ton

مقطع ستون را مقطع تیر ورق H شکل در نظر می‌گیریم. به عنوان فرض اولیه از PG-W436×20-F500×32 استفاده می کنیم و داریم:

Try  PG-W436×20-F500×32

PG-436×20-500×32:  Ag=407.2 cm2      Ix=189305.9 cm4       rx=21.561 cm

Iy=66695.7 cm4    ry=12.798 cm   L=345 cm    Cw=36504000 cm6

j=1216 cm4   Zx=8438.5 cm3

محاسبه ظرفیت فشاری ستون:

کمانش خمشی:

(KLr)max=1×34512.798=26.957⇒Fe=π2×2×10626.9572=27135.7  kgcm2

کمانش پیچشی:

Fe=π2ECwKzL2+GJ1Ix+Iy

=π2×2×106×365040001×3452+769230.769×1216×1189305.9+66695.7

=27287.4 kgcm2

Fe=min(27135.7, 27287.4)=27135.7 kgcm2

FyFe=240027163.556=0.088<2.25⇒Fcr=0.658240027163.556×2400=2313.256 kgcm2

∅Pn=0.9×407.2×2312.868×10-3=847.762 ton

تعیین مقاومت خمشی ستون حول محور قوی:

کنترل فشردگی لرزه‌ای:

بال : (50-2)2×3.2=7.5<0.3×2×1061.15×2400 =8.076  ⇒ OK

Ca=PuRyFyAg=167.129×1031.15×2400×407.2=0.149

جان =htw=43.62=21.8≤ 2.261-0.38Ca 2×1061.15×2400=57.363≥1.56×2×1061.15×2400=41.994

کنترل کمانش جانبی پیچشی:

Lp=1.76ryEFy=1.76×12.798×2×1062400=650.226 cm ⇒Lb=345 cm<Lp

⇒∅bMnx=∅bMp=FyZx=0.9×2400×8438.5×10-5=182.271 ton.m

کنترل جوابگو بودن مقطع تحت نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی:

Pu∅cPn=219.339847.762=0.256>0.2⇒Pu∅cPn+89(MuxMcx+MuyMcy)≤1

219.339847.762+103.098182.271+0=0.762≤1 ⇒ok

کنترل برش:

htw=43.62=21.8<1.1kvEFy=1.1×5.34×2×1062400=73.38⇒Cv=1 , ∅v=0.9

Vn=0.6FyAwCv=0.6×2400×(43.6+2*3.2)×2×1=129.6 ton

⇒∅vVn=0.9×144000=144 ton ≥Vux=7.940 ton ⇒ok

خلاصه طراحی دستی اولیه‌ی ستون‌های D-2 در طبقات

| کف | نوع مقطع |
| --- | --- |
| پنجم و ششم | PG-W260×11-F300×20 |
| دوم تا چهارم | PG-W352×13.5-F400×24 |
| همکف و اول | PG-W436×20-F500×32 |

طراحی اولیه و تقریبی تیرهای قاب خمشی 2 بین دهانه‌ی (C-2) و (B-2):

به عنوان نمونه محاسبات برای تیر در طبقه اول داریم:

ترکیب بارها مطابق مبحث ششم:

1)1.4D

2)1.2D+1.6L+0.5×max(Lr,S)

3)1.2D+1.6×max(Lr,S)+L

4)1.2D±E+L+0.2S

5)0.9D±E

در بین ترکیب بارهای بالا ترکیب بار بحرانی، ترکیب بار شماره 4 بوده است. حداکثر نیروی‌های داخلی در این تیر در زیر آورده شده‌اند:

Mu=50.830 ton.m,    Vu=33.602ton

طراحی براساس خمش:

Mu=5083000≤∅bMn=0.9 FyZx⇒Zx≥Mu0.9 Fy=50830000.9×2400=2353.26 cm3

⇒USE PG-W375×10-F240×25;  Zx=2752 cm3

PG-W375×10-F240×25:  Ag=158 cm2     Ix=52457 cm4     rx=18.2 cm

Iy=5763 cm4    ry=6.05cm   L=600 cm

کنترل فشردگی لرزه‌ای:

بال : (24-1)2×2.5=4.6<0.3×2×1061.15×2400 =8.076  ⇒ OK

Ca=0

جان =htw=37.51=37.5≤ 2.451-1.04Ca 2×1061.15×2400=65.952⇒ OK

کنترل کمانش جانبی پیچشی:

مقاومت خمشی اسمی آن از رابطه Mn=Mp=FyZx به دست می‌آید پس داریم:

∅bMn=∅bMp=FyZx=0.9×2400×2752×10-5=59.443 ton.m

∅bMp=59.443 ton.m≥Mux=50.830 ton.m ⇒ok

کنترل برش:

htw=37.51=37.5<1.1kvEFy=1.1×5.34×2×1062400=73.38⇒Cv=1 , ∅v=0.9

Vn=0.6FyAwCv=0.6×2400×42.5×1×1=61.2 ton

⇒∅vVn=0.9×61.2 =55.08 ton ≥Vu=33.601 ton  ⇒ok

طراحی اولیه و تقریبی تیرهای قاب خمشی 2 بین دهانه‌ی (D-2) و (C-2):

به عنوان نمونه محاسبات برای تیر در طبقه اول داریم:

ترکیب بارها مطابق مبحث ششم:

1)1.4D

2)1.2D+1.6L+0.5×max(Lr,S)

3)1.2D+1.6×max(Lr,S)+L

4)1.2D±E+L+0.2S

5)0.9D±E

در بین ترکیب بارهای بالا ترکیب بار بحرانی، ترکیب بار شماره 4 بوده است. حداکثر نیروی‌های داخلی در این تیر در زیر آورده شده‌اند:

Mu=23.936 ton.m,    Vu=23.394 ton

طراحی براساس خمش:

Mu=2393600≤∅bMn=0.9 FyZx⇒Zx≥Mu0.9 Fy=23936000.9×2400=1108.13 cm3

⇒USE PG-W300×8-F200×15;  Zx=1125 cm3

PG-W300×8-F200×15:  Ag=84 cm2     Ix=16695 cm4     rx=14.1 cm

Iy=1265.2 cm4    ry=4.061 cm   L=350 cm

کنترل فشردگی لرزه‌ای:

بال : (20-0.8)2×1.5=6.4<0.3×2×1061.15×2400 =8.076  ⇒ OK

Ca=0

جان =htw=300.8=37.5≤ 2.451-1.04Ca 2×1061.15×2400=65.952⇒ OK

کنترل کمانش جانبی پیچشی:

مقاومت خمشی اسمی آن از رابطه Mn=Mp=FyZx به دست می‌آید پس داریم:

∅bMn=∅bMp=FyZx=0.9×2400×1125×10-5=24.3 ton.m

∅bMp=24.3 ton.m≥Mux=23.394 ton.m ⇒ok

کنترل برش:

htw=300.8=37.5<1.1kvEFy=1.1×5.34×2×1062400=73.38⇒Cv=1 , ∅v=0.9

Vn=0.6FyAwCv=0.6×2400×33×0.8×1=38.016 ton

⇒∅vVn=0.9×38.016  =34.214 ton ≥Vu=23.394 ton  ⇒ok

طراحی اولیه و تقریبی تیرهای قاب مهاربندی D بین دهانه‌ی (D-2) و (D-1):

به عنوان نمونه محاسبات برای تیرها در طبقات اول تا ششم داریم:

با توجه به اینکه این تیرها فقط تحت بار مرده دیوارهای پیرامونی روی خود قرار دارند ترکیب بار مطابق مبحث ششم به صورت زیر است:

1)1.4D

حداکثر نیروی‌های داخلی در این تیرها در زیر آورده شده‌اند:

Mu=7.820 ton.m,    Vu=4.684 ton

طراحی براساس خمش:

Mu=782000≤∅bMn=0.9 FyZx⇒Zx≥Mu0.9 Fy=7820000.9×2400=362.037 cm3

⇒USE IPE240;  Zx=367 cm3

IPE240:  Ag=39.1 cm2     Ix=3892 cm4    rx=9.977 cm  Iy=284 cm4

ry=2.695 cm   L=700 cm

کنترل فشردگی لرزه‌ای:

با توجه به اینکه مقطع نورد شده است مقطع فشرده لرزه‌ای است.

مقاومت خمشی اسمی تیر از رابطه Mn=Mp=FyZx به دست می‌آید پس داریم:

∅bMn=∅bMp=FyZx=0.9×2400×367×10-5=7.927 ton.m

∅bMp=7.927 ton.m≥Mux=7.820 ton.m ⇒ok

کنترل برش:

htw=190.62=30.645≤2.24EFy=2.24×2×1062400=64.663 ⇒Cv=1 , ∅v=1

Vn=0.6FyAwCv=0.6×2400×24×0.62×1=21.427 ton

⇒∅vVn=1×21.427=21.427 ton ≥Vu=4.684 ton   ⇒ok

طراحی اولیه و تقریبی مهاربندهای قاب مهاربندی D بین دهانه‌ی (D-3) و (D-2):

به عنوان نمونه محاسبات برای مهاربندها در طبقه همکف داریم:

حداکثر نیروی‌ داخلی ایجاد شده تحت نیروی زلزله در مهاربندها به صورت زیر است:

Pu=48.181 ton

تعیین ظرفیت فشاری مهاربند:

USE 2UPA160D150:Ag=39.3 cm2, rx=6.51 cm , ry=5.757 cm, L=735.883 cm ,

Cw=18092.4 cm6 , Ix=1666.5 cm4, Iy=1303.3 cm4, j=8 cm4, ry1=2.01 cm

تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی:

λx=KLrx=0.5×735.8836.51=56.519

λy=KLry=0.7×735.8835.757=89.477

⇒Fe=π2Eλmax2=π2×2×10689.4772=2465.511 kgcm2

تنش فشاری ناشی از کمانش پیچشی:

Fe=π2ECwKzL2+GJ1Ix+Iy

=[π2×2×106×18092.41×735.8832+769230.769×8]×(11666.5+1303.3)=2294.207kgcm2

Fe=min(2465.511, 2294.207)=2294.207 kgcm2

FyFe=24002294.207=1.046<2.25⇒Fcr=0.65824002294.207×2400=1549.013 kgcm2

Pn=FcrAg=1549.013×39.3=60.876 ton

⇒∅cPn=0.9×60.876=54.788 ton≥Pu=48.181 ton

طراحی لقمه‌های مهاربند:

فاصله بین لقمه‌ها (a):

a≤0.4×λmaxri=0.4×89.477×2.01=71.939 cm⇒USE  70 cm

کنترل فشردگی لرزه‌ای:

با توجه به اینکه مقطع نورد شده است مقطع فشرده لرزه‌ای است.

خلاصه طراحی دستی اولیه‌ی مهاربندها

| کف | نوع مقطع | فاصله بین لقمه‌ها (a) |
| --- | --- | --- |
| پنجم و ششم | 2UPA120 D150 | 65 cm |
| سوم و چهارم | 2UPA140 D150 | 70 cm |
| همکف تا دوم | 2UPA160 D150 | 70 cm |

طراحی سقف طبقات ( از نوع عرشه فولادی)

سقف چشمه 6*7 برای طراحی انتخاب شده و طول تیرچه ها 7متر است.

تیرچه موازی با کنگره ها قرار داده شدند و فاصله تیرچه ها از یکدیگر 2متر و فاصله کنگره ها 40سانتیمتر است.

ضخامت دال بتنی 10سانتی متر است.

سعی اول با تیرIPE200 انجام میشود.

در محاسبات زیر سیستم آحاد بر حسب کیلوگرم و سانتی متر تنظیم شده است.

پس از محاسبه مرکز سطح مشخص شد که تار خنثی در دال بتنی واقع شده است بنابراین ظرفیت خمشی مقطع را با صرف صرف نظر از بتن های کششی زیر تارخنثی و با روابط زیر محاسبه می کنیم:

) در محاسبات نهایی زیر سیستم آحاد بر حسب کیلوگرم و متر تنظیم شده است(

a=AsFy0.85f'cbe=28.5*24000.85*300*200=1.34 cm<tc=10cm

∅Mn=∅AsFyd2+tc+hr-a2=0.9*28.5*2400202+10+6-1.342=15592.8kg.m

qD=wD*تیرچه بارگیر عرض=601*2=1202kgm

qL=wL*تیرچه بارگیر عرض=200*2=400kgm

Qu=1.2qD+1.6qL=2082.4kgm ,      Mu=Qu*l28=2082.4*728=12754.7 kg.m<∅Mn

روند بالا برای مقطع IPE180   نیز سعی مجدد شد که ظرفیت خمشی اسمی12615.7kg.m بدست آمده که برای ترکیب بار بالا(12754.7kg. m) پاسخگو نیست.

پس مقطع IPE200را تحت خیز و ارتعاش کنترل می کنیم.

∆L=5qL*l4384EIeff<l360 ≫≫≫5*400*74384*2*1010*0.000117=0.005m<7360=0.019m   OK

∆L+D=5qL+D*l4384EIeff<l240 ≫≫≫5*(400+1202)*74384*2*1010*0.000117=0.021m<7240=0.029m  OK

fn=π2Es.Itr.gqD.L4=π22*1010*0.000156*9.811202*74=5.11 HZ>5HZ   OK

طراحی برشگیر ها (گل میخ ها) در تیرچه های سقف های طبقات

گل میخ ها بصورت تکی و در امتداد جان تیر فولادی قرار گرفته اند.

قطر گل میخ ها 20 میلیمتر(2سانتی متر) در نظر گرفته شده است و تنش تسلیم Fu آنها برابر با 4500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است بنابراین سطح مقطع گل میخ برابر است با:

Asa=π*2*24=3.14 cm2

Ec=2574300 kg/cm2

wrhr=206=3.33>1.5    ≫≫   نامه آیین 4-8-2-10جدول طبق   ≫≫ Rg=1 ,    Rp=0.75

مقاومت برشی افقی مورد نیاز:
Ac=10*200+6*100=2600 cm2

Vhu=min0.85f'cAc,AsFy=min0.85*300*2600, 28.5*2400=68400 kg

مقاومت برشی اسمی گل میخ کلاهک دار:

Qn=min0.5Asaf'cEc ,RgRpAsaFu=min0.5*3.14*300*2574300,1*0.75*3.14*4500=10604.25 kg

تعداد گل میخ مورد نیاز در نصف دهانه:

VhuQu=6840010604.25=6.45≈7

12<50<60           ok

=6*گلمیخ قطر=6*20=120mm=12cmفاصله حداقل گل میخ ها

=l2n=3507=50cmفاصله متوسط انتخابی گل میخ ها

=min30ds , 8tc, 90cm=min30*2, 8*10, 90=60cmفاصله حداکثر گل میخ ها

بنابراین در هر دهانه تیرچه 7متری 14 گل میخ به قطر 2سانتی متر با فاصله 50سانتی متر از یکدیگر نصب میشود.

همچنین طول گل میخ طبق آیین نامه باید بیش تر از 4برابر قطر گل میخ یعنی بیشتر از 8سانتی متر باشد بنابراین 9 سانتی متر قطر گل میخ در نظر گرفته میشود.

طراحی سقف بام ( از نوع عرشه فولادی)

سقف چشمه 6*7 برای طراحی انتخاب شده و طول تیرچه ها 7متر است.

تیرچه موازی با کنگره ها قرار داده شدند و فاصله تیرچه ها از یکدیگر 2متر و فاصله کنگره ها 40سانتیمتر است.

ضخامت دال بتنی 10سانتی متر است.

سعی اول با تیرIPE180 انجام میشود.

در محاسبات زیر سیستم آحاد بر حسب کیلوگرم و سانتی متر تنظیم شده است.

پس از محاسبه مرکز سطح مشخص شد که تار خنثی در دال بتنی واقع شده است بنابراین ظرفیت خمشی مقطع را با صرف صرف نظر از بتن های کششی زیر تارخنثی و با روابط زیر محاسبه می کنیم:

) در محاسبات نهایی زیر سیستم آحاد بر حسب کیلوگرم و متر تنظیم شده است(

a=AsFy0.85f'cbe=23.9*24000.85*300*200=1.13 cm<tc=10cm

∅Mn=∅AsFyd2+tc+hr-a2=0.9*23.9*2400182+10+6-1.132=12615.7kg.m

qD=wD*تیرچه بارگیر عرض=534*2=1068kgm

qL=wL*تیرچه بارگیر عرض=150*2=300kgm

Qu=1.2qD+1.6qL=1761.6kgm ,      Mu=Qu*l28=1761.6*728=10789.8 kg.m<∅Mn

روند بالا برای مقطع IPE160   نیز سعی مجدد شد که ظرفیت خمشی اسمی10214.5 kg.m بدست آمده که برای ترکیب بار بالا(10789.8 kg. m) پاسخگو نیست.

پس مقطع IPE180را تحت خیز و ارتعاش کنترل می کنیم.

∆L=5qL*l4384EIeff<l360 ≫≫≫5*300*74384*2*1010*0.000103=0.005m<7360=0.019m   OK

∆L+D=5qL+D*l4384EIeff<l240 ≫≫≫5*(300+1068)*74384*2*1010*0.000103=0.021m<7240=0.029m  OK

fn=π2Es.Itr.gqD.L4=π22*1010*0.000137*9.811068*74=5.08 HZ>5 HZ   OK

طراحی برشگیر ها (گل میخ ها) در تیرچه های سقف بام

گل میخ ها بصورت تکی و در امتداد جان تیر فولادی قرار گرفته اند.

قطر گل میخ ها 20 میلیمتر(2سانتی متر) در نظر گرفته شده است و تنش تسلیم Fu آنها برابر با 4500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است بنابراین سطح مقطع گل میخ برابر است با:

Asa=π*2*24=3.14 cm2

Ec=2574300 kg/cm2

wrhr=206=3.33>1.5    ≫≫   نامه آیین 4-8-2-10جدول طبق   ≫≫ Rg=1 ,    Rp=0.75

مقاومت برشی افقی مورد نیاز:
Ac=10*200+6*100=2600 cm2

Vhu=min0.85f'cAc,AsFy=min0.85*300*2600, 23.9*2400=57360 kg

مقاومت برشی اسمی گل میخ کلاهک دار:

Qn=min0.5Asaf'cEc ,RgRpAsaFu=min0.5*3.14*300*2574300,1*0.75*3.14*4500=10604.25 kg

تعداد گل میخ مورد نیاز در نصف دهانه:

VhuQu=5736010604.25=5.41≈6

12<58<60           ok

=6*گلمیخ قطر=6*20=120mm=12cmفاصله حداقل گل میخ ها

=l2n=3506=58cmفاصله متوسط انتخابی گل میخ ها

=min30ds , 8tc, 90cm=min30*2, 8*10, 90=60cmفاصله حداکثر گل میخ ها

بنابراین در هر دهانه تیرچه 7متری 12 گل میخ به قطر 2سانتی متر با فاصله 58 سانتی متر از یکدیگر نصب میشود.

همچنین طول گل میخ طبق آیین نامه باید بیش تر از 4برابر قطر گل میخ یعنی بیشتر از 8سانتی متر باشد بنابراین 9 سانتی متر قطر گل میخ در نظر گرفته میشود.

تحلیل و طراحی دقیق در نرم افزار ایتبس

1.تعریف مصالح مورد نظر

2. تعریف بارها

3. بارهای سقف ها و بام

بام

طبقات

4. ترکیب بار ها

اصلاح پارامترهای لرزه‌ای پروژه (ضریب تناوب تحلیلی) برای اثر زلزله تشدید یافته

| ردیف | موضوع | مقدار پارامتر | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ضریب اهمیت ساختمان | I=1 | ساختمان این پروژه با کاربری مسکونی بوده و در گروه اهمیت متوسط دسته بندی می‌شود. |
| 2 | نسبت شتاب مبنای طرح | A=0.35 | شهر کرمان جزء مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد محسوب می شود. |
| 3 | ارتفاع ساختمان از روی تراز پایه | H=28.65 m | تراز پایه ساختمان روی شالوده و بالاترین تراز آن، تراز بام است. |
| 4 | زمان تناوب تجربی سازه در جهت X | Ta=0.08×H0.75 0.08×28.650.75=0.99 s | در جهت X سازه، از سیستم قاب خمشی ویژه استفاده شده است. با فرض اینکه جداگرهای میانقابی مانعی ایجاد نکنند. |
| 5 | زمان تناوب تجربی سازه در جهت Y | Ta=0.05H0.75 0.05×28.650.75=0.62 s | در جهت Y سازه، از سیستم قاب ساختمانی به علاوه مهاربند همگرای ویژه استفاده شده است. |
| 6 | زمان تناوب محاسباتی سازه در جهت X,Y | TX=1.25×0.99=1.24s TY=1.25×0.62=0.775s Tx=min1.24s , 1.392 s=1.24s Ty=min0.775s , 0.652s=0.652s | زمان تناوب محاسباتی ساختمان را می توان از رابطه T=min{1.25Ta ,Tm} به دست آورد. زمان تناوب اصلی باتوجه به تحلیل دقیق در نرم محاسبه گردید : Tx=1.392s ,,, Ty=0.652s |
| 7 | پارامترهای مرتبط با خاک | Ts=0.7 , T0=0.15 S=1.75 , S0=1.1 | شهر کرمان جزء مناطق با خطر نسبی زلزله بسیار زیاد محسوب می شود و خاک زیر ساختمان نیز از نوع III است. |
| 8 | ضریب بازتاب ساختمان در جهت X | Ts<TX<4 s B1=S+1TsTX=1.552 N=0.74-TsTX-Ts+1=1.115 BX=B1N=1.552×1.115=1.73 | از روابط (2-2) و (3-2) استاندارد 2800 استفاده شده است. |
| 9 | ضریب بازتاب ساختمان در جهت Y | TY<Ts B1=s+1 B1=1.75+1=2.75 N=1 BY=B1N=2.75×1=2.75 | از روابط (2-2) و (3-2) استاندارد 2800 استفاده شده است. |
| 10 | ضریب رفتار سازه در جهت X | Ru.X=7.5 | ضریب رفتار سازه قاب خمشی فولادی ویژه از جدول 3-4 استاندارد 2800 برداشته شده است. پارامترهای دیگری نیز هستند که در طراحی و کنترل سازه کاربرد دارند: Xجهت در :Ω0=3, Cd=5.5,Hm=200 m |
| 11 | ضریب رفتار سازه در جهت Y | Ru.Y=5.5 | ضریب رفتار سازه قاب ساختمانی به همراه مهاربند همگرای ویژه از جدول 3-4 استاندارد 2800 برداشته شده است. پارامترهای دیگری نیز هستند که در طراحی و کنترل سازه کاربرد دارند : Yجهت در :Ω0=2, Cd=5,Hm=50 m |
| 12 | ضریب زلزله در جهت X | CX=ABIRu 0.35×1.73×17.5=0.081 | لازم است ضریب زلزله به دست آمده از ضریب زلزله حداقل کمتر نباشد : Cmin=0.12AI=0.042<CX OK |
| 13 | ضریب زلزله در جهت Y | CY=ABIRu 0.35×2.75×15.5=0.175 | لازم است ضریب زلزله به دست آمده از ضریب زلزله حداقل کمتر نباشد : Cmin=0.12AI=0.042<CY OK |

توجه: در روش تحلیل استاتیکی معادل برای توزیع برش پایه در ارتفاع سازه، نیاز به پارامتری به نام K داریم که برای ساختمان این پروژه در هر دو جهت برابر مقدار زیر می باشد:

0.5<TX<2.5 s ⇨KX=0.5TX+0.75=0.5×1.24+0.75=1.37 s

0.5<TY<2.5 s ⇨KX=0.5TY+0.75=0.5×0.652+0.75=1.08 s

اصلاح ترکیب بار زلزله تشدید یافته در جهت y

تیرچه های عرشه فولادی(طبقات)

قاب خمشی

قاب ساختمانی

همانگونه که مشاهده میشود همه تیرچه ها صورتی هستند یعنی بیش از 90% تنش مجاز را تحمل میکنند.

تیرچه های عرشه فولادی(بام)

قاب خمشی

قاب ساختمانی

همانگونه که مشاهده میشود همه تیرچه ها صورتی یا زرد هستند و طبق کنترل انجام شده بیش از 80% تنش مجاز را تحمل میکنند.

طراحی اعضا:

تیرهای قاب خمشی(قاب های1و2و3و4):    PG_W32*0.8_F20*2

تیر قاب ساختمانی(قاب های A,B,C,D):   IPE220         ,PG_W24*0.8_F13.5*1.5

تیر های میان طبقه:     IPE240

ستون های طبقات 1و2: BOX 34*34*2

ستون های طبقات3و4و5: BOX 30*30*2

ستون های طبقات 6و7:    BOX 26*26*2

مهاربند طبقه 1:      2UPN 100 (100)

مهاربند طبقه 2:      2UPN 120 (100)

مهاربند طبقه 3:      2UPN 120 (100)

مهاربند طبقه 4:      2UPN 100 (100)

مهاربند طبقه 5:      2UPN 100 (100)

مهاربند طبقه 6:      2UPN  80  (100)

مهاربند طبقه 7:      2UPN  80  (100)

توجه: نرم افزار بطور خودکار مراقب است که تیرها از ستون ها قوی تر نشوند و اگر چنین میشد مقاطع را قرمز و رد می نمود بدون اینکه تنش ها کنترل شوند. در این قاب و قاب های دیگر ملاحظه میشود همه ستون مورد تایید هستند پس بنابراین کنترل تیرضعیف-ستون قوی  رعایت شده است.

کنترل دریفت طبقات

تغییرمکان حداکثر بام 0.02*25.05=0.5 میشود.

دریفت مجاز قاب خمشی ویژه(Cd=5.5)طبق استاندارد 2800 اینگونه محاسبه میشود:

0.02/5.5=0.0036

سپس دریفت مجاز 0.0036 با دریفت جداول فایل سامری در زلزله های جهت X مقایسه می شود.

همانگونه که ملاحظه می شود، دریفت تمام مقادیر نشان داده شده پایین تر از حد مجاز 0.0036 بوده و مقاطع تیرها و ستون ها در برابر کنترل دریفت قاب خمشی ویژه جوابگو می باشند.

در جهت قاب ساختمانی Y به علت وجود دو دهانه مهاربند همگرای ویژه نیاز به کنترل دریفت نمی باشد و به همین دلیل جداول مربوطه آنها آورده نشده است؛ صرفا به این نکته اشاره میشود که Cd=5 است و دریفت مجاز آن  برابر با 0.02/5=0.004 می باشد و در جداول سامری مقادیر بسیار کوچکتر از حد مجاز بوده اند و حدود 0.001 بوده اند، بنابراین مشکلی ندارد.

کنترل تغییرمکان حداکثر بام (0.5m  or   50cm)

مشاهده میشود همه مقادیر، زیر 50سانتی متر هستند.

کنترل نامنظمی پیچشی

مطابق استاندارد2800 اگر حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه بیش از 20% تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد  (1.2<∆max∆avg)  آن سازه نامنظم پیچشی زیاد است.

بنابراین باید Ratio های جدول story max over ovg displacement کنترل شود که زیر 1.2 باشند.

همانگونه که ملاحظه میشود، همه Ratioها کمتر از 1.2 می باشد. بنابراین سازه منظم پیچشی است.

کنترل ضریب نامعینی

مطابق با بند3-3-2-2 (الف) استاندارد2800، این ساختمان منظم در پلان بوده، و در طبقاتی که برش در آنها از 35 درصد برش پایه تجاوز می کند، دارای حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم در هر دو امتداد عمود برهم، می‌باشد درنتیجه ساختمان دارای نامعینی کافی بوده و ضریب نامعینی سازه برابر 1 منظور می‌شود اما برای اطمینان بیشتر، بند (ب) نیز کنترل میشود.

با مراجعه به جداول Ratio های پیچش، مشاهده میشود که بزگترین Ratio در جهت x مساوی با 1.083 بوده و بنابراین بیشترین پیچش جهت x در طبقه چهارم اتفاق می افتد.

همچنین با مراجعه به جداول Ratio های پیچش، مشاهده شد که بزگترین Ratio در جهت y مساوی با 1.083 بوده و بنابراین بیشترین پیچش جهت y در طبقه اول اتفاق می افتد.

در جهت x قاب خمشی ویژه، موثرترین تیر در پیچش دورترین و گوشه ای ترین و کوتاه ترین تیر از مرکز جرم که تیر دهانه C-D می باشد پس آن را دوسر مفصل نموده و سپس دوباره نامنظمی پیچشی کنترل می شود که پس از این کنترل مشاهده شد که تمام Ratioها همچنان کمتر از 1.2 باقی مانده اند بنابراین با حذف سیستم نامنظمی پیچشی در جهت x رخ نمیدهد. پس به سراغ کنترل کاهش مقاومت33% میرویم.

ملاحظه میشود که تیر قاب 4 در دهانه C-D بیشترین جذب انرژی را دارد پس آن را دو سرمفصل کرده و آن را در نرم افزار طراحی میکنیم و در قسمت design، PMM Ratioهارا برای تیرها و ستون ها در دو حالت گیردار ضعیف نشده و دوسر مفصل ضعیف شده قرائت کرده و کنترل می کنیم که نسبت آنها زیر 50%باشد که اگر باشد درجه نامعینی در جهت x، برابر با 1 می باشد؛ که تعدادی از آنها اینجا آورده شده و هیچکدام از50% تجاوز  نکرده اند.

در جهت yقاب ساختمانی با مهاربند همگرای ویژه بحرانی ترین مهاربند طبقه اول حذف شد و Ratio=1.242 شد که این مقدار کوچکتر از 1.4 است و دچار نامنظمی پیچشی شدید نمیشود. پس به سراغ کنترل کاهش مقاومت33% میرویم و مانند روند قبل را برای تیرها و ستون ها انجام میدهیم که نسبت زیر50% نباشد.

مشاهده میشود که هیچکدام از50% تجاوز  نکرده اند. بنابراین ضریب نامعینی سازه برابر 1 منظور میشود.

البته سازه شرایط بند الف را ارضاء میکرد و مشخص بود.

کنترل شاخص پایداری

توجه: اگر این کنترل درست باشد نیازی به لحاظ اثر P-∆ نخواهد بود.

فرمول مذکور معادل فرمول روبرو است:       0.05>طبقه هر دریفت*طبقه هر محوری نیروی طبقه هر برشی نیروی*طبقه هر ارتفاع

نیروی محوری X

نیروی برشیX

نیروی محوریY

نیروی برشیY

بنابراین شاخص پایداری در دو جهت سازه تامین بوده و همه طبقات سازه مهارشده در نظر گرفته میشوند.

کنترل واژگونی سازه

مقاوم لنگرمخرب لنگر>1.75

(از ستون جدول زیر)  Cum mass *981* CCM = لنگر مقاوم

(فرض 100cm) ضخامت پی * (از جدول قبل)برش هر طبقه = لنگر مخرب

مشخص شد که تمام ضرایب اطمینان دو جهت بالای 1.75 بوده و در نتیجه سازه واژگون نمیشود.

طراحی فونداسیون سازه در نرم افزار سیف